湖南省马水耒阳市三期治理工程

环境影响报告表

（报批稿）

编制单位：湖南仕学环保科技有限公司

2024年7月

建设项目环境影响报告表

（生态影响类）

| 项目名称： | 湖南省马水耒阳市三期治理工程 |
| --- | --- |
| 建设单位： | 耒阳市水利建设项目事务中心 |
| 编制日期： | 二〇二四年七月 |

中华人民共和国生态环境部制

湖南省马水耒阳市三期治理工程

专家审查意见修改说明

| 序号 | 专家意见 | 修改情况 | 检索 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 明确施工区域及影响范围是否涉及水源保护区、湿地公园、种质资源保护区。 | 已明确，本项目施工区不涉及水源保护区、湿地公园、种质资源保护区。 | P1-2 |
| 2 | 核实工程量。 | 已核实。 | P13-16 |
|  | 补充施工机械设备表、主要原辅材料表。 | 已补充施工机械设备表及主要原辅材料表。 | P18-19 |
| 3 | 细化河道疏浚清淤方式、清淤范围及围堰设置情况。 | 已细化河道疏浚清淤方式、清淤范围。 | P13-14 |
|  | 核实清淤量 | 已核实清淤量。 | P17 |
|  | 强化清淤过程的环境风险防范措施。 | 已强化 | P60-61 |
|  | 明确底泥外运前是否需要干化。如干化，明确干化场数量并补充干化场选址环境合理性分析。 | 已明确，淤泥外运前不进行干化，故本项目不设置干化场。 | P53 |
| 4 | 完善声环境保护目标及声环境质量现状调查。 | 已完善声环境保护目标及声环境质量现状调查。 | P31-32、P35-36 |
| 5 | 核实报告表提出的“本项目施工期生活污水依托周边居民化粪池处理后排入乡镇污水管网，再进入污水处理厂深度处理”的可行性。 | 经核实，本项目施工期生活污水依托周边居民化粪池处理后做农肥处置。 | P41 |
| 6 | 核实土石方平衡（是否包括拆除的围堰）。 | 已核实土石方平衡。 | P20 |
|  | 核实弃渣场的位置，强化弃渣场选址合理性分析和施工结束后的生态恢复措施。 | 已核实弃渣场位置，已强化弃渣场选址合理性分析。 | P19、P51 |
| 7 | 细化施工区域的水生态环境调查。 | 已细化施工区域的水生态环境调查。 | P28-29 |
|  | 报告表明确施工河段为渔业用水区， | 已明确。 | 53 |
|  | 需细化施工区域及影响河段是否涉及产卵场、索饵场、越冬场，强化施工期对渔业资源的影响分析，必要时提出生态补偿措施。 | 已细化，本项目施工区域不涉及产卵场、索饵场、越冬场。已强化工期对渔业资源的影响分析。 | P29、P46-49 |
| 8 | 核实环境保护投资。 | 已核实。 | P61 |
|  | 完善生态环境保护措施监督检查清单。 | 已完善。 | P62-63 |
|  | 完善附图。 | 已完善。 | P86-94 |

目 录

一、建设项目基本情况	- 1 -

二、建设内容	- 12 -

三、生态环境现状、保护目标及评价标准	- 25 -

四、生态环境影响分析	- 39 -

五、主要生态环境保护措施	- 52 -

六、生态环境保护措施监督检查清单	- 63 -

七、结论	- 65 -

附件：

附件1：环境影响评价委托函

附件2：事业单位法人证书

- 附件3：耒阳市水利局名称与公章不一致情况说明

- 附件4：可行性研究报告批复

- 附件5：工程初步设计的批复

- 附件6：查询耒阳市“三区三线”划定成果的情况说明

- 附件7：项目地表水、底泥、声环境检测报告

附图：

- 附图1 项目地理位置示意图

- 附图2 项目总平面布置示意图

- 附图3.1 项目大气环境保护目标分布图

- 附图3.2 项目声环境保护目标分布图

- 附图4.1项目1#临时弃渣场大气环境保护目标分布图

- 附图4.1项目1#临时弃渣场大气环境保护目标分布图

- 附图5.1项目1#临时施工工棚大气环境保护目标分布图

- 附图5.1项目1#临时施工工棚大气环境保护目标分布图

- 附图6 项目所在地地表水系分布及环境敏感区的关系示意图

- 附图7 地表水、声环境、底泥环境质量监测点位图

- 附图8 项目与湖南省2020生态红线关系图

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 湖南省马水耒阳市三期治理工程 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2401-430481-04-05-945018 |  |  |
| 建设单位 联系人 | 唐志兵 | 联系方式 | 15386029537 |
| 建设地点 | 湖南省衡阳市耒阳市马水镇至亮源乡马水河段 |  |  |
| 地理坐标 | （起点：E113°04'23.953"，N26°37'39.874" 终点：E113°09'11.915" ，N26°37'31.403"） |  |  |
| 建设项目 行业类别 | 五十一、水利- 128 河湖整治（不含农村塘堰、水渠）-其他 | 用地（用海）面积（m2）/长度（km） | 临时占地44800m2 永久占地50100m2 治理总长度9.725km |
| 建设性质 | 新建（迁建） 改建 扩建 技术改造 | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 不予批准后再次申报项目 超五年重新审核项目 重大变动重新报批项目 |
| 项目审批 （核准/备案） 部门（选填） | 耒阳市发展和改革局 | 项目审批 （核准/备案）文号（选填） | 耒发改审〔2023〕147号 |
| 总投资 （万元） | 2780 | 环保投资 （万元） | 136.29 |
| 环保投资占比（%） | 4.90 | 施工工期 | 10个月 |
| 是否开工建设 | 否 是： |  |  |
| 专项评价设置情况 | 地表水—河湖整治：涉及清淤且底泥存在重金属污染的项目。 本项目为河道治理工程，涉及河道清淤疏浚工程，本项目治理河段水质保护目标为Ⅲ类，为渔业用水区。本项目河段两岸主要为农田，河段两岸布置无工厂企业，无生产废水排放至河道。根据马水河底泥监测结果，项目不涉及重金属污染，因此无需设置地表水专项。 生态—涉及环境敏感区（不包括饮用水水源保护区，以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公为主要功能的区域，以及文物保护单位）的项目。 根据本项目与环境敏感区的关系示意图（附图6），本项目不涉及《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）128-河湖整治中所提及的环境敏感区，因此无须设置生态专项。 |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性分析 本项目主要建设内容为河道护坡护岸、堰坝整修、清淤疏浚、渠系衬砌、支流入河口护砌、完善防汛管理设施；对照《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017）及2019年修改单，行业类别为“E4822 河湖治理及防洪设施工程建筑”。根据《产业结构调整指导目录》（2024年本），与本项目产业政策相关的内容及符合性分析如下表。 表1-1 本项目与产业政策符合性分析一览表 序号; 建设内容; 类别; 产业结构调整指导目录内容; 符合性. 1; 河道护坡护岸、堰坝整修、清淤疏浚、渠系衬砌、支流入河口护砌、完善防汛管理设施。; 鼓励类; 二、水利3．防洪提升工程：江河湖海堤防建设及河道治理工程、江河湖库清淤疏浚工程；; 符合. 因此，本项目建设符合国家产业政策要求。 2、本项目与耒阳市“三区三线”符合性分析 “三区三线”中“三区”是指城镇空间、农业空间、生态空间，“三线”分别对应城镇空间、农业空间、生态空间划定的城镇开发边界线、永久基本农田、生态环境保护红线三条控制线。 2024年6月18日耒阳市自然资源局出具了《关于马水河耒阳市三期治理工程查询耒阳市“三区三线”划定成果的情况说明》，本项目范围涉及永久基本农田8094平方米，不涉及城镇开发边界和生态保护红线。 本项目为河湖治理及防洪设施工程，主要进行河道护坡护岸、堰坝整修、清淤疏浚、渠系衬砌、支流入河口护砌、完善防汛管理设施建设，由此表明，本项目主要涉及马水河的水域范围；同时，本项目临时工程的占地均不涉及基本农田，则本项目不会对项目区域范围内的基本农田造成不利影响。 综上所述，本项目建设与耒阳市“三区三线”相符。 3、本项目与“三线一单”符合性分析 根据环环评[2016]150号《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》，要求切实加强环境影响评价管理，落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单”约束，建立项目环评审批与规划环评、现有项目环境管理、区域环境质量联动机制，更好地发挥环评制度从源头防范环境污染和生态破坏的作用，加快推进改善环境质量。 （1）生态保护红线 根据湖南省人民政府关于印发《湖南省生态保护红线》的通知湘政发[2018]20号，全省生态保护红线空间格局为“一湖三山四水”：“一湖”为洞庭湖（主要包括东洞庭湖、南洞庭湖、横岭湖、西洞庭湖等自然保护区和长江岸线），主要生态功能为生物多样性维护、洪水调蓄。“三山”包括武陵-雪峰山脉生态屏障，主要生态功能为生物多样性维护-水土保持；罗霄-幕阜山脉生态屏障，主要生态功能为生物多样性维护、水源涵养和水土保持；南岭山脉生态屏障，主要生态功能为水源涵养和生物多样性维护，其中南岭山脉生态屏障是南方丘陵山地带的重要组成部分。“四水”为湘资沅澧（湘江、资水、沅江、澧水）的源头区及重要水域。 本项目位于衡阳市耒阳市马水镇至亮源乡马水河段，结合《湖南省生态保护红线划定方案》，本项目不涉及生态保护红线，符合生态保护红线管控要求。 （2）环境质量底线 项目所在区域为环境空气功能区二类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018年修改单中二级标准。项目所在马水河适用地表水环境质量为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类的水域。根据工程分析，本项目实施后对区域内环境影响较小，不会造成区域环境质量下降。本项目废水、废气、固废均得到合理处置，噪声对周边影响较小，不会突破项目所在地的环境质量底线。 湖南省马水耒阳市三期治理工程属于生态影响型项目。工程建设后，将有利于恢复和提高河段泄洪能力；有利于改善仙马水镇至亮源乡马水河段水环境质量，可提高河道的冲淤能力，改善两岸生态环境，同时淤积区恢复成河道原本的环境，畅通了水流通道，扩大了水生生物生存空间和觅食场所，改善了水生生物生存环境，有利于保护水生生物多样性。 综上，本项目的实施不会导致区域环境质量等级发生改变，不会因本项目的建设而导致区域环境质量突破底线。项目的建设总体上能够满足区域环境质量改善目标的管理要求。 （3）资源利用上线 资源是环境的载体，“资源利用上线”地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。项目施工期用水来源为乡镇自来水，水资源消耗较小，施工过程中主要使用电能等清洁能源，项目不属于高耗能项目，项目水、电等资源利用不会突破区域资源利用上限；工程不占用耕地和基本农田，土地资源消耗符合要求。 - （4）生态环境准入清单 根据《衡阳市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（衡政发[2020]9号），对“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单”（以下简称“三线一单”）提出了生态环境分区管控意见。 本项目选址位于衡阳市耒阳市马水镇至亮源乡马水河段，位于“导子镇/亮源乡/马水镇”管控单元，本项目所涉及的环境管控单元见表1-2；所涉及的环境管控要求及本项目符合性分析见表1-3。 |

|  | 表1-2 导子镇/亮源乡/马水镇环境管控单元概况一览表 # 环境管控单元编码; # 单元 # 名称; # 行政区划; # 单元 # 分类; # 单元面积km2; # 涉及乡镇（街道）; # 主体功能定位; # 主导产业; # 主要环境问题和重要敏感目标. # 省; # 市; # 县. ZH43048130003; 湖南省; 衡阳市; 耒阳市; 一般管控单元; 413.18; 导子镇/ 亮源乡/ 马水镇; 国家层面 农产品主产区; 矿产资源开采、建材、食品加工、竹木加工、物流、生态旅游、畜禽养殖等。; 采煤沉陷，养殖废水污染，垃圾收集处理系统不完备，煤矿、采石扬尘、废水等，垃圾焚烧。. # 主要属性; 导子镇： 1、红线/一般生态空间——公益林/森林公园/水土保持功能重要区/水源涵养重要区 2、其他水环境重点管控区——耒阳市群星矿业有限公司石山岭铅锌矿 3、农用地优先保护区/其他土壤重点管控区——部省级采矿权/市县级采矿权/部省级探矿权 亮源乡： 1、红线/一般生态空间——公益林/森林公园/水源涵养重要区 2、农用地优先保护区/其他土壤重点管控区——市县级采矿权 马水镇： 1、红线/一般生态空间——公益林/森林公园/水土保持功能重要区/水土流失敏感区/水源涵养重要区 2、水环境优先保护区/其他水环境重点管控区——耒阳市马水镇地下水饮用水水源保护区/马水乡合江村锰矿 - 3、农用地优先保护区/其他土壤重点管控区——部省级采矿权/市县级采矿权. 表1-3 本项目与衡阳市“三线一单”生态环境分区管控要求符合性分析一览表（导子镇/亮源乡/马水镇环境管控单元） # 管控纬度; # 管控要求; # 本项目情况; # 符合性. # 空间布局约束; （1.1）禁止新建钢铁、焦化等行业的高污染项目。 （1.2）区域养殖业按划定的禁养区、限养区、适养区实施分类管理。; - 本项目属于水环境综合治理工程，不属于畜禽养殖场，不属于矿山开采。; # 符合. # 污染物排放管控; （2.1）加强工业水污染防治、加快污水管网及处理设施建设、强化饮用水源保护、黑臭水体治理等为重点，开展水污染防治计划，全力保障饮用水安全和改善水环境质量。 （2.2）加强城区燃煤锅炉整治，全面实施大气污染物特别排放限值；渣土、建材、垃圾运输车辆必须全封闭运输，施工场地全封闭围挡作业；禁止城区露天焚烧垃圾、露天烧烤等行为，禁止焚烧秸秆。 （2.3）以“减量化、无害化、资源化”为重点，加快推进垃圾分类收集减量和资源综合利用，提升危险废物安全处置能力，推进一般工业固废综合利用。; # 本项目水环境综合治理工程，项目主要建设内容为河道护坡护岸、堰坝整修、清淤疏浚、渠系衬砌、支流入河口护砌、完善防汛管理设施，不涉及重金属排放。; # 符合. # 环境风险管控; （3.1）推动项目、区域、流域尺度环境风险评价和环境应急预案编制。定期开展环境污染隐患排查和计划执法，加强政府、企业环境风险应急演练管理。 （3.2）根据建设用地土壤环境调查评估及现有重金属污染场地调查结果，逐步建立污染地块名录及其开发利用的负面清单，合理确定土地用途。土地开发利用必须符合土壤环境质量要求。各部门在编制土地利用总体规划、城市总体规划、控制性详细规划等相关规划时，应充分考虑污染地块的环境风险，合理确定土地用途。制定实施受污染耕地安全利用方案，采取农艺调控、化学阻控、替代种植等措施，降低农产品重金属超标风险。暂时不能进行治理修复的污染地块，设置标志标识围栏，根据各地块的环境因地制宜采取建设撇洪导流沟渠、地表覆盖等措施减少雨水冲刷等风险管控措施。在未完成治理并通过验收前，不得用于农业、畜牧业以及工商业开发建设。; # 项目施工区域不涉及饮用水源保护区，不会对其水质产生影响。; # 符合. # 资源开发效率要求; （4.1）能源：强化节能环保标准约束，严格行业规范、准入管理和节能审查，对电力、钢铁、建材、有色、化工、石油石化、煤炭、造纸等行业中，环保、能耗、安全等不达标或生产、使用淘汰类产品的企业和产能，依法依规改造升级或有序退出。推广使用优质煤、洁净型煤，推进煤改气、煤改电，鼓励利用可再生能源、天然气、电力等优质能源替代燃煤使用。 （4.2）水资源：大力推进农业、工业、城镇节水，全面推进节水型社会建设。; - 本项目不属于资源开发利用活动， - 不涉及能源、水资源的消耗。项目不占用耕地和基本农田，土地资源消耗符合要求。; # 符合. 综上所述，项目符合《衡阳市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》中生态环境分区管控意见的相关要求。 |
| --- | --- |

|  | 4、本项目与《水利建设项目（河湖整治与防洪除涝工程）环境影响评价文件审批原则》的相符性分析 生态环境部于2018年1月5日印发了机场、港口、水利（河湖整治与防洪除涝工程）三个行业建设项目环境影响评价文件审批原则（环办环评【2018】2号），本项目主要建设内容为河道护坡护岸、堰坝整修、清淤疏浚、渠系衬砌、支流入河口护砌、完善防汛管理设施，符合“水利建设项目（河湖整治与防洪除涝工程）环境影响评价文件审批原则”。具体相符性分析见表1-4。 表1-4 与《水利建设项目（河湖整治与防洪除涝工程）环境影响评价文件审批原则》 相符性分析 序号; 审批原则要求; 本项目内容; 符合性要求. 1; 项目符合环境保护相关法律法规和政策要求，与主体功能区规划、生态功能区划、水环境功能区划、水功能区划、生态环境保护规划、流域综合规划、防洪规划等相协调，满足相关规划环评要求。工程涉及岸线调整（治导线变化）、裁弯取直、围垦水面和占用河湖滩地等建设内容的，充分论证了方案环境可行性，最大程度保持了河湖自然形态，最大限度维护了河湖健康、生态系统功能和生物多样性。; 本项目施工内容为河道护坡护岸、堰坝整修、清淤疏浚、渠系衬砌、支流入河口护砌、完善防汛管理设施；不改变原使用功能，项目符合环境保护相关法律法规和政策要求，与主体功能区规划、生态功能区划、水环境功能区划、水功能区划、生态环境保护规划、流域综合规划、防洪规划等相协调。工程不涉及岸线调整（治导线变化）、围垦水面和占用河湖滩地等建设内容。; 符合. 2; 工程选址选线、施工布置原则上不占用自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地以及其他生态保护红线等环境敏感区中法律法规禁止占用的区域，并与饮用水水源保护区的保护要求相协调。法律法规、政策另有规定的从其规定。; 本项目施工内容为河道护坡护岸、堰坝整修、清淤疏浚、渠系衬砌、支流入河口护砌、完善防汛管理设施；工程选址、临时施工营地不占用自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地以及其他生态保护红线等环境敏感区；项目实施后有利于改善区域水环境，加速水体循环，也会对周边河道水质改善和周边生态环境产生有利影响。; 符合. 3; 项目实施改变水动力条件或水文过程且对水质产生不利影响的，提出了工程优化调整、科学调度、实施区域流域水污染防治等措施。对地下水环境产生不利影响或次生环境影响的，提出了优化工程设计、导排、防护等针对性的防治措施。; 本项目施工中，工程附近的水流形态不可避免会在小范围内发生变化，这可能会对鱼类等水生生物造成影响，由于工程建设的需要，会破坏现有的一些水生植被及底栖生物，本项目所在的河流无珍稀水生生物，也无水生生物排卵场和洄游通道。此外，本项目河流的施工时间是短暂的，施工活动引起的水流形态改变也是暂时的，因此对水生生物影响较小，对水体功能影响也相对较小。而且施工后由于生态环境的改善，这些水生植被和底栖生物容易得到恢复，水环境质量可以得到较大改善。; 符合. 4; 项目对鱼类等水生生物的洄游通道及“三场”等重要生境、物种多样性及资源量等产生不利影响的，提出了下泄生态流量、恢复鱼类洄游通道、采用生态友好型护岸（坡、底）、生态修复、增殖放流等措施。. 5; 项目对湿地生态系统结构和功能、河湖生态缓冲带造成不利影响的，提出了优化工程设计及调度运行方案、生态修复等措施。对珍稀濒危保护植物造成不利影响的，提出了避让、原位防护、移栽等措施。对陆生珍稀濒危保护动物及其生境造成不利影响的，提出了避让、救护、迁徙廊道构建、生境再造等措施。对景观产生不利影响的，提出了避让、优化设计、景观塑造等措施。; 本项目施工内容为河道护坡护岸、堰坝整修、清淤疏浚、渠系衬砌、支流入河口护砌、完善防汛管理设施，对湿地生态系统结构和功能、河湖生态缓冲带不会造成不利影响，项目治理区域无陆生珍稀濒危保护动物及其生境，不会造成不利影响。; 符合. 6; 项目施工组织方案具有环境合理性，对料场、弃土（渣）场等施工场地提出了水土流失防治和生态修复等措施。根据环境保护相关标准和要求，对施工期各类废（污）水、扬尘、废气、噪声、固体废物等提出了防治或处置措施。其中，涉水施工涉及饮用水水源保护区或取水口并可能对水质造成不利影响的，提出了避让、施工方案优化、污染物控制等措施；涉水施工对鱼类等水生生物及其重要生境造成不利影响的，提出了避让、施工方案优化、控制施工噪声等措施；针对清淤、清淤等产生的淤泥，提出了符合相关规定的处置或综合利用方案。; 项目施工组织方案具有环境合理性，根据环境保护相关标准和要求，对施工期各类废（污）水、扬尘、废气、噪声、固体废物等提出了防治或处置措施。项目涉水施工不涉及饮用水源保护区或取水口，针对清淤产生的底泥，提出了符合相关规定的处置和综合利用方案。; 符合. 7; 项目移民安置的选址和建设方式具有环境合理性，提出了生态保护、污水处理、固体废物处置等措施。针对蓄滞洪区的环境污染、新增占地涉及污染场地等，提出了环境管理对策建议。; 项目不涉及移民安置，无新增占地，且不存在河湖水质污染、富营养化或外来物种入侵等环境风险。; 符合. 因此，本项目与《水利建设项目（河湖整治与防洪除涝工程）环境影响评价文件审批原则（试行）》相符。 5、与《“十四五”重点流域水环境综合治理建设规划》相符性分析 根据《“十四五”重点流域水环境综合治理建设规划》，“以重点流域主要干支流的重污染河段、重要湖库主要入库河流为重点，以削减内源等污染负荷为目标，因地制宜建设河道（湖库）截污工程，开展污染底泥清淤，加强清淤底泥无害化、资源化处理。以提升水体自净能力、增加水环境容量为目标，开展河道（湖库）沿岸生态护坡、生产缓冲带建设。” 本项目为湖南省马水耒阳市三期治理工程，主要进行河道护坡护岸、堰坝整修、清淤疏浚、渠系衬砌、支流入河口护砌、完善防汛管理设施建设，不排放污染物，对水体扰动有限，耒水属于湘江流域；项目建设对改善马水河水环境质量现状及周边生态环境具有重要意义。因此，本项目符合《“十四五”重点流域水环境综合治理建设规划》的相关要求。 6、与《“十四五”水安全保障规划》相符性分析 根据《“十四五”水安全保障规划》，“加强中小河流治理。按照整流域推进、整河流治理的原则，分阶段实施中小河流治理，继续实施湘江、资水、沅江、澧水、武江、恭城河等25条3000平方公里以上主要支流重要河段防洪治理，加快实施364条200～3000平方公里中小河流治理，集中力量解决“四水”流域城镇河段防洪堤防不达标、近年洪涝灾害频发、河堤损毁严重等突出问题。” 本项目为湖南省马水耒阳市三期治理工程，马水河为耒水的一级支流，耒水为湘江的一级支流，本项目主要进行河道护坡护岸、堰坝整修、清淤疏浚、渠系衬砌、支流入河口护砌、完善防汛管理设施建设，因此，本项目符合《“十四五”水安全保障规划》的相关要求。 7、选址合理性分析 湖南省马水耒阳市三期治理工程位于衡阳市耒阳市马水镇至亮源乡马水河段，临时占地选址均不属于自然保护区、风景名胜区、森林公园、重要湖泊周边、文物古迹所在地、地质遗迹保护区、基本农田保护区等区域。项目在工程河段设置2处临时弃渣场以及2处临时施工营地，选址均不占用基本农田。从项目所处地理位置和周边环境分析，本项目选址基本合理。 |
| --- | --- |

- 二、建设内容

| 地理 位置 | 本项目位于衡阳市耒阳市马水镇至亮源乡，涉及马水镇、亮源乡。项目起点位于马水镇，经纬度为E113°04'23.953"、N26°37'39.874"；终点位于亮源乡，经纬度为E113°09'11.915" 、N26°37'31.403"。本项目所在地理位置见附图1。 |
| --- | --- |
| 建设 内容 | 1、项目由来 马水河发源于元明坳山脉，由溪流泉水聚集而成，流经了；亮源、马水、冠市等乡镇，流域面积277.77平方公里，全长36.58公里，马水河属耒水一级支流。流域属亚热带季风性湿润气候区，既具季风性又兼具大陆性。其基本特征为气候温暖，四季分明；夏季酷热，冬季寒冷，秋季凉爽；入夏后常有暴雨，由于防洪标准极低，沿河农田又易受洪水危害。 通过调查，历史上马水的洪涝灾害就较严重。近些年来，由于沿河两岸居民在河岸乱倒乱占，造成河道行洪断面减小，河岸坍塌，每次洪灾的损失不断加大。由于防洪基础设施配套不完善，导致沿河乡镇遭受洪灾侵蚀，严重制约区域经济建设和发展，故马水河三期治理工程的建设对确保该段人民生命财产安全，促进乡镇建设发展及经济发展意义重大；为了提高其防洪能力，保障防洪安全，促进该区域经济、社会、环境的可持续协调发展，促进乡镇振兴战略发展，建设美丽乡村，故此建设该工程是十分必要的。 为改善和保护马水河水生生态环境，改善区域居民的居住条件，提高区域防洪能力，保障防洪安全，促进该区域经济、社会、环境的可持续协调发展，促进乡镇振兴战略发展，建设美丽乡村，耒阳市水利建设项目事务中心拟投资2780万元建设湖南省马水耒阳市三期治理工程。 耒阳市水利局已委托东莞市水利勘测设计院有限公司编制完成《湖南省马水耒阳市三期治理工程可行性研究报告》（2023年12月），并取得耒阳市发展和改革局的批复（耒发改审[2023]147号）；2024年3月11日本项目取得衡阳市水利局发布的《关于湖南省马水耒阳市三期治理工程初步设计的批复》（衡水许[2024]14号）。 本项目为河湖综合治理工程，依据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》，本项目工程中河道护坡护岸、堰坝整修、清淤疏浚、渠系衬砌、支流入河口护砌、完善防汛管理设施建设属于“五十一、水利”中“128河湖整治（不含农村塘堰、水渠）”中的“其他”，应编制环境影响报告表；综上所述，本项目应编制环境影响报告表。 2、项目概况 （1）项目名称：湖南省马水耒阳市三期治理工程 （2）建设性质：新建 （3）建设单位：耒阳市水利建设项目事务中心 （4）建设内容： ①护坡护岸工程 护岸护坡15.835km（左岸7.885km（0+000-0+645、0+675-2+140、2+190-2+920、4+300-4+430、4+480-7+265、7+310-9+290、9+540-9+690）、右岸7.95km（0+000-2+125、2+195-2+920、4+300-4+440、4+480-9+290、9+540-9+690））。本次堤防迎水面设计在枯水位以下采用，坡脚格宾护脚，断面尺寸为1.0m×1.0m（宽×高）；枯水位至两年一遇水位，采用雷诺护坡，厚0.17m；对岸坡较矮的河段，可根据地形适当降低护砌顶高程。 ②堰坝整修工程 本项目堰坝整修2处（厅上堰坝、培英堰坝）。 a.厅上堰坝（2+960），厅上堰坝较为完好，仅对其更换部分闸门及启闭设施零部件； b.培英堰坝（5+910），培英堰坝下游溢流面及消力池局部冲毁闸门老旧、损坏严重。启闭设施老化。本次对其进行修整，更换闸门及启闭设施。 ③清淤疏浚工程 马水镇至亮源乡马水河段全段河道清淤疏浚长度为9.725km，全河段疏浚深度为0.5m~1.0m（0+000~9+725），河段清淤7.440km（0+000-2+960、4+300-8+780）。 由于人为及自然因素影响，造成水土流失，导致河床淤积，河道过流断面减少，沿河两岸的防洪能力明显降低，使浅丘区居民的生命财产受到威胁。本次河道疏浚亦作为河流治理主要工程措施。为保证马水河治理河段水流顺畅，河道疏挖时沿滩地较宽的一侧或凸岸扩挖，尽可能使河线顺直，疏挖段的进、出口处应与原河道渐变连接，疏挖后河槽与河岸要满足边坡稳定要求，保障与原有河道比降顺接。河道拓宽部分通过开挖后再进行护脚、护岸工程措施处理，由于枯水期水深浅，河床滩地外露，疏挖采用挖掘机直接疏挖，自卸汽车运输。一般不调整河道现状的纵坡，对淤积的河床及河岸滩地疏挖，使各分段内河道纵坡基本一致，原则上以切滩、平整河床、河滩为主，综合考虑疏浚原则，确定河道疏挖深度0.5-1.0m。本次在全河段9.725km范围内，对阻水严重的左、右岸河段进行切滩平整、开挖疏浚。疏浚深度为 0.5m~1.0m。 ④渠系衬砌2处。 a.衬砌砼渠道（2+960旁）； b.尾水渠浆砌石衬砌（9+540南侧434m处）。 ⑤支流入河口护砌4处 a.1#支流入河口（0+660）； b.2#拱门湾支流入河口（2+170） c.3#支流入河口（4+470） d.5#支流入河口（7+770） （5）总投资：本项目总投资2780万元。 （6）工程占地：临时占地66.7亩，永久占地12亩。临时占地主要为旱地、灌木林地、荒地等；永久占地主要为旱地。 （7）施工进度和劳动定员：10个月，项目最高峰施工期人员数量约45人。 3、项目组成及规模 （1）项目组成 通过对马水河治理段河道进行河道护坡护岸、堰坝整修、清淤疏浚、渠系衬砌、支流入河口护砌、完善防汛管理设施建设等，使河道防洪标准提高，保护沿河两岸人民群众生命财产安全。 具体项目组成内容详见表2-1。 表2-1 项目组成一览表 工程类别; 工程组成; 建设规模. 主体工程; 护坡护岸15.835km; 左岸7.885km（0+000-0+645、0+675-2+140、2+190-2+920、4+300-4+430、4+480-7+265、7+310-9+290、9+540-9+690）、右岸7.95km（0+000-2+125、2+195-2+920、4+300-4+440、4+480-9+290、9+540-9+690）. 堰坝整修2处; 厅上堰坝（2+960）、培英堰坝（5+910）. 河道清淤疏浚9.725km; 全河段9.725km疏浚深度为0.5m~1.0m（0+000~9+725）；河段清淤7.440km（0+000-2+960、4+300-8+780）。. 渠系衬砌; 衬砌砼渠道（2+960旁）；尾水渠浆砌石衬砌（9+540南侧434m处）. 支流入河口护砌4处; 支流入河口护砌4处，分别为1#支流入河口（0+660）、2#拱门湾支流入河口（2+170）、3#支流入河口（4+470）、5#支流入河口（7+770）。. 临时工程; 施工道路; 施工区内，临时道路修筑在河道外侧，共10.05km，临时路宽3.5m，为素土压实路面。项目区外，利用现有道路网运输，运输过程遵守市政道路管理，运输路线规避居民区等环境保护目标。. 施工营地; 本项目设有2处施工营地，仅用于临时办公与休息，不设置宿舍，其中：1处在良坡洞（3+900），设1处施工营地，占地约400m2；1处在南边岭（8+640），设1处施工营地，占地约400m2。施工临建采用可拆解活动板房，施工结束后拆除不会产生建筑垃圾。施工期临时使用，施工结束后拆除恢复成原地貌。施工人员如厕依托周边居民住宅。. 弃渣场; 本项目设置临时弃渣场2处，总占地2.2hm2。施工期结束后对其进行土地整治，恢复生态。. 依托工程; 供水; 施工用水从河道中直接抽取，生活用水由附近村庄自来水提供。. 供电; 临时施工用电由附近村镇供电网接入。. 环保工程; 废气; 加强管理，规划好运输线路，设置围挡、物料堆放采取遮盖措施，路面硬化、出入车辆冲洗、渣土车辆密闭、场地洒水降尘措施，对运输道路进行定期清扫、洒水沉降。. 废水; 临时弃渣场四周需设置截水沟（183m2）及沉砂池12个（54m3），施工废水经沉砂池处理后用于洒水降尘等；施工人员生活污水依托周边居民化粪池处理后做农肥处置。. 噪声; 选用低噪声设备，合理安排施工时间、合理布置噪声源设备，设置围挡；合理安排运输路线，减缓车速，减少鸣笛。. 固体废物; 尽量回收利用废料，不能回收部分运至指定地点；建筑垃圾进行分类回收，其余送至专业渣土公司处置；项目开挖土石方部分回填利用，其余弃土石渣方放置在临时弃渣场；生活垃圾及废包装材料经收集后交当地环卫部门统一处理。. - （2）主要经济技术指标 - 本项目主要经济技术指标见表2-2。 - 表2-2 项目主要经济技术指标一览表 序号; 项目名称; 单位; 数量. 1; 护岸护坡治理; km; 7.725. 其中; 雷诺护坡长; km; 7.725. 挡墙长; km; 0.42. 2; 疏浚清淤治理; km; 9.725. 其中; 疏浚清淤治理长度; km; 9.725. 3; 堰坝整修; 座; 2. 其中; 厅上堰坝; 座; 1. 培英堰坝; 座; 1. 4; 渠系衬砌; m; 210. 其中; 渠系衬砌长; m; 210. 5; 入河口整治; 处; 4. 其中; 1#支流入河口处; 处; 1. 2#支流入河口处; 处; 1. 3#支流入河口处; 处; 1. 5#支流入河口处; 处; 1. 5; 项目总投资; 万元; 2780. - 4、工程设计方案 本项目主要是对马水镇至亮源乡马水河段进行河道综合治理。 （1）河道护岸护坡治理工程 - ①护岸护坡修复范围 根据实地调查，结合建设单位提供的相应资料，需要修护的岸坡段长度为15.835km。 - ②护岸护坡型式选择 - 根据项目实施情况，考虑采用格宾护脚和雷诺护坡结合的模式；因此，本次堤防迎水面设计在枯水位以下，采用坡脚格宾护脚，断面尺寸为1.0m×1.0m（宽×高）；枯水位至两年一遇水位，采用雷诺护坡，厚0.23m，两年一遇水位以上至岸顶部分采用草皮护坡。 - （2）河道疏浚清淤治理工程 - ①工程量估算 - 马水镇至亮源乡马水河段全段河道清淤疏浚长度为9.725km，全河段疏浚深度为0.5m~1.0m（0+000~9+725），河段清淤7.440km（0+000-2+960、4+300-8+780），本项目需清除淤泥量5.11m3。 - ②淤泥清理方案 根据项目现场踏勘情况，清出的淤泥堆放至临时弃渣场，待施工期结束后对弃渣场进行土地整治、生态修复。 - （3）堰坝整修工程 - ①工程量估算 根据实地调查，结合建设单位提供的相应资料，需要整修的堰坝有2处，分别为厅上堰坝、培英堰坝。 - ②堰坝整修方案 根据项目实际情况，堰坝闸门老旧、损坏严重。启闭设施老化。本次对其进行修整，更换闸门及启闭设施。 - （4）渠系衬砌 根据实地调查，结合建设单位提供的相应资料，本项目需渠系衬砌两处，一处衬砌砼渠道（2+960旁），一处尾水渠浆砌石衬砌（9+540南侧434m处）。 - （5）入河口整治工程 - ①工程量估算 根据实地调查，结合建设单位提供的相应资料，本项目需整治4处支流入河口。 ②支流入河口设计方案 本项目对未衬砌的4处水系入河口进行衬砌加固，并且对原有沿岸沟渠入河的排水渠延伸工程措施。考虑有在入河前两条排水沟汇流在一起的情况，排涝流量按0.4m3/s设计，排水渠延伸接入原排水沟5m，底坡i为1/200，底宽0.6m，高0.8m，侧墙浆砌石结构0.5m厚，底板为C20砼，厚0.2m，采用矩形渠道形式，下河岸坡段依据岸坡防护按1:2设计，河床处设置1m长的防冲护坦段。 （6）临时工程 临时工程包括临时施工营地、施工道路、弃渣场等。 ①施工营地：本项目设有2处施工营地，仅用于临时办公与休息，不设置宿舍，其中：1处在良坡洞（3+900），设1处施工营地，占地约400m2；1处在南边岭（8+640），设1处施工营地，占地约400m2。施工临建采用可拆解活动板房，施工结束后拆除不会产生建筑垃圾。施工期临时使用，施工结束后拆除恢复成原地貌。施工人员如厕依托周边居民住宅。 ②施工道路：施工区内，临时道路修筑在河道外侧，共10.05km，临时路宽3.5m，为素土压实路面。项目区外，利用现有道路网运输，运输过程遵守市政道路管理，运输路线规避居民区等环境保护目标。 ③弃渣场：本项目设置临时弃渣场2处，总占地2.2hm2。施工期结束后对其进行土地整治，恢复生态。 5、原辅材料使用情况 项目所需原辅材料见表2-3。 表2-3 原辅材料一览表 序号; 原辅料; 单位; 数量; 备注. 1; 水泥; t; 949; 固化剂. 2; 砂石; m3; 1449; /. 3; 卵石; m3; 3.68万; /. 6、主要施工机械设备 根据本工程建设内容，充分考虑施工工期和施工强度等，结合当地施工条件及机械化施工程度，施工主要机械设备见下表。 表2-4 施工主要机械设备一览表 序号; 设备名称; 规格与型号; 单位; 数量. 1; 反铲单斗挖掘机; 1.0m3; 台; 5. 2; 推土机; 59kw/74kw; 台; 2. 3; 拖拉机; 74kw 履带式; 台; 4. 4; 羊脚碾; 8～12t; 台; 2. 5; 压路机; 12～15t; 台; 2. 6; 蛙式夯实机; 2.8kw; 台; 2. 7; 混凝土搅拌机; 0.4m3; 台; 2. 8; 砂(灰)浆搅拌机; 200L/400L; 台; 2. 9; 混凝土输送泵; 30m3/h; 台; 1. 10; 振动器; 1.1kw; 台; 3. 11; 自卸汽车; 5t/8t; 台; 15. 12; 胶轮车; /; 台; 35. 13; 汽车起重机; 10t; 台; 1. 14; 移动空压机; 3m3/min; 台; 1. 15; 水泵; IS80-65-125; 台; 1. |
| 总平面及现场布置 | - 1、工程总平面布置 本项目位于衡阳市耒阳市马水镇至亮源乡，主要建设内容包括河道护坡护岸、堰坝整修、清淤疏浚、渠系衬砌、支流入河口护砌、完善防汛管理设施建设。主要建设规模为河道护坡护岸15.835km；堰坝整修2处；清淤疏浚9.725km；渠系衬砌；支流入河口护砌4处。本项目地理位置见附图1，工程总平面布置图见附图2。 2、工程施工布置 （1）供电 工程附近分布有地方电网低压输电线路，可就近接线，不另设施工用电变配系统，能满足项目施工期用电需求。 （2）供水 施工用水主要为生产和生活用水，生产用水主要为施工机械设备冲洗用水、土方填筑洒水等，本项目工程供水系统综合采用1台离心水泵供水，功率22kW，单机流量75m3/h。水泵从马水河直接抽取，满足工程的生产用水。生活用水依托附近村庄自来水。 - （3）排水 - 在沿施工场地地势低处设置沉砂池12个，单个容积各为4.5m3，总容积各为54m3，施工废水经沉砂池预处理池处理后回用于机械和车辆冲洗；生活污水依托周边居民厕所，经化粪池处理后排做农肥处置。 - （4）临时弃渣场 - 工程河段设置2处临时弃渣场，不涉及基本农田的占用。总占地面积2.2hm2。两处临时弃渣场，一处位于厅上（项目2+600北侧）距项目414m处，一处位于谢家冲（项目6+650北侧）距项目556m处。施工结束后对其进行土地整治恢复成原地貌。 - （5）临时施工营地 本项目施工营地设置活动板房作为施工临时用房，该活动板房仅用于临时办公与休息，不设置宿舍。在施工河段设置有2处施工营地，总占地约800m2，其中：1处在良坡洞，占地约400m2；1处在南边岭，设1处施工营地，占地约400m2。施工结束后对其进行拆除回填处理恢复原地貌。 3、工程占地 （1）永久工程 河道综合治理后对马水的行洪能力有所提高，因此不会新增淹没占地，仅因工程建设和工程建成后运行管理产生的工程永久占地。需要永久征地12亩，均为旱地。 （2）临时工程 施工临时用地是指工程建设期内临时借用的土地，包括土石料场、施工工厂、施工仓库、施工期临时生活区及施工临时道路等占地，共66.70亩。工程完工后，对占地范围内进行复原。 表2-5 土石方平衡一览表 类型; 产出（万m3）; 回填（万m3）; 弃渣（万m3）; 处置. 堤防工程区; 7.95（淤泥5.11，土石方2.84）; 2.84; 5.11（淤泥）; 收集后送至弃渣场. 涵闸工程区; 0.34（淤泥0.21，土石方0.13）; 0.03（涵闸工程土石方）; 0.31（淤泥0.21，土石方0.10）; 收集后送至弃渣场. 弃渣场区; 0.32（表土）; 0.32（表土）; 0; 施工期结束后进行表土回填，土地整治。. 施工临建区; 0.02（土石方）; 0.02（土石方）; 0; 施工期结束后恢复原样，. 施工道路区; 1.21（土石方）; 1.21（土石方）; 0; 施工期结束后恢复原样，. 合计; 9.84; 4.42; 5.42; /. |
| 施工方案 | - 一、施工工艺 - 本项目施工主要包括河道护坡护岸、堰坝整修、清淤疏浚、渠系衬砌、支流入河口护砌、完善防汛管理设施建设。施工期产生的扬尘、施工废水、噪声、施工废渣、水面垃圾、清淤砂石、底泥等会对周边环境造成一定影响。项目施工期工艺流程及产污节点图见图2-1。 图2-1 项目施工工艺流程及产污节点图 主体工程建设施工工艺流程简述如下： - 1、河道护岸护坡 本次堤防迎水面设计在枯水位以下，采用坡脚格宾护脚，断面尺寸为1.0m×1.0m（宽×高）；枯水位至两年一遇水位，采用雷诺护坡，厚0.23m，两年一遇水位以上至岸顶部分采用草皮护坡。 1）雷诺护岸 本工程的河道护岸采用了雷诺防护方案。该方案技术先进、安全可靠、生态环保、施工方便，是由经防腐处理的钢丝经机械编织而成的钢丝网做成的袋状结构，内部填充石料。 雷诺防护施工方法为：先由生产厂家生产半成品的钢丝网袋半成品，在施工现场按施工图进行组装定型，按要求填充石料，再用挖掘机吊至指定防护点摆放平稳。填充石料可采用卵石、片石或块石，要求石料粒径以 70～150mm为宜，空隙率不超过30％，要求石料质地坚硬，强度等级 MU30，比重不小于2.5t/m3，遇水不易崩解和水解，抗风化。 2）格宾护脚、护坡工程施工 a.护脚清基：加筋格宾单元放置的基础必须保证平整并按照设计要求进行分级处理，同时表面规整，基础满足要求，按照设计要求清除表面植被。设计相应的反滤层或排水装置（土工布、排水等）。 b.组装：折叠的加筋格宾单元应从捆束中取出并放置于坚硬、平整的表面。加筋格宾单元应被展开至其原始形状。前面板、侧面板及背板应被垂直摆放。面板间应牢固绞合，具体方法是用面板边缘突出的加粗边端钢丝缠绕在交叉面板或背板的边端钢丝上。内隔板应垂直放置并采用同样方法绞合。隔板及背板的所有面板都应与前面板及侧面板充分绞合。 c.扣紧程序：每一次绞合的边缘最长不应超过1米。较长的边缘应由数段钢丝绞合。绞边钢丝应固定于加粗边端钢丝上并缠绕在自身上。同时每隔 150 毫米分别单绞合及双绞合一次。在采用绞边钢丝进行绞合时，所有面板都应被尽力拉紧，同时绞边钢丝的末端应再次围绕自身缠绕。在采用钢环进行加固时，应采用手动或压缩工具。中间隔板与面板结合的上部及底部应采用钢环加固，其他相邻面板结合处应每隔 200 毫米使用钢环。相邻面板间的连接应确保表面平整以利于填充。 - 2、河道污染底泥清理工程 - 1）清理方案 - 根据项目现场踏勘情况，本项目全河道都需进行疏浚清淤治理，根据《马水河耒阳市三期治理工程水土保持方案报告书》预估，本项目预期需要清除淤泥量约为5.11万m3。清除的淤泥与弃土石渣一并放置弃渣场。 - 2）施工工序 - 河道污染底泥清理工程施工工序流程及产污节点图见图2-2。 - 图2-2 项目河道污染底泥清理工程施工工艺流程及产污节点图 - （1）工程测量 - ①施工平面控制网及水准网测设 - 根据测量定位放线依据，建立施工平面控制网和水准网。成立专门测量小组，负责施工平面控制网和水准网及现场一切测量工作，并由专业测量员整理资料。工程测量仪器选用经有关计量检测部门检定合格的J2级经纬仪完成施工平面控制网，标高控制用S3水准仪。 - 测量开始前，复核建设单位及有关部门移交的平面坐标控制点及水准控制点，防止人为或自然引起的控制点移位，准确无误后才开始开展下一步工作。在施工过程中，经常对坐标控制网及轴线控制点，水准基点复核检查，并加以保护。施工控制网点，水准点及建筑物主轴线控制点标志应做到牢固、稳定，不下沉，不变位。可标记在附近固定建筑物上，埋设地面上点应用混凝土包护。 - 施工控制网点测量应进行闭合误差校核，误差在1/5000内。 - ②施工放样 - a.开挖放样需在实地放出控制开挖轮廓的坡顶点、转角点或坡角点，并用醒目的标志加以标定。 - b.所有细部放样点，均应注意校核。校核方法宜简单易行，以能发现错误为目的，并将校核结果记入放样手簿。 - c.在开挖过程中，应在经常预裂面或其他适当部位，以醒目的标志标明桩号、高程或开挖轮廓线。 - d.开挖位接近竣工时，应及时测放基础轮廓点及散点高程，并将欠挖部位及尺寸标于实地，必要时，在实地画出开挖轮廓线，以备验收。 - （2）施工排水 - 在进行开挖前需施工导流，将河道内积水排除，本项目采取旱季时施工，将河道按大致中心线位置设置围堰，在上游封堵，下游施工清理的模式，因此，排水采用自流的方式排水。 - （3）污染底泥清理 - 本项目淤泥清理量较大，施工时采用挖掘机进行开挖。采用自卸汽车配合运输。淤泥清理时，严格按照施工场地实际情况自上而下的进行，严禁乱挖或超挖。开挖的顶面标高，通过试验确定预留因压实而产生的足够的下沉量，确保顶面以下30cm的压实度不小于95%。对清理出的淤泥要运到指定位置进行处理。 - 3、堰坝整修工程 - 1）堰坝功能 - 堰坝主要用于控制水流、调节水位等功能。 - 2）堰坝整修 - 根据项目实际情况，结合建设单位提供的相应资料，需要整修的堰坝有2处，分别为厅上堰坝、培英堰坝，其堰坝闸门老旧、损坏严重。启闭设施老化。本次对其进行修整，更换闸门及启闭设施。 - 4、渠系衬砌 - 根据实地调查，结合建设单位提供的相应资料，本项目需渠系衬砌两处，一处为衬砌砼渠道（2+960旁）；一处为尾水渠浆砌石衬砌（9+540南侧434m处）。 - 5、支流入河口护砌工程 本项目对未衬砌的4处水系入河口进行衬砌加固（分别为1#支流入河口（0+660）、2#拱门湾支流入河口（2+170）、3#支流入河口（4+470）、5#支流入河口（7+770）），并且对原有沿岸沟渠入河的排水渠延伸工程措施。 二、建设周期及施工时序 本工程施工总工期控制为10个月，拟于2024年9月开工至2025年6月竣工。即自2024年9月为施工准备期，共1个月；2024年10月至2025年5月为主体工程施工期；2025年6月为扫尾工期，共1个月。工程筹建期不计入总工期，主要完成项目审批、招标、施工图设计，由业主提供的临时房屋及辅助设施的准备。 三、劳动定员 河道治理高峰期劳动人员为45人。 |
| 其他 | 无。 |

- 三、生态环境现状、保护目标及评价标准

| 生态环境现状 | 一、主体功能区划 根据《湖南省主体功能区规划》（2012年），省国土空间划分为以下主体功能区：按开发内容，分为城市化地区、农产品主产区和重点生态功能区；按开发方式和强度，分为重点开发区域、限制开发区域和禁止开发区域；按层级，分为国家和省级两个层面。 根据《湖南省主体功能区规划》（2012年），耒阳市属于农产品主产区，其功能定位为：以提供农产品为主，保障农产品供给安全，发展现代农业的重要区域，重要的商品粮生产基地、绿色食品生产基地、畜牧业生产基地和农产品深加工区，农村居民安居乐业的美好家园，社会主义新农村建设的示范区。 发展方向为： ——大力发展高产、高效、优质、安全的现代农业，加强农田水利等基础设施建设，显著提高农业综合生产能力、产业化水平、物资装备水平、支撑服务能力，提高农业生产效率，保障农产品供给和食品安全。 ——加强耕地保护，加快中低产田改造和农田防护林建设，推进连片标准良田建设，稳定粮食作物播种面积。严格控制区内农用地转为建设用地，禁止违法占用耕地，严禁擅自毁坏、污染耕地。 ——提升农业规模化水平，引导优势和特色农产品适度集中发展，构建区域化、规模化、集约化、标准化的农业生产格局，形成优势突出和特色鲜明的产业带。 ——加快转变农业发展方式。大力发展循环农业和生态农业，推进农业清洁生产和废弃物资源化利用。推进绿色（有机）食品基地建设，加大绿色（有机）食品和无公害农产品开发力度。加强农业环境保护和监测，减少农业面源污染，完善农产品检验监测体系，确保农产品质量安全。控制农产品主产区开发强度，促进农业资源永续利用。 ——统筹考虑人口迁移、适度集中、集约布局等因素，加快农村居民点以及农村基础设施和公共服务设施的建设，改善农村生产生活条件。支持发展农产品深加工和第三产业，拓展农村就业和增收空间。 本项目为湖南省马水耒阳市三期治理项目，项目建成后，有利于提高河段泄洪能力；有利于改善马水河水环境质量，可提高河道的冲淤能力，改善两岸生态环境，符合区域主体功能区划。 二、生态功能区类型 根据《全国生态功能区划》（修编版，公告2015年第61号）全国生态功能区划方案，耒阳市属于生态调节功能区中的生物多样性保护区。 该类型区的主要生态问题： 人口增加以及农业和城镇扩张，交通、水电水利设施建设、矿产资源开发，过度放牧、生物资源过度利用，外来物种入侵等，导致生物资源退化，以及森林、草原、湿地等自然栖息地遭到破坏，栖息地破碎化严重；生物多样性受到严重威胁，部分野生动植物物种濒临灭绝。 该类型区生态保护的主要方向： - （1）开展生物多样性资源调查与监测，评估生物多样性保护状况、受威胁原因。 - （2）禁止对野生动植物进行滥捕、乱采、乱猎。 - （3）保护自然生态系统与重要物种栖息地，限制或禁止各种损害栖息地的经济社会活动和生产方式，如无序采矿、毁林开荒、湿地和草地开垦、道路建设等。防止生态建设导致栖息环境的改变。 - （4）加强对外来物种入侵的控制，禁止在生物多样性保护功能区引进外来物种。 - （5）实施国家生物多样性保护重大工程，以生物多样性重要功能区为基础，完善自然保护区体系与保护区群的建设。 本项目为湖南省马水耒阳市三期治理项目，项目建成后，有利于改善马水河两岸生态环境，同时淤积区恢复河道原本的环境，畅通了水流通道，扩大了水生生物生存空间和觅食场所，改善了水生生物生存环境，有利于保护水生生物多样性，符合生态功能区保护和发展方向。 三、实施区域自然概况 1、项目主要实施区域水文概况 马水河为耒水右岸一级支流，于耒水遥田水电站下游10.5km（耒阳水文站下游8.8km）处的衡南县江口镇汇入耒水，马水河在耒阳市、衡南县交界处寺山湾以上流域面积538km2，其中耒阳市境内马水河干流全长30.49km、流域面积277.77km2、干流平均坡降为2.53‰，从下游往上游的主要支流有塘中湾河、罗里湾河、石洞江、廖家洲河、拱门湾河等，马水河流域面积有一半左右面积在衡南县境内，本次整治段为耒阳市境内河道，整治段下游起点为夏家湾，位于廖家洲河汇入口以上不远处，马水河廖家洲河汇入口以上流域面积146.6km2。流域内上游建有关王塘中型水库，控制流域面积36.0km2。 通过对现场的调查和分析，区域范围内没有相应的工业废水排放，没有养殖业污水排放，项目治理区域河道水文生态现状如下： 马水河流域内的水利工程除中小型水库工程外，就是拦河灌溉的堰坝、水闸，在本次整治河段9.725km范围内，下游起点为夏家湾，上至关王塘水库下游。马水河位于山丘间谷地，谷地为狭长形布置，谷地中间为河道，谷地范围内基本为农田。成片村庄位于山丘脚部，离河道距离300m左右（局部100m左右，在河边只有零星居民房屋），地面高程高于河道两岸地面2.0m左右，现状河道两岸基本没有堤防。 2、项目实施区域生态环境现状 （1）陆生生态 ①植物资源现状 - 耒阳市现已记录维管束植物168科655属1438种（含栽培植物及入侵植物），其中蕨类植物17科34属53种，裸子植物6科14属21种，被子植物145科607属1364种。国家重点保护野生植物14种（其中栽培4种，野生植物10种），其中国家一级重点保护植物2种：南方红豆杉、水杉（栽培），国家二级重点保护植物12种：亚太水蕨、鹅掌楸（栽培）、闽楠、楠木（栽培）、莲（栽培）、野大豆、花榈木、大叶榉树、伞花木、金荞麦、茶、中华猕猴桃。湖南省重点保护植物8种：竹柏（栽培）、黄山玉兰（栽培）、沉水樟、窄叶泽泻、赤皮青冈、华南桦、厚皮香、浙江红山茶；极小种群植物2种，即喜树和水杉（栽培）。中国特有种358种，其中湖南特有植物1种：三脉紫菀。入侵植物40种，栽培植物196种，即是外来入侵种，又栽培种为6种：石茅、光荚含羞草、落葵薯、马缨丹、金盏花、剑叶金鸡菊。被列入国际贸易公约CITES附录等级Ⅱ有1种：南方红豆杉。濒危等级评定1159种，其中极危CR有2种：苏铁（栽培）、广东蔷薇；濒危EN有 9 种：银杏（栽培）、竹柏（栽培）、水杉（栽培）、楠木（栽培）、黄山药、月季花（栽培）、钩刺雀梅藤、金柑（栽培）、长瓣短柱茶；易危VU有23种：闽楠、水稻（栽培）、花榈木、茶、小叶猕猴桃等；近危NT有30种：南方红豆杉、绒毛山胡椒、白楠、多花黄精、黄檀和雷公藤等，野外灭绝EW为2种：杜仲、三七。无危LC1068种，缺乏数据DD25种。 - ②动物资源现状 耒阳市现已记录陆生脊椎动物4纲27目84科252种（含系统平台没有的国家二级重点保护野生动物林雕，下同），其中哺乳类7目16科26种；鸟类17目53科178种；爬行1目8科27种；两栖类2目7科21种。国家重点保护野生动物37种，其中国家一级重点保护野生动物3种：中华穿山甲、小灵猫、黄胸鹀；国家二级保护野生动物有虎纹蛙、红嘴相思鸟、松雀鹰、雀鹰等34种；三有保护动物187种，湖南省重点保护野生动物98种，列入国际贸易公约CITES附录等级34种，其中附录I有3种：中华穿山甲、斑林狸、大鲵；附录Ⅱ有豹猫、黑翅鸢、黑冠鹃隼、蛇雕等鸟类25种，附录Ⅲ有小灵猫、花面狸、黄腹鼬、黄鼬、黄斑渔游蛇5种。濒危等级极危CR有3种：中华穿山甲、黄胸鹀、大鲵；濒危EN有4种：王锦蛇、滑鼠蛇、尖吻蝮、虎纹蛙；易危VU有9种：豹猫、斑林狸、黑眉锦蛇、灰鼠蛇、乌梢蛇、中国水蛇、银环蛇、舟山眼镜蛇、棘胸蛙；近危NT有毛冠鹿、小麂、小灵猫、花面狸等26种。 - （2）水生生态 耒水水系：耒水属湘江流域一级支流，它发源于桂东县北与江西省交界处的万洋山烟竹堡，流经桂东、汝城、资兴、郴州、永兴之后，从耒阳市东南角的黄市镇大河滩入境，自南向北、纵贯全市，将全市分为东西两片，至北端于永济镇花园村花园庵出境，再经衡南县至衡阳市耒河口注入湘江。干流全长453km，耒阳境内122.2km，占总长的27%。全流域面积 11783km2，耒阳占1975.3km2，为全流域的16.7%。河面平均宽度300m，河床平均坡降0.27‰，境内总落差为33m。多年平均流量258m3/s，年径流量81.54亿m3。耒水是耒阳三大水系（耒水、舂陵水和洣水）中的最大水系，共接纳54条支流，分别按自身的流域范围注入各自所属河流，再汇入耒水，构成耒阳市第一大水系。 - 本项目所在河道是马水河，马水河为耒水右岸一级支流，于耒水遥田水电站下游10.5km（耒阳水文站下游8.8km）处的衡南县江口镇汇入耒水，马水河在耒阳市、衡南县交界处寺山湾以上流域面积538km2，其中耒阳市境内马水河干流全长30.49km、流域面积277.77km2、干流平均坡降为2.53‰，从下游往上游的主要支流有塘中湾河、罗里湾河、石洞江、廖家洲河、拱门湾河等，马水河流域面积有一半左右面积在衡南县境内，本次整治段为耒阳市境内河道，整治段下游起点为夏家湾，位于廖家洲河汇入口以上不远处，马水河廖家洲河汇入口以上流域面积146.6km2。流域内上游建有关王塘中型水库，控制流域面积36.0km2。 - 据调查资料统计，马水河渔业资源丰富，河中有传统的四大家鱼（青、草、鲢、鳙）及虾、蟹、螺、蚌等等。原生动物84种，其中丰水季（8月）59种，多于枯水季（10月底）的46种。区域内目前尚未发现国家重点保护鱼类，产卵期主要集中在每年5～8月丰水期，沿线地表水体没有集中产卵场，无鱼类散场分布。项目区域内目前尚未发现国家重点保护水生植物，无国家级水产种质资源保护区。 四、环境质量现状 1、环境空气质量现状 根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）中“6.2.1.1项目所在区域达标判定，优先采用国家或生态环境主管部门发布的平均基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论”，项目位于二类环境空气功能区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中的二级标准。 本项目所在地位于衡阳市耒阳市马水镇至亮源乡，为了解建设项目所在地的大气环境状况，本次评价引用衡阳市生态环境局发布的2023年度衡阳市耒阳市环境空气污染浓度均值统计数据，对项目所在区域环境空气质量达标情况进行判定，见表3-1。 表3-1 区域空气质量现状评价（单位：μg/m3） 污染物; 年评价指标; 现状浓度; 标准限值; 占标率（%）; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 9; 60; 15; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 16; 40; 40; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 51; 70; 72.86; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 32; 35; 91.43; 达标. O3; 第90百分位数8h平均浓度; 122; 160; 76.25; 达标. CO; 第95百分位数24h平均浓度; 1000; 4000; 25; 达标. 根据以上监测结果可知：2023年衡阳市耒阳市评价因子SO2、NO2、PM10、PM2.5年平均质量浓度和CO第95百分位数日平均质量浓度、O3第90百分位数最大8小时平均质量浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单“生态环境部公告2018年第29号”中的二级标准限值要求，因此，2023年衡阳市耒阳市为环境空气质量达标区。由此表明，项目所在区域环境空气质量良好。 - 2、地表水环境质量现状 为了解项目所在地地表水环境质量现状，本次评价委托湖南中额环保科技有限公司于2024年6月15日~6月17日对马水河地表水环境现状进行了监测。 （1）监测布点：在马水河设置3个断面监测点。 （2）监测因子：pH、COD、BOD5、氨氮、SS、石油类。 - （3）监测时间和频次：连续三天，每天一次。 （4）监测结果：本项目地表水环境监测结果见表3-2。 表3-2 地表水环境质量监测结果表 - 监测日期; - 监测项目; 检测结果; - 参考限值; - 单位. W1马水河（马水镇段）上游; W2马水河（亮源乡段）中游; W3马水河（亮源乡段）下游. 2024.6.15; pH; 7.2; 7.1; 7.1; 6-9; - 无量纲. COD; 16; 18; 15; 20; - mg/L. BOD5; 3.62; 3.71; 3.28; 4; - mg/L. SS; 9; 7; 8; --; - mg/L. 氨氮; 0.105; 0.136; 0.203; 1.0; - mg/L. 石油类; ND; ND; ND; 0.05; - mg/L. 2024.6.16; pH; 7.3; 7.2; 7.2; 6-9; - 无量纲. COD; 16; 12; 14; 20; - mg/L. BOD5; 3.43; 2.56; 2.97; 4; - mg/L. SS; 11; 10; 10; --; - mg/L. 氨氮; 0.095; 0124; 0.185; 1.0; - mg/L. 石油类; ND; ND; ND; 0.05; - mg/L. 2024.6.17; pH; 7.2; 7.1; 7.1; 6-9; - 无量纲. COD; 15; 14; 16; 20; - mg/L. BOD5; 0.295; 0.304; 0.314; 4; - mg/L. SS; 12; 9; 11; --; - mg/L. 氨氮; 0.096; 0.088; 0.074; 1.0; - mg/L. 石油类; ND; ND; ND; 0.05; - mg/L. - 由表3-2监测结果可知，马水河3个监测断面处各监测因子均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准要求。因此，马水河水质状况良好。 3、声环境质量现状 为了解项目所在地声环境质量现状，本次环评委托湖南中额环保科技有限公司于2024年6月18日对本项目场界外周边50m范围内声环境敏感点进行了声环境现状监测。 （1）监测点位：共布设8个监测点位。 （2）监测因子：Leq（A）。 - （3）监测频次：昼间、夜间各一次。 （4）监测结果：本项目声环境监测结果见表3-3。 表3-3 声环境现状监测结果表（单位：dB（A）） 采样点位; 日期; 昼间; 夜间; 标准限值dB（A）; 是否达标. 昼间; 夜间. N1项目（马水镇段）西侧50m范围内沙坪湾居民敏感点; 2024.6.18; 55; 43; 60; 50; 达标. N2：项目（亮源乡段）南侧50m范围内观门前居民敏感点; 54; 42; 60; 50; 达标. N3：项目（亮源乡段）北侧50m范围内龙神湾居民敏感点; 56; 41; 60; 50; 达标. N4：项目（亮源乡段）北侧50m范围内庙上居民敏感点; 55; 43; 60; 50; 达标. N5：项目（亮源乡段）南侧50m范围内邹家丰居民敏感点; 55; 44; 60; 50; 达标. N6：项目（亮源乡段）东南侧50m范围内上屋冲居民敏感点; 54; 43; 60; 50; 达标. N7：项目（亮源乡段）西北侧50m范围内枣立坪居民敏感点; 54; 42; 60; 50; 达标. N8：项目（亮源乡段）东南侧50m范围内东江居民敏感点; 55; 43; 60; 50; 达标. 由监测结果可知：监测点位N1、N2、N3、N4、N5、N6、N7、N8的昼夜间声环境现状监测结果均达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准，表明本项目所在区域声环境质量较好。 4、底泥环境质量现状 为了解马水河底泥环境质量现状，本评价委托湖南中额环保科技有限公司于2024年6月17日对马水河底泥环境质量进行了监测。 （1）监测布点：根据项目清淤范围确定，设置3个底泥监测点位。 （2）监测项目：pH、镉、汞、砷、铅、铬、铜、镍、锌共9项。 （3）监测频次：一次。 （4）监测结果：本项目底泥监测结果见表3-4。 表3-4 底泥监测结果表（单位：mg/kg （pH无量纲）） 监测日期; 监测项目; 监测结果; 标准限值; 是否达标. 底泥D1; 底泥D2; 底泥D3. 2024.6.17; pH; 6.7; 6.6; 6.7; 6.5＜pH≤7.5; 达标. 砷; 19.4; 18.2; 17.6; 30; 达标. 镉; ND; ND; ND; 0.3; 达标. 总铬; ND; ND; ND; 200; 达标. 铜; 22.8; 19.5; 24.3; 100; 达标. 铅; 12.5; 14.3; 12.7; 120; 达标. 汞; 0.07; 0.08; 0.12; 2.4; 达标. 镍; 1.3; 0.6; 0.8; 100; 达标. 锌; 3.65; 2.82; 2.94; 250; 达标. 备注：参照执行《土壤质量标准 农用地土壤污染风险管控标准》（GB15618-2018）表1中“其他”农用地土壤污染风险筛选值. 由表3-4监测结果可知，马水河3个监测点底泥中各监测因子均满足《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）表1中“其他”农用地土壤污染风险筛选值。 |
| --- | --- |
| 与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题 | 1、原有污染情况 本项目为湖南省马水耒阳市三期治理工程，工程目前尚未动工，不存在与本项目有关原有环境污染问题。 2、区域主要环境问题 经调查，本项目区域主要存在的问题如下： ①防洪现状。项目区内防洪堤未封闭，堤顶高程不够，基本农田防洪建设薄弱，防洪标准局部偏低或有些根本不设防，岸坡坍塌，河道淤塞且杂草丛生。 ②河岸崩塌严重，河岸冲刷破坏严重。 ③人类活动频繁，乱挖乱填乱倒废渣，造成部分河道淤积，且从未进行过清淤疏浚，已淤积严重，降低了河道防洪能力，部分河岸存在崩岸或河岸坍塌等现象。 ④管理、治理中存在的主要问题。没有专门的管理机构、管理设施。河道内乱挖乱弃造成河道护岸崩塌严重，加剧了沿河两岸的洪涝灾害。 |
| 生态环境保护 目标 | 1、大气、地表水、声环境保护目标 （1）大气环境保护目标 本项目位于衡阳市耒阳市马水镇至亮源乡，距道路中心线500m范围内的大气环境敏感点主要为沿线村庄居民，本项目大气环境保护目标见表3-5。 表3-5 本项目大气环境保护目标一览表 环境 要素; 环保目标; 与本项目场界; 功能/规模; 保护级别. 方位（桩号）、距离; 最近点坐标. 本项目沿线工程大气 环境; 泉塘湾; 东北（0+000），330m-500m; 经度：113.07065；纬度：26.63176; 居住，约70户，210人; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其2018年修改单中二级标准要求. 大圆湾; 西侧（0+150），148m-500m; 经度：113.06544；纬度：26.62550; 居住，约40户，120人. 沙坪湾（厂界东侧）; 东侧（1+050），65m-388m; 经度：113.06544；纬度：26.62550; 居住，约30户，90人. 沙坪湾（厂界西侧）; 西侧（0+650），42m-101m; 经度：113.06544；纬度：26.62550; 居住，1户，约3人. 厅上（厂界北侧）; 北侧（1+700），109m-361m; 经度：113.07581；纬度：26.62296; 居住，约30户，90人. 厅上（厂界南侧）; 南侧（1+900），53m-500m; 经度：113.08136；纬度：26.61963; 居住，约50户，150人. 观门前; 北侧（3+000），91m-500m; 经度：113.09764；纬度：26.62009; 居住，约40户，120人. 龙神湾; 北侧（4+650），34m--460m; 经度：113.10159；纬度：26.61949; 居住，约20户，600人. 良坡洞; 南侧（3+500），2m-500m; 经度：113.09075；纬度：26.61982; 居住，约60户，180人. 小水; 南侧（5+300），103m-449m; 经度：113.10849；纬度：26.61838; 居住，约50户，150人. 庙上; 北侧（5+700），34m-154m; 经度：113.11158；纬度：26.62021; 居住，约20户，60人. 谢家冲; 北侧（6+000），31m-466m; 经度：113.11336；纬度：26.62181; 居住，约20户，60人. 邹家丰; 南侧（6+200），22m-237m; 经度：113.11611；纬度：26.62166; 居住，约30户，90人. 陈家; 北侧（7+200），35m-287m; 经度：113.12480；纬度：26.62531; 居住，约30户，90人. 上屋冲; 南侧（7+300），12m-264m; 经度：113.12660；纬度：26.62497; 居住，约40户，120人. 枣立坪; 北侧（8+500），38m-500m; 经度：113.13654；纬度：26.62949; 居住，约60户，180人. 南边岭; 南侧（9+725），45m-500m; 经度：113.14774；纬度：26.62825; 居住，约50户，150人. 本项目1#临时弃渣场大气 环境; 厅上; 北侧，267m-570m; 经度：113.08065；纬度：26.62189; 居住，约30户，90人. 本项目2#临时弃渣场大气 环境; 谢家冲; 南侧，435m-797m; 经度：113.11467；纬度：26.62391; 居住，约20户，60人. 盘古塘; 东南侧，193m-500m; 经度113.11909；纬度：26.62675; 居住，约20户，60人. 本项目1#临时施工工棚大气 环境; 观门前; 北侧，126m-500m; 经度：113.09459；纬度：26.62064; 居住，20户，约60人. 良坡洞; 南侧，173m-500m; 经度：113.09159；纬度：26.61924; 居住，50户，约150人. 本项目2#临时施工工棚大气 环境; 枣力坪; 北侧，104m-500m; 经度：113.13747；纬度：26.62994; 居住，20户，约60人. 南边岭; 南侧，166m-500m; 经度：113.137617；纬度：26.62735; 居住，20户，约60人. - （2）地表水环境保护目标 本项目地表水环境保护目标见表3-6。 表3-6 本项目地表水环境保护目标一览表 名称; 与本项目位置关系; 水域规模; 执行标准. 马水河; 项目清淤河段; 渔业用水; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2012）中Ⅲ类标准. 1#支流; 从0+650处汇入马水河; 农业用水. 2#拱门湾支流; 从2+150处汇入马水河; 农业用水. 3#支流; 从4+470处汇入马水河; 农业用水. 4#支流; 从7+150处汇入马水河; 农业用水. 5#支流; 从7+770处汇入马水河; 农业用水. - （3）声环境保护目标 本项目声环境保护目标见表3-7。 表3-7 本项目声环境保护目标一览表 环境 要素; 环保目标; 与本项目场界; 功能/规模; 保护级别. 方位、距离; 最近点坐标. 声环境; 沙坪湾; 西侧（0+650），42m-50m; 经度：113.06544；纬度：26.62550; 居住，1户，约3人; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准. 龙神湾; 北侧（4+650），34m-50m; 经度：113.10159；纬度：26.61949; 居住，3户，约9人. 良坡洞; 南侧（3+500），2m-50m; 经度：113.09075；纬度：26.61982; 居住，16户，约48人. 谢家冲; 北侧（6+000），31m-50m; 经度：113.11336；纬度：26.62181; 居住，3户，约9人. 陈家; 北侧（7+200），35m-50m; 经度：113.12480；纬度：26.62531; 居住，1户，约3人. 上屋冲; 南侧（7+300），12m-50m; 经度：113.12660；纬度：26.62497; 居住，17户，约51人. 枣立坪; 北侧（8+500），38m-50m; 经度：113.13654；纬度：26.62949; 居住，2户，约6人. 南边岭; 南侧（9+725），45m-50m; 经度：113.14774；纬度：26.62825; 居住，1户，约3人. 2、生态环境保护目标 本项目评价范围内不涉及自然保护区、森林公园、风景名胜区等生态敏感区，无国家级及地方级重点保护动物、野生植物及古树名木分布。本项目生态环境保护目标为项目场地及占地周边300m范围内的动物、水土和植被，以及周边农田、林地及河岸生态系统。 |
| 评价 标准 | 1、环境质量标准 （1）大气环境 本项目所在区域属于二类环境空气功能区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018年修改单中的二级标准。具体见表3-8。 表3-8 环境空气质量标准 污染项目; 取样时间; 标准限值; 单位; 标准来源. SO2; 1小时平均; 500; μg/m3; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中二级标准. 24小时平均; 150; μg/m3. 年平均; 60; μg/m3. NO2; 1小时平均; 200; μg/m3. 24小时平均; 80; μg/m3. 年平均; 40; μg/m3. PM10; 24小时平均; 150; μg/m3. 年平均; 70; μg/m3. PM2.5; 24小时平均; 75; μg/m3. 年平均; 35; μg/m3. CO; 1小时平均; 10; mg/m3. 24小时平均; 4; mg/m3. O3; 1小时平均; 160; μg/m3. 日最大8小时平均; 200; μg/m3. （2）地表水环境质量 本项目所在的马水河水功能区类型为渔业用水区，为III类水体，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类标准，具体见表3-9。 表3-9 地表水环境质量标准 序号; 项目; 标准限值; 标准来源. 1; pH（无量纲）; 6~9; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类标准. 2; 氨氮（mg/L）; ≤1.0. 3; 五日生化需氧量（mg/L）; ≤4. 4; 化学需氧量（mg/L）; ≤20. 5; 石油类（mg/L）; ≤0.05. 6; SS（mg/L）; /. - （3）声环境质量 项目所在区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准，具体见表3-10。 表3-10 声环境质量标准 执行标准; 标准限值. 昼间; 夜间. 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准; 60 dB(A); 50 dB(A). - （4）底泥环境质量 - 底泥参照执行《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）表1中“其他”农用地土壤污染风险筛选值，具体见表3-11。 表3-11 农用地土壤污染风险筛选值 单位：mg/kg 序号; 污染物项目; 风险筛选值. pH≤5.5; 5.5<pH≤6.5; 6.5<pH≤7.5; pH>7.5. 1; 镉; 水田; 0.3; 0.4; 0.6; 0.8. 其他; 0.3; 0.3; 0.3; 0.6. 2; 汞; 水田; 0.5; 0.5; 0.6; 1.0. 其他; 1.3; 1.8; 2.4; 3.4. 3; 砷; 水田; 30; 30; 25; 20. 其他; 40; 40; 30; 25. 4; 铅; 水田; 80; 100; 140; 240. 其他; 70; 90; 120; 170. 5; 铬; 水田; 250; 250; 300; 350. 其他; 150; 150; 200; 250. 6; 铜; 果园; 150; 150; 200; 200. 其他; 50; 50; 100; 100. 7; 镍; 60; 70; 100; 190. 8; 锌; 200; 200; 250; 300. 2、污染物排放标准 （1）大气污染物排放标准 - 施工期：颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的无组织排放监控浓度限值。清淤污泥产生的氨气、硫化氢等恶臭气体执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级新扩改建标准。具体见表3-12和表3-13。 表3-12 大气污染物排放标准 污染物; 无组织排放监控浓度限值. 监控点; 浓度（mg/m3）. 颗粒物; 周界外浓度最高点; 1.0. 表3-13 恶臭污染物排放标准 序号; 控制项目; 标准值（mg/m3）; 标准来源. 1; NH3; 1.5; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级标准. 2; H2S; 0.06. 3; 臭气浓度; 20. - （2）水污染物排放标准 本项目施工期生活污水依托周边居民化粪池处理后做农肥处置；施工废水经沉砂池处理后用于洒水降尘等。 （3）噪声排放标准 本项目施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），具体见表3-14。 表3-14 建筑施工场界环境噪声排放标准 执行标准; 标准限值. 昼间; 夜间. 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）; 70 dB(A); 55 dB(A). （4）固废 一般固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）。 |
| 其他 | 根据《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》（环发[2014]197号）的要求：严格落实污染物排放总量控制制度，把主要污染物排放总量指标作为建设项目环境影响评价审批的前置条件。排放主要污染物的建设项目，在环境影响评价文件审批前，须取得主要污染物排放总量指标。 本项目属于生态影响型项目，项目完成后无“三废”排放，因此，本项目不涉及总量控制问题。 |

- 四、生态环境影响分析

| 施工期生态环境影响分析 | 本项目施工期污染物主要为土石方开挖、运输车辆、施工机械等引起的扬尘、清淤及运输过程中产生的恶臭以及施工机械废气等；施工人员产生的生活污水、施工废水；施工机械产生的机械噪声，车辆运输过程产生的交通噪声；施工人员生活垃圾、清淤淤泥、开挖土方等。施工期结束后，施工期各污染源消失，对周边环境影响为阶段性影响。分析如下： - 1、施工期大气环境影响分析 施工期大气污染源主要包括土石方开挖、运输车辆、施工机械等引起的扬尘、清淤及运输过程中产生的恶臭以及施工机械废气。 （1）施工扬尘 施工粉尘主要为扬尘，扬尘主要来自土方开挖、建筑材料的现场搬运及堆放。由于施工尘土的含水量比较低，颗粒较小，属于易飞扬的物料，影响范围随风速的加大会扩大影响范围。扬尘量与施工现场条件、管理水平、机械化程度及施工季节有关，是一个难以定量的问题。 类比同类工程施工场地TSP的量，在施工现场处于良好管理水平的情况下，如施工场内采取经常保持湿润的措施，根据相关监测数据，施工场地周边地区TSP浓度值在40m范围内呈明显下降趋势，40m范围之外，TSP浓度值变化基本稳定；在不洒水情况下，距离施工区100m内各环境保护目标受施工粉尘影响较大，随着距离的增加，粉尘影响将逐渐减小；采取洒水措施后，距施工现场40m内受施工期影响的居民，受施工产生粉尘影响较大，其余受施工粉尘影响较小。 （2）运输扬尘 物料运输过程中产生的扬尘会对运输道路沿线的大气环境造成一定的影响。据有关文献资料介绍，在施工过程中，车辆行驶产生的扬尘占总扬尘的60%以上。车辆行驶产生的扬尘，在完全干燥情况下，可按下列经验公式计算： 式中：Q——汽车行驶的扬尘，kg/km·辆； V——汽车速度，km/h； W——汽车载重量，t； P——道路表面粉尘量，kg/m2。 表4-1为一辆10t卡车，通过一段长度为1km的路面时，不同路面清洁程度，不同行驶速度情况下的扬尘量。由此可见，在同样路面清洁程度条件下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面越脏，则扬尘量越大。因此应加强运输车辆的管理，应限制车辆行驶速度及保持路面的清洁，其是减少汽车扬尘对周围环境影响的最有效手段。 表4-1 在不同车速和地面清洁程度的汽车扬尘 单位：kg/辆·km 粉尘量 车速; 0.1; 0.2; 0.3; 0.4; 0.5; 1.0. (kg/m2); (kg/m2); (kg/m2); (kg/m2); (kg/m2); (kg/m2). 5(km/h); 0.0511; 0.0859; 0.1164; 0.1444; 0.1707; 0.2871. 10(km/h); 0.1021; 0.1717; 0.2328; 0.2888; 0.3414; 0.5742. 15(km/h); 0.1532; 0.2576; 0.3491; 0.4332; 0.5121; 0.8613. 25(km/h); 0.2553; 0.4293; 0.5819; 0.7220; 0.8536; 1.4355. 如果施工阶段对汽车行驶路面勤洒水（每天4~5次），可以使空气中粉尘量减少70%左右，能收到很好的降尘效果。参考同类工程调查报告，洒水的试验资料如表4-2。当施工场地洒水频率为4~5次/天时，扬尘造成的TSP污染距离可缩小到20~50m范围内。 表4-2 施工阶段使用洒水车降尘试验结果 距路边距离（m）; 5; 20; 50; 100. TSP浓度 (mg/m3); 不洒水; 10.14; 2.81; 1.15; 0.86. 洒水; 2.01; 1.40; 0.68; 0.60. 因此，限速行驶及保持路面清洁，同时适当减少汽车扬尘的有效手段。另外，粉状施工材料若遮盖不严在运输过程中也会随风起尘，特别是大风天气，影响将更为严重。因此要加强对物料运输，废渣的运输管理，使用帆布包扎密封，以最大限度的减少原材料运输过程中产生的扬尘。 （3）施工机械废气 各种工程机械和运输车辆在燃烧汽油、柴油时排放的尾气含有HC、CO、NOx等大气污染物，排放后会对施工现场产生一定影响。该类大气污染物属于分散的点源排放，排放量由使用的车辆、机械和设备的性能、数量以及作业率决定。本项目施工机械产生的废气总量不大且排放时间有限，项目区域地形开阔，稀释扩散速度快。采取一定措施后不会对周围环境产生较大影响。 本项目要求施工机械及运输车辆定期检修与保养，及时清洗、维修，确保施工机械及运输车辆始终处于良好的工作状态，减少有害气体排放量。若其尾气不能达标排放，必须配置消烟除尘设备，特别是对发动机耗油多、效率低、排放尾气严重超标的老旧车辆，不准进入施工区进行施工。 （4）淤泥恶臭 淤泥中的有机物在生化分解过程中，伴随微生物、原生生物等新陈代谢过程，将产生氨、硫化氢等恶臭物质。恶臭主要发生在河流底泥受到扰动、淤泥开挖过程，其排放方式为无组织排放。恶臭强度是以臭味的嗅觉阈值为基准划分等级的，我国把恶臭强度分为6级，具体见表4-3。 表4-3 恶臭强度分级表 强度分级; 指标. 0; 无气味. 1; 勉强等感受到气味（感觉阈值）. 2; 气味很弱，但能分辨其性质（识别阈值）. 3; 很容易感觉到气味. 4; 强烈的气味. 5; 无法忍受的极强气味. 类比同类项目，河道在清淤过程恶臭强度为2~3级，30m之外降低至2级；有轻微臭味的，低于恶臭强度的限值标准；50m之外基本无气味。通过合理安排施工时间、对清理的底泥及时进行处理后，且项目场地周围较开阔，扩散条件好，施工过程中产生的恶臭气体对周边环境和附近居民的影响较小。 2、施工期水环境影响分析 施工期的废水主要为施工人员产生的生活污水、施工废水。 （1）生活污水 本项目施工高峰期人数为45人/d，根据《湖南省地方标准-用水定额（DB43/T388-2020）》，施工人员用水量按0.12m3/人·d计，排水系数按0.8计，则施工人员生活污水产生量为4.32t/d，主要污染物COD300mg/L、BOD5200mg/L、SS250mg/L、NH3-N25mg/L，污染产生量分别为COD1.296kg/d、BOD50.864kg/d、SS1.08kg/d、NH3-N0.108kg/d。本项目生活污水依托周边居民化粪池处理后做农肥处置。 （2）施工废水 本项目施工废水主要来源于施工机械车辆清洗，冲洗废水主要污染物为石油类和SS。根据同类工程，石油类浓度为5~50mg/L，悬浮物浓度为3000mg/L，冲洗废水产生量约为2.5m3/d，该部分废水pH值呈弱碱性，并带有少量油污，如任意排放将对区域水环境将造成一定影响。项目设沉砂池。废水经沉砂处理后用于洒水降尘、出入工区的车辆轮胎冲洗等。 3、施工期声环境影响分析 施工期噪声主要是施工机械噪声和运输车辆交通噪声，其中施工机械噪声主要是由挖掘机、搅拌机、推土机、起重机、水泵等运行时产生的；交通噪声主要是机动车辆运输建筑材料和设备时产生的噪声。经类比调查，工程常用施工机械噪声值见表4-4。 表4-4 施工机械噪声值及相应限值表 序号; 施工设备; 测点距施工设备距离（m）; Lmax dB(A). 1; 挖掘机; 5; 90. 2; 搅拌机; 5; 84. 3; 推土机; 5; 84. 4; 起重机; 5; 90. 5; 水泵; 5; 88. 6; 卡车; 5; 88. 本评价采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）中推荐的点声源衰减公式，预测各类设备在没有任何隔声条件下不同距离处的噪声值。 式中：Lp(r)——预测点处声压级，dB(A)； Lp(r0)——参考位置r0处声压级，dB(A)； r——预测点距声源的距离，m； r0——参考位置距声源的距离，m。 根据上式计算的单台施工机械或车辆噪声随距离衰减的情况见表4-5。 表4-5 单台施工机械或车辆噪声随距离衰减 单位：dB(A) 序号; 设备 名称; 标准值; 10m; 50m; 100m. 昼间; 夜间; 预测值; 昼间超标; 夜间超标; 预测值; 昼间超标; 夜间超标; 预测值; 昼间超标; 夜间超标. 1; 挖掘机; 70; 55; 84; +14; +29; 70; +0; +15; 64; /; +9. 2; 搅拌机; 78; +8; +23; 64; /; +9; 58; /; +3. 3; 推土机; 78; +8; +23; 64; /; +9; 58; /; +3. 4; 起重机; 84; +14; +29; 70; +0; +15; 64; /; +9. 5; 水泵; 86; +16; +31; 68; /; +13; 62; /; +7. 6; 卡车; 86; +16; +31; 68; /; +13; 62; /; +7. 由表4-5可以看出，施工噪声经距离衰减后，当相距50m时，施工机械的噪声值可降至64~70dB(A)，可以达到《建筑施工场界噪声排放标准》（GB1253-2011）表1规定的昼间场界噪声限值，当距离100m时施工机械的噪声值可进一步降至58~64dB(A)。因此，工程施工产生的噪声主要对城南河两岸50m范围内敏感目标造成干扰，由于部分居民点离施工场地较近，建设单位应积极采取有效措施加以控制，尤其是夜间禁止高声作业，尽量减轻对周围环境造成影响。 为降低影响可采取以下措施： ①合理安排施工时间，为保证沿线居民夜间休息，施工期间禁止夜间施工。如确需夜间施工，必须取得环保部门同意并公告周边居民。 ②合理布局施工现场，尽可能避免大量高噪声设备同时施工。 ③选用低噪声设备和工艺，同时加强检查、维护和保养机械设备，保持润滑，紧固各部件，并与地面保持良好接触，在靠近居民点处应使用减振机座、挡墙等措施，降低噪声，对高噪声设备及与渠道较近的居民住宅一侧设置临时围挡。 ④对运输车辆定期维修、养护，减少或杜绝鸣笛，合理安排运输路线，减少施工交通噪声；运输车辆经过沿线敏感目标时尽量减缓车速，减少鸣笛，以减少对沿线敏感目标的影响。 采取上述措施后，本项目施工机械产生的噪声对周围声环境影响较小，且施工期较短，噪声影响是暂时的，会随着施工的结束而消失。 4、施工期固体废物环境影响分析 本项目工程施工期固废主要为施工人员生活垃圾、建筑垃圾、开挖土方以及设备运行维护产生的废机油。 （1）生活垃圾 本项目施工高峰期施工人员约25人，以每人产生生活垃圾0.5kg/d计，每日垃圾产生量约为12.5kg。施工区由施工单位安排专人负责施工营地日常生活垃圾的清扫工作，在项目施工营地内设置垃圾桶，施工人员产生的生活垃圾集中收集后定期交由环卫部门进行清运。 （2）建筑垃圾 建筑垃圾主要有废弃包装袋、钢筋、砂石、石块等。施工期将建筑垃圾集中收集后将能回收的废材料、废包装以及废弃管件下料及时出售给废品回收公司处理，不能处理的建筑垃圾交由专门的渣土清运公司处理。在建筑垃圾外运过程中，要选择对城市环境影响最小的路线。运输车辆禁止超载，用布料将物料覆盖严实，防止车辆在运输过程中废料掉落，污染环境。 （3）开挖土方 本工程开挖土方主要来自河道清淤疏浚、施工道路、施工临建区等。 本项目开挖方总计9.84万m3，其中表土剥离0.32万m3、淤泥清理5.11万m3、土石方开挖4.20万m3；回填方总计4.42万m3，其中表土回填0.32万m3，土方回填量4.20万m3。 项目土石方平衡如下表。 表4-5 土石方平衡一览表 类型; 产出（万m3）; 回填（万m3）; 弃渣（万m3）; 处置. 堤防工程区; 7.95（淤泥5.11，土石方2.84）; 2.84; 5.11（淤泥）; 收集后送至弃渣场. 涵闸工程区; 0.34（淤泥0.21，土石方0.13）; 0.03（涵闸工程土石方）; 0.31（淤泥0.21，土石方0.10）; 收集后送至弃渣场. 弃渣场区; 0.32（表土）; 0.32（表土）; 0; 施工期结束后进行表土回填，土地整治。. 施工临建区; 0.02（土石方）; 0.02（土石方）; 0; 施工期结束后恢复原样，. 施工道路区; 1.21（土石方）; 1.21（土石方）; 0; 施工期结束后恢复原样，. 合计; 9.84; 4.42; 5.42; /. - 综上所述，项目施工期间固体废物可得到有效收集、转运、处置，不会对周边环境产生明显不利影响。 5、生态影响分析 （1）对陆域生态的影响 本项目为水环境综合治理工程，新增永久占地12亩，临时施工工程用地66.70亩。 永久占地面积12亩为项目护坡护岸等工程措施的占地，河道综合治理后对马水的行洪能力有所提高，因此不会新增淹没占地，仅因工程建设和工程建成后运行管理产生的工程永久占地。 临时施工工程用地66.70亩为项目施工营地、施工道路、临时弃渣场等临时施工工程占地，现状主要占用土地类型为旱地、灌木林地、荒地等，导致区域自然生态系统生产能力和稳定状况发生改变，对区域生态完整性具有一定影响。 本项目施工完成后，临时施工营地、临时弃渣场等临时工程占地将拆除清理，并进行复垦绿化，以减少临时占地对生态的影响。 - 在施工过程中，由于施工人员活动、机械施工、车辆行驶等，可能会破坏周边部分植被、动物产生惊扰。 - ①对陆生植物的影响 工程建设对野生植物的影响较多的发生在施工期，营运期无影响。施工过程中对植被的影响主要为土方开挖、堆土堆渣、物料运输等活动对植物的影响。 本项目河道清淤损坏植物数量较少，护岸建成后，通过边坡防护、增加植被，陆生植物生物量有所增加。 - 临时弃渣场占地面积小，主要利用废弃荒地，造成少量植物生物量损失，开挖临时排水口破坏少量陆生植被。施工过程中将开挖的表层土壤单独分离保存，施工完成后对其进行土地整治通过种植绿化；临时施工营地占地面积小，主要利用荒地建设，造成少量植物生物量损失，施工过程中将开挖的表层土壤单独分离保存，施工完成后拆除营地，回填开挖方，通过种植绿化等使其快速恢复生态，总体生物量不减少。因此，本项目施工期对植物影响较小。 - ②对陆生动物资源的影响 施工期对动物产生的影响主要为噪声及施工活动，主要表现在对部分陆生动物的活动区域、栖息环境等受到一定的限制。项目评价范围内没有珍稀濒危物种，亦没有自然保护区及地方保护的野生动物种类，没有大型野生动物。 项目施工占地范围有限，并处在较大的背景景观之中，给动物的活动等方面留有较大的缓冲余地，在整个景观背景中，各类动物均可在整个评价范围内甚至更大的背景中自由来往。 - 因此本工程建设不会对动物的生存环境造成显著的不利影响，也不会引起区域内动物物种的较大减少。 （2）对水域生态的影响 本项目对水域生态环境影响较大的主要是河道清淤疏浚过程中产生的底质扰动和悬浮物浓度增加对水生生态的影响。施工过程引起水体浊度变化，将直接或间接影响水生植物的光合作用，使水体溶解氧量有一定的下降，但该影响仅发生在小范围水体中，加之水生生物的适应能力较强，对河流水生生物的数量、质量及功能的影响属暂时性、可逆性，因此对整个水体影响程度不大。 ①对水生植物的影响 水生植物种群数量变化和演替，受到光（透明度）、营养、温度和摄食压力等因素的影响。清淤疏浚产生的浊水将导致水体悬浮物大量增加，水体透明度降低，初级生产力降低，最终影响区域内水生植物的生长。施工完成后，紊乱的水流将趋于平稳。生境条件的改变浮游植物群落也会发生相应的更替，随着时间的推移，群落结构会趋于稳定。 ②对浮游生物的影响 藻类是具有叶绿素和其他光合色素，能进行光合作用的原始、低等的植物。多数藻类是鱼类和其他经济动物的直接或间接的饵料。清淤疏浚过程会引起局部水域中悬浮颗粒增加，水中悬浮物浓度升高降低了水体的透光率，不利于藻类生长繁殖，导致其数量阶段性减少。 在水域生态系统的食物链和能量转换中，浮游动物与水生植物、底栖动物、浮游植物一起，各占有重要位置。浮游动物与浮游植物一样，在施工阶段以浮游植物为食的浮游动物在单位水体所拥有的生物量将相应出现减少。根据有关试验结论，水中过量的悬浮物会堵塞桡足类等浮游动物的食物过滤系统和消化器官，悬浮物为黏性淤泥时为甚，如只能分辨颗粒大小的滤食性浮游动物可能会摄入大量的泥沙，会造成其内部系统紊乱而亡。但施工完成后水流趋于平缓，流速降低，泥沙含量减少，水体透明度增加，有利于浮游植物光合作用，可促进藻类繁殖，不受影响河段藻类的数量可很快恢复到原有水平。 另一方面，水体的流动性保证了水体中浮游生物和营养盐的更新，清淤作业完成后，上游来水挟带丰富的浮游生物覆盖施工区，施工区域的浮游生物损失量会立即得到补充。清淤疏浚时挟带浮游生物死体的水流，在下游汇流后，其中的浮游生物损失量也会逐渐得到补充。浮游动物以细菌、有机碎屑和藻类等为食，因此，从总体上来讲，这些营养对象的数量高低，决定着浮游动物数量的多少。浮游动物在清理作业期也会和浮游植物一样，其种类组成、群落结构等也会随悬浮物增加，透明度降低，水体初级生产力降低等一系列的变化而发生改变，生物量会有所降低；后续则会逐渐趋于稳定；整体而言，工程并未改变区域营养源的状况，对浮游动物的影响有限。 综上所述，本项目会在清淤疏浚段的较小范围、短时间内对浮游生物产生影响。但根据马水河的泥沙特性以及泥沙影响的范围，施工引起SS增值浓度均较小，因此，本项目施工对浮游生物的影响较小。 ③对底栖生物的影响 底栖动物是长期定居在水域底部泥砂、石块或其他水底物体上生活的动物。自然水体中底栖动物的种类和数量与底层杂食性鱼类有着极大的关系。河道清淤疏浚工程直接改变了底栖动物的生活环境，导致其分布范围、种类组成及其数量均发生了不同程度的改变，对其影响较大。河道底栖生物最常见的门类为环节动物、软体动物和节肢动物，其中以水生昆虫的种类最多。清淤疏浚作业对城南河清淤段的扰动较大，对其原来状态会有较大的改变，因此相比来说，底栖生物损失较大。 施工活动对区域的现有底栖动植物和水生动物存在一定的影响，但是仅疏浚段的个体损失，未导致区域内现有种类和底栖动植物类型的消失灭绝，且随着作业的结束，经过水生态系统建设，生态系统会得到逐步恢复，可弥补底栖动植物和水生动物物种数量的损失。 项目实施后局部区域原有底质和岸线性质将发生改变，局部河道的生境也会发生改变。但由于施工范围有限，对生态环境的改变同样有限，当该水域水生生物适应新的环境后，区域生物组成甚至区域生态系统结构将会得到恢复。 ④对鱼类的影响 1）施工产生的悬浮物对鱼类的影响 在项目施工区域，未发现珍稀保护鱼类，不属于鱼类三场及自然保护区等敏感区。项目施工过程中，河道清淤疏浚施工将会使一定范围水域悬浮物浓度增加，高浓度悬浮物影响栖息在该区域鱼类的正常生长。但鱼类会本能的避开浑浊水域，且随着施工期的结束，不利影响也即消失。本项目清淤疏浚施工期在枯水期进行，施工所在水域为裸露或浅水区域，此时鱼类多进入河道水深较深的区域。因此，施工阶段不会对作业段的鱼类带来较大的影响，其主要影响是改变了鱼类的暂时空间分布，但不会导致鱼类资源的明显变化。 2）施工产生的噪声对鱼类的影响 本项目噪声主要包括施工期机械设备、车辆运输等作业时产生的噪声。这些机械运行时在噪声较大、联合作业时叠加影响更加突出，会使鱼类受到惊吓和干扰而逃离施工水域，一些小型鱼类可能会适应这个环境而在该水域逗留。 3）施工对鱼类饵料资源的影响 河道清淤疏浚在河道范围内的施工会导致区域内底栖动物的死亡，这种情况会导致以底栖动物为主要食物鱼类饵料资源的损失。但是施工影响范围有限，因此工程施工对鱼类饵料资源的影响较小。 项目施工对鱼类的影响是阶段性的，一旦施工作业终止并进行生态修复，就可能会恢复。因此，项目清淤疏浚施工对鱼类的影响较小。 （3）对生物多样性的影响 - 本项目所涉及区域内植被类型各层次的生物多样性指数均较低；区域植被组成种类为本地区常见植物种类，没有生态敏感种类。因此，项目施工对本区域的生物多样性不会造成明显的不良影响。 6、水土流失影响分析 本项目施工期间土石方开挖、填筑、调配运输等，会对项目区的各类植被存在一定的破坏，将产生人为的水土流失。一是在工程施工过程中，开挖使植被破坏，表面土层抗蚀能力减弱，加剧水土流失；二是开挖产生裸露面，裸露面表层结构较为疏松，易产生水土流失；三是施工期间，土石渣料在搬运过程中，不可避免产生部分水土流失。 - 施工过程中开挖回填土方采取“就近堆放、就近借土、就近回填”的原则，在开挖坡面沿线布置临时排水沟，临时排水沟采用土沟形式、内壁夯实，临时排水沟采用梯形断面。临时排水沟末端设置临时沉沙池。项目陆域和水域生态修复工程和绿化工程将有利于水土保持。施工结束后，随着绿化工作的完成，地表植被得以恢复，工程对水土流失的影响会逐渐消失。 |
| --- | --- |
| 运营 期生 态环 境影 响分 析 | 本项目建设内容为：河道护坡护岸、堰坝整修、清淤疏浚、渠系衬砌、支流入河口护砌、完善防汛管理设施建设，施工完成后即结束，故无营运期污染物产生。 本项目河道护坡护岸，堰坝整修，清淤疏浚，渠系衬砌，支流入河口护砌建设工程的建设宗旨是完善防洪工程体系，并对堤岸进行生态修复，对河岸进行土方开挖，提高河道两岸的防洪能力，建成自然安全的乡镇生态型河岸带基础设施。本项目属于生态影响型项目，营运期工程本身不产生污染物，本项目建设后将有利于改善马水河水环境质量，对其影响为正面影响。 - ①本工程实施后，提升了水体水质，增加了水体自净能力，将使项目所在区域自然环境得到改观，并有利于上下游水系的综合治理。项目实施还一定程度上改善了区域生态小气候，改善了人文、自然景观及生态环境，减少了水土流失和对下游河道的水质污染。河道的各项整治措施实施后，可以逐步恢复河道的水生态系统，从而增加区域的生物多样性，增加了群落物种多样性和生态系统的稳定性。因此，无论是从水土流失、水环境、水生态等角度，其产生的环境效益都是十分显著的。 - ②项目施工期位于平水期或枯水期，水流量较小，在河道清淤、护岸修建时会采用导流沟引流，将河流天然来水量引自下游，防止断流发生。因此，施工期不会对下游水文情势产生影响。 - 河道清淤不会改变原有的地表形态以及合理的天然河道走向，河道清淤后相比治理前，河段泥沙含量将减少，水面面积将变宽，水深会有一定程度增加，流速会出现部分减缓，汛期河道行洪能力增大，并且能够较好地维持较为适宜的生态流量水平。项目实施后水文情势的变化总体来说是十分有利的。 - 项目整治后有利于促进区域建设，有利于改善区域环境。 |
| 选址 选线 环境 合理 性分 析 | - 1、本次治理河段选址合理分析 - 本项目为水环境治理工程，主要建设内容为：河道护坡护岸、堰坝整修、清淤疏浚、渠系衬砌、支流入河口护砌、完善防汛管理设施建设，本项目选址不涉及生态红线，不涉及环境敏感区，属于生态影响型项目。 根据现场踏勘，治理河段目前部分河岸边坡坍塌，致使河道变窄，暴雨季节防洪能力降低，采取河道护坡护岸和清淤疏浚后，坍塌边坡得到清理，河道变宽变深，同时护岸得到修护加固，可提高河道防洪能力，减少水土流失。 - 综上所述，项目选址合理。 2、项目临时弃渣场选址合理分析 - 本项目设计了2个临时弃渣场，一处位于厅上（项目2+600北侧）距项目414m处，一处位于谢家冲（项目6+650北侧）距项目556m处，总占地面积约2.2hm2。 通过现场踏勘，两个临时弃渣场位于项目马水河河道清淤疏浚和护岸修建河段附近，方便底泥、土方的运输，同时，选址不占用基本农田，所在位置均不在断层和地质破碎带上，地基承载力满足堆放要求，地势平坦，周边50m范围内无居民（周边居民被山体阻隔），通过喷洒植物除臭液，底泥臭气不会对周边居民产生较大的影响。项目开挖土石方部分回填利用，其余弃土石渣方放置在临时弃渣场，降低了运输成本。项目施工完成后对临时占地进行生态恢复，并根据要求编制生态恢复方案。 - 综上所述，项目临时弃渣场选址合理。 - 3、项目临时施工营地选址合理性分析 - 本项目设计了2个临时施工营地，1处在良坡洞（3+900），设1处施工营地，占地约400m2；1处在南边岭（8+640），设1处施工营地，占地约400m2。总占地面积约800m2。 - 项目临时施工营地在工程占地范围内，紧靠施工河段，涉及到农田，不涉及基本农田、河床等。所有材料设备均采用周边道路进场。临时施工营地所在地存在空地，可选择位置集中布置简易模板加工厂、材料堆场等。施工管理区、机械修理厂等可采用当地的社会化加工设施。本工程生活、办公用房集中布置，就近租用民房或厂房，尽量布置在靠近交通线的位置，减少运输距离，降低运行成本。 - 综上所述，项目临时施工营地选址合理。 |

- 五、主要生态环境保护措施

| 施工期生态环境保护措施 | 1、大气环境保护措施 施工期大气污染源主要包括施工扬尘、运输扬尘、施工机械废气及淤泥恶臭。 （1）施工扬尘 建设单位须对建设项目施工期扬尘进行严格控制，根据《防治城市扬尘污染技术规范》（HJ/T393-2007）、《湖南省大气污染防治特护期实施方案（2018-2020 年）》，建设单位应在施工期间采取以下防治措施： ①加强施工管理，必须注意文明施工，合理安排工期； ②进出工地的物料、渣土、垃圾运输车辆，应尽可能采用密闭车斗，并保证物料不遗撒外漏。若无密闭车斗，物料、垃圾、渣土的装载高度不得超过车辆槽帮上沿，车斗应用苫布遮盖严实。苫布边缘至少要遮住槽帮上沿以下15厘米，保证物料、渣土、垃圾等不露出。车辆应按照批准的路线和时间进行物料、渣土、垃圾的运输； ③开挖时，对作业面和土堆适当喷水，使其保持一定湿度，对回填土、砂石等堆放材料采取遮盖措施，控制运输车速，以减少扬尘量； ④运输车辆应完好，不应装载过满，并尽量采取遮盖、密闭措施，减少沿途抛洒，并及时清扫散落在路面上的泥土和建筑材料，冲洗轮胎，定时洒水压尘，以减少运输过程中的扬尘； ⑤合理选择运输线路，施工工地进出道路必须进行硬化处理，未能硬化部分使用草帘覆盖，防止扬尘，易产生扬尘的散装物料、渣土的运输必须进行密闭式运输。设置车辆冲洗装置，车辆驶出工地前，应将车轮、车身冲洗干净，不得带泥上路，控制运输车辆的行驶速度； ⑥施工场地内易产生扬尘的物料堆放，应在其周围设置不低于堆放物高度的封闭性硬质围栏围挡；施工现场的围挡必须从四周连续设置并采用硬质材料进行封闭围挡； ⑦对于裸露施工区地表压实处理并洒水，使其保持一定的湿度，防止扬尘。裸露的场地应采用密目网或其他有机材料进行覆盖处理。施工结束时，及时对施工临时工程占地进行绿化恢复； ⑧使用污染物排放符合国家标准的施工机械设备和运输车辆，并加强操作管理和日常养护，保证施工机械设备和运输车辆处于良好的工作状态，严禁使用不合格设备和报废车辆； ⑨在离居民点较近的施工区设置围挡，减少施工时粉尘对居民造成影响。 同时，建设单位应严格落实施工现场“六个百分百”要求：①施工工地周边100%围挡；②物料堆放100%覆盖；③出入车辆100%冲洗；④施工现场地面100%硬化；⑤拆除工程100%湿法作业；⑥渣土车辆100%密闭运输。 采取上述措施后，可有效降低施工扬尘对周围环境的影响。 （2）运输扬尘 车辆运输过程中，应加强道路扬尘污染防治，措施如下： ①运输土石方和建筑材料等的车辆应用篷布遮盖，装载不能太满，实行密闭运输，装载的物料高度不能超过车辆槽帮上沿，避免运输过程中发生漏洒。对不慎洒落地面的建筑材料，应及时进行清理； ②在进出场的主要运输道路及施工现场配备洒水车，定期定时洒水，有效吸附装卸物料时产生的扬尘； ③运输路线尽量避开居民密集区和学校； ④尽量减缓行驶车速，加强运输管理，坚持文明装卸，运输车辆卸完货后应清洗车厢；车辆离开施工区时冲洗轮胎，检查装车质量。 （3）施工机械废气 项目施工需使用机械设备和运输车辆，由于燃油机械多为重型机械设备，燃油以柴油为主，使用过程中将产生CO、NO2、THC等废气。机械燃油废气属于无组织排放源，主要集中在施工机械数量较多的施工区。污染物呈面源分布，污染物排放分散。通过加强管理，使用优质燃料、对施工设备进行定期的维护保养可减少施工机械及运输车辆尾气。 （4）淤泥恶臭 本项目淤泥主要为河道边突出泥堆的清理及河底浅层泥，淤泥含水量较少，故淤泥未进行干化直接运至弃渣场，为进一步减小弃渣场淤泥的恶臭影响，本次环评要求建设单位采取如下措施： ①临时弃渣场周围设置围挡，每天使用完后，进行消毒等处理； ②选择枯水期进行清淤，避开夏季清淤，提前告知附近居民关闭门窗，以最大限度减轻臭气对周围居民的影响； ③对暂不使用的内部裸露地应进行简易绿化，以减小恶臭的影响； ④对施工人员采取防护措施，如佩戴口罩、面具等； ⑤施工期间临时弃渣场应定期进行喷洒除臭剂以减缓恶臭对周边的影响。 采取以上措施后，临时弃渣场淤泥恶臭对外环境影响较小。随着各作业区的施工结束固化植被恢复，恶臭气味将会逐渐消失。 综上所述，施工期废气影响是暂时的，随着施工期的结束，影响也随之结束，建设单位应注意施工扬尘、异味的防治问题，加强施工管理，采取相应措施，尽可能减少对周边环境以及周边居民区等敏感点的影响。 - 2、水环境保护措施 - 本项目施工期废水主要为施工人员产生的生活污水、施工废水。 （1）施工生活污水 本项目施工人员生活污水依托周边居民化粪池处理后做农肥处置。 （2）施工废水 本项目施工废水主要来源于施工机械车辆清洗，冲洗废水主要污染物为石油类和SS。设置沉砂池对施工废水进行沉淀处理，沉淀后的废水用于洒水降尘、出入工区的车辆轮胎冲洗等。 3、声环境保护措施 本项目施工设备产生的噪声主要对马水河两岸50m范围内敏感目标产生噪声干扰，由于马水河两岸部分居民点离施工场地较近，建设单位应积极采取有效措施加以控制，避免和降低施工噪声对周围环境的影响。在施工时，必须做到以下几点： ①按在离工程距离较近的声环境敏感点附近减少施工工程设置，同时尽量缩短居民聚居区附近的高强度噪声设备的施工时间，减少对居民的影响。针对施工过程中具有噪声突发、不规则、不连续、高强度等特点的施工活动，合理安排施工工序加以缓解； ②为减少对施工区附近居民的噪声影响，除选用低噪声的机具外，对施工区域有保护目标的地方施工时间应进行合理安排，尽量不在夜间22:00至次日清晨6:00安排高噪声施工。确属工程需要，应事前报当地环保部门批准，并公告周围居民； ③选用低噪声设备和工艺，同时加强检查、维护和保养机械设备，保持润滑，紧固各部件，并与地面保持良好接触，在靠近居民点处应使用减振机座、围墙等措施，降低噪声，对高噪声设备及与渠道较近的居民住宅一侧设置临时围挡。 ④对运输车辆定期维修、养护，减少或杜绝鸣笛，合理安排运输路线，减少施工交通噪声；运输车辆经过沿线敏感目标时尽量减缓车速，减少鸣笛，以减少对沿线敏感目标的影响。 ⑤加强施工作业管理，确保文明施工，提高施工管理和操作人员的环保意识，文明施工，尽量避免施工噪声扰民。尽量减少人为大声喧哗，增强全体施工人员防噪声扰民的自觉意识。对人为活动噪声应有管理措施，要杜绝人为敲打、叫嚷、野蛮装卸噪声等现象，最低限度减少噪声扰民。 ⑥建设单位应要求施工单位在现场张贴通告和投诉电话，建设单位在接到投诉电话后及时与投诉人联系，以便及时处理各种环境纠纷。 ⑦施工方应该合理有效的制定施工计划，提高工作效率，把施工时间控制在最短范围内，并提前发布公告，最大限度的争取民众支持。对受施工影响较大的居民，应给予适当的补偿。 - 施工期噪声影响具有一定的暂时性和间歇性，随着施工期的结束，相应的噪声问题也会随之消失。 4、固体废物环境保护措施 （1）生活垃圾 在施工营地设置垃圾桶，施工人员产生的生活垃圾集中收集后交由当地环卫部门统一清运处置。 （2）建筑垃圾 本项目在施工过程中产生的建筑垃圾包括砂石、碎砖、废木料、废金属、废钢筋等杂物。施工废料首先考虑回收利用，如钢筋、钢板、木材等下脚料可分类回收，交废品回收站处理；对不能回收的，如混凝土废料、含砖、石、砂的弃渣等送至专业渣土公司处置，施工单位不得将建筑垃圾交给个人或者未经核准从事建筑垃圾运输的单位运输。 （3）开挖土方 本工程开挖土方主要来自河道清淤、土料场区。 本项目开挖方总计9.84万m3，其中表土剥离0.32万m3、淤泥清理5.11万m3、土石方开挖4.20万m3；回填方总计4.42万m3，其中表土回填0.32万m3，土方回填量4.20万m3。淤泥量为5.11万m3，收集后送至项目弃渣场，施工期结束后对弃渣场进行表土回填，土地整治。 - 5、生态保护措施 - 本项目施工期主要生态环境保护措施主要从以下几个方面考虑： - （1）陆生生态保护措施 - ①保护地表上层和植被。涉及陆地开挖的区域，施工前期将地表0-20cm有肥力土层进行剥离、临时储存并加以防护，以便随后用于区域内的生态环境整治工程。要求工程监理人员应加强此项作业的监理工作，因为此项工作是保护用地范围内生物多样性和项目绿化范围内植树种草提高成活率的重要因素之一。 ②在施工建设过程中的挖土方，会产生水土流失，而在底泥堆放过程中，若遇上雨天，也会产生水土流失。为防止严重的水土流失，可采取建立挡土等措施工程与植被相结合的复式挡土墙，挖排水沟或截水沟、进行绿化等措施，防止雨水冲蚀泥土，防止泥土外溢，同时加强对施工场地平整过程中的弃土（渣）的管理，建设施工尽量安排于旱季进行，以避免水土流失的发生，从而尽可能降低对生态环境的潜在影响。 - ③本项目临时弃渣场、临时施工营地等临时施工占地，在施工结束后将拆除清理，并进行复垦绿化，减少临时占地对生态的影响。 - ④加强对施工人员的培训和教育，禁止捕捉野生动物，破坏动物巢穴等，工程完工后需对施工场地进行植被恢复措施，减少施工场地对生态环境造成影响。 （2）水域生态保护措施 ①清淤工程需在枯水期进行，采取分段分区设置围堰进行施工，减少对水体生物的干扰活动。严禁施工人员下河捕鱼，对受影响的水生野生动物物种实施保护救护。 ②施工场地四周设置截水沟及沉砂池，施工废水经沉砂池处理后用于洒水降尘等；施工人员生活污水依托周边居民化粪池处理后做农肥处置，避免施工废水污染周边局部水域。 （3）生物多样性环境保护措施 本项目生态修复中引进和种植的植物要进行严格审核，防止外来有害物种入侵，保护生物的多样性。 6、水土保持措施 本项目施工期间土石方开挖、填筑、调配运输等，会对项目区的各类植被存在一定的破坏，将产生人为的水土流失。采取以下措施降低水土流失对环境的影响： ①施工中要做好土石方平衡工作，开挖的土方全部用于回填。 ②合理安排施工单元，减少施工面的裸露时间，边施工边采取有效的水土保持措施。 ③加强疏水导流，弃渣场设置临时覆盖，防止暴雨冲刷造成水土流失。 ④挖方的临时弃渣场设置排水沟，避免雨季时的水土流失；堆土的边坡要小，尽量压实，使其少占且不易被雨水冲刷造成流失。 - ⑤施工结束后及时采取有效绿化，种植草木，恢复植被。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境保护措施 | - 本项目属于生态影响型项目，营运期间无污染物产生。 - 其运营期生态环境管理措施：主要为绿化措施。 - 在河道两侧加强绿化、及时进行植被种植和绿化，增强地表的固土能力，可以有效减轻施工扬尘和水土流失的发生。绿化不仅能改善和美化项目区域环境，植物叶茎还能阻滞和吸收大气中的CO2、SO2等有害物质，树木树冠能阻挡、过滤和吸附大气中的粉尘、吸收并减弱噪声声能，草地的根茎叶可固定地面尘土防止飞扬。 |
| 其他 | - 1、环境管理 （1）环境保护管理 环境管理，是使工程建设各时期环保措施得以落实的重要保证手段。通过环境管理，可以使工程建设和环境保护得以同时实施，使项目的建设符合国家经济建设和社会建设的“三同时”方针，使地方环保部门具有可监督的依据，通过实施环境管理计划，将本项目的建设和营运对生态环境、地表水环境、环境噪声以及环境空气质量的负面影响减缓到相应法规和标准限值要求之内，使工程建设的经济效益和环境效益得以协调、持续和稳定发展。 （2）环境管理职责及计划 建设项目在施工期及运营期，应加强日常环境管理工作，分清职责，使环保措施得到落实并起到监督管理作用。 施工期各承包商设立1名以上的专职环保工作人员，其职责是： ①负责在所承包工程施工时，严格执行和落实合同与投标文件中明确的环保措施及环保工作； ②配合环境监理工程师，检查和纠正施工中对环保不利的行为。 项目建设部门，设立1名以上的专职环保监理，负责施工期工程日常环保工作的协调及环保措施落实的监督管理。 - （3）环境管理计划内容 环境管理计划的制定和实施是工程建设各个阶段环境保护措施落实的重要保证。在建设前期、建设期及运营期各级实施机构、负责机构和监督机构应各负其责地进行有效的工作。 实施各阶段还应认真做好如下工作： ①设计阶段设计部门应将环境影响报告表提出的各项环保措施落实在设计中，建设单位环保部门应对环保措施的设计方案进行认真的检查。 ②招标阶段承包商在投标中应有环境保护的内容，中标后的合同中应有实施环保措施的条件。 ③施工阶段建设单位在施工开始后应配2~3名专职人员，负责施工环境管理与监督。重点在防止水土流失、施工生活污水不处理排放、施工噪声、粉尘等。 - 各施工队伍应配备一名环保员，监督、管理环保措施的实施。 - ④运营期 - 运营期间的环境管理工作由河道专职人员负责。 - 2、环境监理 - 环境监理主要指建设项目环境监理，是第三方咨询服务活动，是指环境监理机构受项目建设单位委托，依据环境影响评价文件、环境保护行政主管部门批复及环境监理合同，对项目施工建设实行的环境保护监督管理。 - （1）施工准备阶段环境监理 - ①参加建设项目施工设计交底，熟悉项目环境影响评价文件和设计文件，掌握项目环境保护对象和配套污染治理设施环保措施，了解项目建设过程的具体环保目标，对环境敏感区点作出标识，并根据环境影响评价文件、设计文件和现场实际情况提出补充和优化建议。 - ②审查施工单位提交的施工组织设计、施工技术方案、施工进度计划、开工报告，对施工方案中环保目标和环保措施提出审核意见，制定环境监理核查计划。 - ③审查施工临时用地方案是否符合环保要求，临时用地环保恢复计划是否可行。 （2）施工阶段环境监理 ①审查环保施工单位工程施工安装资质，核查项目环境保护工程及配套的污染治理设施设备，检查施工单位编制的分项工程施工方案中的环保措施是否可行。 ②对施工现场、施工作业和施工区环境敏感点，进行巡视或旁站监理，检查环评文件中提出的项目环境保护对象和配套污染治理设施、环保措施的落实情况。 ③工程建设中产生环境污染的工序和环节的环境监理。包括土石方建设过程；土地开挖过程；车辆运输过程；临时堆场防护恢复措施及施工材料运输过程中的环保防护措施落实情况；施工便道修筑和使用情况；生态环境脆弱、敏感地带或敏感点施工；临时用地植被恢复及水保措施等。 - 3、环境监测计划 为了加强环境管理，贯彻实施污染物达标排放要求，地方生态环境主管部门和建设单位均须对项目周边环境质量和运行期的污染物排放情况进行监测。建设单位必要时也可委托第三方环境监测机构进行监测。 本项目环境监测计划见表5-1。 表5-1 项目环境监测计划 阶段; 监测地点; 监测频次; 监测时间; 监测内容; 监测机构. 施工期; 废气; 1#临时弃渣场附近居民点; 施工期1次; 3天; TSP、NH3、H2S; 自行监测或委托第三方检测公司. 2#临时弃渣场附近居民点. 废水; 治理河段上中下游断面; 施工期1次; 3天; pH、SS、COD、BOD5、NH3-N、石油类. 噪声; 治理河段附近居民点; 施工期1次; 1天; Leq（A）. 4、环境风险 （1）工程环境风险 本工程弃渣场通过严格按照设计要求施工，做好堆场的防渗、排水系统，并在运营期加强堆场防渗、排水设施的维护和管理，保证其排水通畅，以减少雨水对堆场淤泥的冲刷，提高堆场的防渗能力后，堆场发生渗漏的风险很小。因此，本工程可能产生的环境风险主要为施工机械溢油风险。 本工程清淤机械溢油的风险主要是工程清淤疏浚施工设备河道内作业时，由于管理疏忽、操作违反规程或失误造成石油类跑、冒、滴、漏等事故，另外施工设备本身出现部件损废等也有可能使油类溢出造成马水河水体污染，对水质及水生生物产生影响。 为避免施工设备溢油事故的发生以及溢油对马水河产生影响，环评要求工程单位应做好溢油风险防范措施： ① 加强对清淤机械的监督管理，定期检查维护，防止清淤机械燃油“跑、冒、滴、漏”现象的发生，作业人员要持证上岗； ②施工监理人应持证上岗，加强现场监控，一旦发生漏油现象，应立即汇报，并协助处理。 本工程清淤机械溢出的油主要为设备本身动力所用的燃料油，由于工程机械自身的燃料油储油量较少，因此作业时发生跑、冒、滴、漏等事故排放的油量很少；溢油后通过立即采取上述措施后，对马水河产生的影响较小。 （2）清淤疏浚应急预案 根据《湖南省马水耒阳市三期治理工程可行性研究报告》，在秋冬季节的枯水期进行马水河河道清淤疏浚。根据耒阳市气象局的多年统计资料，耒阳市全年降雨量多集中在春夏两季，但个别年份在秋冬季节亦可能出现较多雨水的情况。若本项目在河道清淤施工期间遇到较大降雨，将面临施工临时度汛和河道水体二次污染等问题。为此，针对河道清淤工程，特制定并采取以下专门应急措施，以应对施工临时度汛安全和河道清淤二次水污染： （1）成立突发环境事件应急指挥中心，全面负责本项目河道清淤过程中突发环境事件的领导和指挥，应急指挥中心下设应急办公室和现场指挥部，现场指挥部下设现场处置组、后勤保障组、安全保卫组、应急检测组以及信息通讯组等各应急工作小组。 （2）当遭遇较大降雨时，应立即停止河道清淤作业，及时撤出清淤设备和作业人员，确保现场工人和机械设备安全。制定防洪度汛责任制度，层层落实管理责任，确保一旦出现险情时，项目部各部门、班组人员能够有条不紊、各负其责地完成抢险任务。 （3）配备防洪抢险机械设备、物资和人力。根据现场实际情况配备足够的防洪抢险机械设备、物资和人力，根据汛情需要随时待命。 （4）提前发布预警，通知下游沿岸居民备足1~3天的生活用水量，避开洪峰期使用河水或河边地下井水。 - （5）通过衡阳市生态环境局耒阳分局加强与耒阳市水利局的沟通协作，结合水利部门的防洪度汛方案，充分调度和利用应急物资，与其联合开展防洪防汛以及河道清淤二次水污染防治工作。 - 5、环境效益分析 - 本项目为湖南省马水耒阳市三期治理工程，主要建设内容包括河道护坡护岸、堰坝整修、清淤疏浚、渠系衬砌、支流入河口护砌、完善防汛管理设施建设等，项目建设符合国家当前产业政策和发展方针，符合国家和湖南省的环境保护政策要求。项目建成后，有利于恢复和提高河段泄洪能力，逐步修复水生态环境；有利于改善马水镇至亮源乡段马水河段水环境质量，可提高河道的冲淤能力，改善两岸生态环境，同时淤积区恢复河道原本的环境，畅通了水流通道，扩大了水生生物生存空间和觅食场所，改善了水生生物生存环境，有利于保护水生生物多样性，符合生态功能区保护和发展方向，促进区域经济社会与生态环境保护协调发展，具有十分重要的意义。 |
| 环保 投资 | - 本项目总投资2780万元，环保投资估算约为136.29万元，环保投资占项目总投资的4.90%。本项目环保投资估算见表5-2。 - 表5-2 本项目环保投资估算一览表 工程阶段; 治理对象; 防治措施; 投资估算（万元）. 施工期; 废气; 土方开挖时，对作业面洒水；在施工区及运输道路定期洒水。; 1. 设置围挡、物料堆放覆盖；路面硬化、出入车辆冲洗、渣土车辆密闭、场地洒水降尘。; 6.21. 加强施工管理，合理安排施工时间；规划好运输线路、使用优质燃料，加强设备维护保养。; 1. 临时弃渣场定期喷洒除臭剂。; 3. 废水; 设置围挡和截水沟，施工废水经沉砂池处理后回用于洒水抑尘等。; 2. 噪声; 选用低噪声设备，合理安排施工时间、合理布置噪声源设备，设置围挡；合理安排运输路线，减缓车速，减少鸣笛。; 1. 固体废物; 生活垃圾经垃圾桶收集后交由环卫部门统一清运。; 1. 建筑垃圾进行分类回收，其余送至专业渣土公司处置；; 1. 临时弃渣场配套设置临时围挡设施、设围堰、导流沟；清淤底泥、土方部分回填利用，其余弃土石渣方放置在临时弃渣场。; 5. 生态; 合理安排施工时间、临时占地及时进行绿化及生态恢复、水土保持。; 113.08. 环境管理; 环境管理及监测工作; 2. 合计; 136.29. |

- 六、生态环境保护措施监督检查清单

| # 内容 # 要素 | # 施工期 |  | # 运营期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # 环境保护措施 | # 验收要求 | # 环境保护措施 | # 验收要求 |
| 陆生生态 | 临时弃渣场、临时施工营地等临时施工占地，在施工结束后将拆除清理，并进行复垦绿化，减少临时占地对生态的影响；加强对施工人员的培训和教育，禁止捕捉野生动物，破坏动物巢穴等，工程完工后需对施工场地进行植被恢复措施。 | 施工结束后，对临时占地施工内容进行拆除、复原、复绿。 | / | / |
| 水生生态 | 清淤工程需在枯水期进行，采取分段分区设置围堰进行施工，减少对水体生物的干扰活动。严禁施工人员下河捕鱼；施工场地四周设置截水沟及沉砂池，施工废水经沉砂池处理后用于洒水降尘等；施工人员生活污水依托周边居民化粪池处理后做农肥处置，避免施工废水污染周边局部水域。 | 对周边水生生态环境不造成明显影响。 | / | / |
| 地表水环境 | 施工场地四周设置截水沟及沉砂池，施工废水经沉砂池处理后用于洒水降尘、出入工区的车辆轮胎冲洗；施工人员生活污水依托周边居民化粪池处理后做农肥处置。 | 回用，不外排 | / | / |
| 地下水及土壤环境 | / | / | / | / |
| 声环境 | 选用低噪声设备，合理安排施工时间、合理布置噪声源设备，设置围挡；合理安排运输路线，减缓车速，减少鸣笛。 | 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中的相应标准。 | / | / |
| 振动 | / | / | / | / |
| 大气环境 | 加强管理，规划好运输线路，设置围挡、物料堆放采取遮盖措施，路面硬化、出入车辆冲洗、渣土车辆密闭、场地洒水降尘措施，对运输道路进行定期清扫、洒水沉降；临时弃渣场定期喷洒除臭剂。 | 满足《大气污染综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织限值要求、《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1“二级新扩改建”标准值。 | / | / |
| 固体废物 | 建筑垃圾进行分类回收，其余送至专业渣土公司处置；尽量回收利用废料，不能回收部分运至指定地点；项目开挖土石方部分回填利用，其余弃土石渣方放置在临时弃渣场；生活垃圾及废包装材料经收集后交当地环卫部门统一处理。 | 一般固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；生活垃圾经环卫部门统一清运收集处置。 | / | / |
| 电磁环境 | / | / | / | / |
| 环境风险 | / | / | / | / |
| 环境监测 | / | / | / | / |
| 其他 | / | / | / | / |

- 七、结论

本项目为湖南省马水耒阳市三期治理工程，主要建设内容包括河道护坡护岸、堰坝整修、清淤疏浚、渠系衬砌、支流入河口护砌、完善防汛管理设施建设等，项目建设符合国家当前产业政策和发展方针，符合国家和湖南省的环境保护政策要求。项目建成后，有利于恢复和提高河段泄洪能力，逐步修复水生态环境；有利于改善马水镇至亮源乡段马水河段水环境质量，可提高河道的冲淤能力，改善两岸生态环境，同时淤积区恢复河道原本的环境，畅通了水流通道，扩大了水生生物生存空间和觅食场所，改善了水生生物生存环境，有利于保护水生生物多样性，符合生态功能区保护和发展方向，促进区域经济社会与生态环境保护协调发展，具有十分重要的意义。 本项目符合国家产业政策，符合国家和湖南省的环境保护政策要求，满足“三线一单”要求。通过评价分析，建设单位在落实好环保资金和本环评提出的各项污染防治措施以及生态保护措施的前提下，各污染物可做到达标排放，产生的环境污染以及对周围环境的生态影响较小。因此，从生态环境保护角度考虑，本项目的建设是可行的。

附件1：环境影响评价委托函

附件2：事业单位法人证书

附件3：耒阳市水利局名称与公章不一致情况说明

附件4：可行性研究报告的批复

附件5：工程初步设计的批复

附件6：查询耒阳市“三区三线”划定成果的情况说明

附件7：项目地表水、底泥、声环境检测报告

附件8：专家审查意见（含专家签名表）

图例

耒阳市行政区域

本项目所在地

项目所在地

# 附图1 项目地理位置示意图

2#临时弃渣场

v

2#临时施工工棚

工程终点

5#支流入河口

4#支流入河口

工程起点

1#支流入河口

2#支流入河口

1#临时弃渣场

v

v

3#支流入河口

1#临时施工工棚

v

v

图例

临时施工工棚

临时弃渣场

# 附图2 项目总平面布置示意图

枣立坪

南边岭

上屋冲

陈家

邹家丰

谢家冲

大圆湾

泉塘湾

厅上（北侧）

沙坪湾（东侧）

厅上（南侧）

良坡洞

龙神湾

观门前

沙坪湾（西侧）

小水

庙上

图例

环境保护目标

本项目所在地

# 附图3.1项目大气环境保护目标分布图

谢家冲

陈家

枣立坪

龙神湾

沙坪湾

良坡洞

图例

环境保护目标

本项目所在地

南边岭

上屋冲

# 附图3.2 项目声环境保护目标分布图

厅上

500m范围

1#临时弃渣场

马水耒阳市三期治理工程

1#临时施工工棚

# 附图4.1项目1#临时弃渣场大气环境保护目标分布图

谢家冲

2#临时弃渣场

500m范围

盘古塘

马水耒阳市三期治理工程

# 附图4.2项目2#临时弃渣场大气环境保护目标分布图

马水耒阳市三期治理工程

1#临时弃渣场

500m范围

观门前

良坡洞

1#临时施工工棚

# 附图5.1项目1#临时施工工棚大气环境保护目标分布图

500m范围

枣力坪

2#临时施工工棚

马水耒阳市三期治理工程

南边岭

# 附图5.2项目2#临时施工工棚大气环境保护目标分布图

马水河（渔业用水区）

江口鸟洲自然保护区，距项目所在地21.45km

关王塘水库

本项目所在地

本项目下游10km断面所在地

耒水：遥田镇至湘衡盐矿取水口上游1000米（渔业用水区）

# 附图6 项目所在地地表水系分布及环境敏感区的关系示意图

v

图例

地表水、底泥监测断面

声环境监测点位

本项目所在地

N8

N7

N6

N5

N4

N3

N2

N1

D1、W1

D3、W3

D2、W2

v

v

# 附图7 项目区域地表水、声环境、底泥环境质量监测点位图

本项目所在地

附图8 项目与湖南省2020生态红线关系图