- 建设项目环境影响报告表

（生态影响类）

项目名称：耒阳市水十路铜锣洲大桥（杨武咀渡改桥）项目

建设单位（盖章）：   耒阳华毅房地产开发有限公司

编制日期：        2021年5月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 耒阳市水十路铜锣洲大桥（杨武咀渡改桥）项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2020-430481-48-02-017543 |  |  |  |
| 建设单位联系人 | 毕善宏 | 联系方式 |  | 13905691935 |
| 建设地点 | 本项目位于耒阳市水东江街道及蔡子池街道区内，本次平面路线设计主线全长969.484m，设计桩号范围：K0+000～K0+969.484，项目起点于水十路于德泰隆路平面相交路口，项目终点与振兴北路平交。 |  |  |  |
| 地理坐标 | 线性工程地理坐标为：起点坐标为东经112.861626、北纬26.431570，终点坐标为东经112.869329、北纬26.426517 |  |  |  |
| 建设项目 行业类别 | 131、城市道路中（新建快速路、主干路；城市桥梁、隧道 | 用地（用海）面积（m2）/长度（km） | 56863.43 |  |
| 建设性质 | ☑新建（完善环评手续） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |  |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 耒阳市发展和改革局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 耒发改核准[2020]4号 |  |
| 总投资（万元） | 16425 | 环保投资（万元） | 16425 |  |
| 环保投资占比（%） | 0.33% | 施工工期 | 18个月 |  |
| 是否开工建设 | R否 £是： |  |  |  |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |  |
| 规划情况 | 《耒阳市城市总体规划》(2015-2030)；《耒阳市交通建设规划》 |  |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1、与《耒阳市城市总体规划》(2015-2030)符合性分析 耒阳市城市总体规划明确提出到2030年，耒阳市城市集中区将建成“六纵、六横”的公路网络系统，拥有货运、客运铁路专线，打造耒水黄金航道，积极融入长江经济带发展，实现通江达海目标，积极谋划耒阳通用机场建设，全面实现耒阳市综合交通运输体系一体化。本项目作为耒阳市城市集中区“六纵、六横”的公路网络系统的重要组成部分，项目的建设将打造耒阳市城区一个新的过河通道，将更好地优化衡阳市干线公路网的结构。 本项目的建设符合《耒阳市城市总体规划》(2015-2030)。 2、与《耒阳市交通建设规划》符合性分析 根据耒阳市交通规划，为了改善城市耒水两岸公路出行条件，解决两岸的居民出行问题，同时缓解耒阳市区交通堵塞的问题，又为了完善城市公路网络布局，本项目也符合耒阳市中心城区综合交通规划图的要求，所以本项目的桥位位置是合理的。项目的交通规划符合性分析图见下图1-1所示。耒阳市中心城区综合交通规划图详见附图7。 本项目 图1-1 交通规划符合性分析图 本项目的建设符合《耒阳市“十三五“交通建设规划》。 |  |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、《产业结构调整指导目录（2019年本）》符合性分析 根据《国民经济分类及行业代码》（GB/T4754-2017），项目属于“E4819其他道路、隧道和桥梁工程建筑”。根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，项目不属于限制、禁止类别。同时，耒阳市发展和改革局2020年4月2日出具了关于实施耒阳市水十路铜锣洲大桥（杨武咀渡改桥）项目建设的意见，同意本项目的建设。 因此，本项目建设符合《产业结构调整指导目录（2019年本）》。 2、选址选线合理性分析 本项目起讫桩号K0+000～K0+969.484，路线全长约969.484m，其中耒水河大桥长645m。根据自然资源部、国家发展和改革委员会发布实施的《限制用地项目目录（2012年本）》和《禁止用地项目目录（2012年本）》，本项目建设不属于其规定的限制用地、禁止用地范畴之内，本项目建设符合该法规要求。项目影响区域内无文物古迹。 - 本项目位于耒水耒阳工业用水区。本项目施工期生产废水通过设置隔油沉淀池，桥墩钻孔作业全部在围堰内进行，不与围堰外水体发生接触，围堰内产生的钻井渣、污泥，由循环的护壁泥浆将钻渣和污泥带到设在工作平台上的沉淀池，尽量利用开挖的土石方，将弃渣用于耒阳华毅房地产开发有限公司新建的房地产建设，综合合理利用，严禁向耒水倾倒。通过上述处理措施后，项目施工过程对水环境影响较小。 - 本项目渣土运输至耒阳华毅房地产开发有限公司房地产开发建设的弃渣场，由于弃渣场位于项目东侧，距离仅80m，且渣土由耒阳华毅房地产开发有限公司就地合理综合利用，所以本项目渣土运输应避让项目主体工程两侧的人群。 综上所述，本项目选址选线合理可行。 3、“三线一单”符合性分析 根据环保部发布的《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》，要求：为适应以改善环境质量为核心的环境管理要求，切实加强环境影响评价（以下简称环评）管理，落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”（“三线一单”）约束，建立项目环评审批与规划环评、现有项目环境管理、区域环境质量联动机制（“三挂钩”），更好地发挥环评制度从源头防范环境污染和生态破坏的作用，加快推进改善环境质量。 表1-1 “三线一单”符合性分析 项目; 要求; 本项目情况; 符合性. 生态保护红线; 生态保护红线是生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域。相关规划环评应将生态空间管控作为重要内容，规划区域涉及生态保护红线的，在规划环评结论和审查意见中应落实生态保护红线的管理要求，提出相应对策措施。除受自然条件限制、确实无法避让的铁路、公路、航道、防洪、管道、干渠、通讯、输变电等重要基础设施项目外，在生态保护红线范围内，严控各类开发建设活动，依法不予审批新建工业项目和矿产开发项目的环评文件。; 本项目经湖南省第三测绘院查询，不在生态保护红线范围内（详见附件6）。故本项目的建设符合生态保护红线的相关要求。; 符合. 环境质量底线; 环境质量底线是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。有关规划环评应落实区域环境质量目标管理要求，提出区域或者行业污染物排放总量管控建议以及优化区域或行业发展布局、结构和规模的对策措施。项目环评应对照区域环境质量目标，深入分析预测项目建设对环境质量的影响，强化污染防治措施和污染物排放控制要求。; 本项目属于生态类项目，施工期经围堰等措施后对地表水环境及周围的敏感点影响较小，区域地表水环境、空气环境、声环境均能满足相应功能区要求，能保障周边人民群众生存基本环境质量要求的安全线。; 符合. 资源利用上线; 资源是环境的载体，资源利用上线是各地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。相关规划环评应依据有关资源利用上线，对规划实施以及规划内项目的资源开发利用，区分不同行业，从能源; 资源开发等量或减量替代、开采方式和规模控制、利用效率和保护措施等方面提出建议，为规划编制和审批决策提供重要依据。 本项目使用的原材料均采取外购形式，不专设采石厂、采砂厂等，施工工艺高效、节能，没有突破资源利用的最高限值。; 符合. 环境准入负面清单; 环境准入负面清单是基于生态保护红线、环境质量底线和资源利用上线，以清单方式列出的禁止、限制等差别化环境准入条件和要求。要在规划环评清单式管理试点的基础上，从布局选址、资源利用效率、资源配置方式等方面入手，制定环境准入负面清单，充分发挥负面清单对产业发展和项目准入的指导和约束作用。; 本项目属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》中的鼓励类，因此本项目符合环境准入负面清单。; 符合. 因此，本项目建设符合“三线一单”管理要求。 4、与《衡阳市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》的符合性分析 根据《衡阳市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（衡政发[2020]9号），项目位于耒阳市水东江街道及蔡子池街道区内，属于蔡子池街道/大市镇/三架街道/水东江街道/五里牌街道/余庆街道/灶市街道/哲桥镇管控单元（编码：ZH43048120002），属重点管控单元。 表1-2 项目与《衡阳市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》相符性分析表 项目; 管控要求; 符合性分析; 符合性. 空间布局约束; （1.1）禁止新建钢铁、焦化等行业的高污染项目。城市规划区禁止新建砖瓦厂。 （1.2）区域养殖业按划定的禁养区、限养区、适养区实施分类管理。; 本项目位于耒阳市水东江街道及蔡子池街道区内，项目为城市桥梁工程，不涉及上述管控区域。; 符合. 污染物排管控; （2.1）加强工业水污染防治、加快污水管网及处理设施建设、强化饮用水源保护、黑臭水体治理等为重点，开展水污染防治计划，全力保障饮用水安全和改善水环境质量。 （2.2）加强城区燃煤锅炉整治，全面实施大气污染物特别排放限值；渣土、建材、垃圾运输车辆必须全封闭运输，施工场地全封闭围挡作业；禁止城区露天焚烧垃圾、露天烧烤等行为，禁止焚烧秸秆。 （2.3）以“减量化、无害化、资源化”为重点，加快推进垃圾分类收集减量和资源综合利用，提升危险废物安全处置能力，推进一般工业固废综合利用。; 本项目影响主要在施工期，营运期无生产废水产生，各项污染物均加强了污染物排放控制，运营期各污染物均能实现达标排放。; 符合. 环境风险防控; （3.1）推动项目、区域、流域尺度环境风险评价和环境应急预案编制。定期开展环境污染隐患排查和计划执法，加强政府、企业环境风险应急演练管理。 （3.2）根据建设用地土壤环境调查评估及现有重金属污染场地调查结果，逐步建立污染地块名录及其开发利用的负面清单，合理确定土地用途。土地开发利用必须符合土壤环境质量要求。各部门在编制土地利用总体规划、城市总体规划、控制性详细规划等相关规划时，应充分考虑污染地块的环境风险，合理确定土地用途。制定实施受污染耕地安全利用方案，采取农艺调控、化学阻控、替代种植等措施，降低农产品重金属超标风险。暂时不能进行治理修复的污染地块，设置标志标识围栏，根据各地块的环境因地制宜采取建设撇洪导流沟渠、地表覆盖等措施减少雨水冲刷等风险管控措施。在未完成治理并通过验收前，不得用于农业、畜牧业以及工商业开发建设。; 项目属于城市桥梁项目，在完成建设后，将开展制定突发环境事件应急预案工作。; 符合. 资源开发效率要求; （4.1）能源：强化节能环保标准约束，严格行业规范、准入管理和节能审查，对电力、钢铁、建材、有色、化工、石油石化、煤炭、造纸等行业中，环保、能耗、安全等不达标或生产、使用淘汰类产品的企业和产能，依法依规改造升级或有序退出。推广使用优质煤、洁净型煤，推进煤改气、煤改电，鼓励利用可再生能源、天然气、电力等优质能源替代燃煤使用。 （4.2）水资源：大力推进农业、工业、城镇节水，全面推进节水型社会建设。; 本项目为城市桥梁项目，营运期资料消耗很少。; 符合. 综上分析，项目符合《衡阳市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》要求。 |

- 二、建设内容

| 地理位置 | 耒阳位于湖南省东南部，湘江的中上游，地处东经112° 38’至113°13’，北纬26° 08’至26° 43’之间，全市南北长62km，东西宽58km，北距衡阳50km；南临广东，是湖南省“五区一廊” 的南大门；东北邻安仁县；东南接永兴县；西南与桂阳县相交；西隔舂陵水与常宁市相望；北邻衡南县。南北长62km，东西宽58km，成不规则菱形，土地总面积26.561万公顷。 本项目位于耒阳市东江街道和蔡子池街道，线性工程地理坐标为：起点坐标为东经112.861626、北纬26.431570，终点坐标为东经112.869329、北纬26.426517。项目地理位置详见附图1。 |
| --- | --- |
| 项目组成及规模 | 一、工程名称、规模及产品方案 项目名称：耒阳市水十路铜锣洲大桥工程建设项目 建设单位：耒阳华毅房地产开发有限公司 项目性质：新建 项目投资：项目总投资16425万元 建设地点：耒阳市水东江街道和蔡子池街道区域 建设规模及产品方案：本项目耒阳市水十路铜锣洲大桥（杨武咀渡改桥）项目位于耒阳市水东江街道及蔡子池街道区内，本项目西起德泰隆路交叉口，跨耒水后终点与振兴北路交叉，主线全长0.97km，城市次干路标准，设计速度50km/h，双向四车道。桥梁长度645m，跨径组合：4×40+35+(48+2×85+48)+20+(4×40)，结构为预应力箱梁。主线桥左右两侧共设置四座坡道桥，坡道桥共长320m。主要建设内容：道路工程、排水工程、交通工程、照明工程、绿化工程及桥梁工程。 路面推荐采用沥青砼路面，设计荷载为BZZ－100，其余技术标准执行《公路工程技术标准》（JTG B01-2014）的规定。本项目全线为相同技术标准，具体见下表。 表2-1 主要技术指标一览表 - 序号; - 指 标 名 称; - 单位; - 采用值. - 1; - 公 路 等 级; - 城市次干路. - 2; - 车 道 数 量; - 4. - 3; - 设 计 速 度; - km/h; - 50. - 4; - 路 基 宽 度; - m; - 24. - 5; - 行 车 道 宽 度; - m; - 2*7. - 6; - 硬 路 肩 宽 度; - m; - 0. - 7; - 平曲线 半 径; - 极限最小; - m; - 260. - 一般最小; - m. - 不设超高最小; - m; - 260. - 8; - 竖曲线 半 径; - 凸型; - 极限最小; - m; - 4000. - 一般最小; - m. - 凹型; - 极限最小; - m; - 4500. - 一般最小; - m. - 9; - 最 大 纵 坡; - %; - 2.995. - 10; - 最 大 超 高; - %; - 4. - 11; - 设 计 洪 水 频 率; - 路基、小桥涵; - 1/100. - 大中桥; - 1/100. - 12; - 地震动峰值加速度; - g; - ＜0.05. - 13; - 地震动发应谱特征周期; - s; - 0.35. - 14; - 车 辆 荷 载 等 级; - 桥涵、路基; - BZZ-100. - 路面; - BZZ-100. 二、项目组成及主要环境问题 项目组成及主要环境问题见下表（本项目工程内容采用施工图设计）。 表2-2 项目组成及主要环境问题一览表 序号; 工程组成; 工程内容; 主要环境问题. 施工期; 运营期. 主体工程; 主桥; 结构; 本次主桥采用 (48+85+85+48)m 连续箱梁，引桥采用40m、35m、20m小箱梁，主桥桥墩采用群桩基础，墩身采用墙式墩，引桥桥墩采用柱式墩身，桩基础，桥台采用柱式桥台。桥梁全长645m。 上部：上部结构采用单箱单室变截面连续箱梁，控制断面梁高： 中间支点处5.2m，边跨直线段及主跨跨中处2.2m，其边跨和中跨高跨比分别为1/21.8和1/16.3。梁高变化段梁底曲线采用2次抛物曲线。 下部：主桥桥墩采用群桩基础，墩身采用墙式墩，引桥桥墩采用柱式墩身，桩基础，桥台采用柱式桥台，涉水桥墩为3个。 桥面：采用10cm厚沥青混凝土。 本项目不涉及跨河燃气和给排水工程。; 施工扬尘、废水 噪声 弃土渣; 交通噪声 扬尘 汽车尾气 固体废物. 桥面横 断面; 采用城市次干路，设计速度50km/h，24m路基，其组成为：0.5m 护栏+2.25m 人非混行道+18.5m 行车道+2.25m 人非混行道+0.5m 护栏，全宽24m。. 桥梁纵 断面; 建桥梁跨径为4×40+35+(48+2×85+48)+20+(4×40)m，主桥采用变截面现浇箱梁，引桥采用预应力简支 T 梁，桥面连续。. 引桥; 引桥采用预应力简支T梁，桥面连续。引桥采用4cm厚 SMA13+6cm厚Ac-20+SBS改性沥青防水层+10cm 厚C50 钢筋混凝土。. 交叉工程; 本项目路线控制性平面交叉共设置 5 处，起终点与现状道路交叉口。; 施工扬尘 废水 噪声 固废; /. 交通工程; 交通标志、交通标线、路侧护栏. 辅助 工程; 围堰工程; 本项目桥墩工程采用钢板桩围堰的方法施工，钻桩前在岸上挖好沉淀池，每台钻机均配备泥浆箱，用于储存、循环、沉淀泥浆。. 施工场地; 设置一处施工场地，占地面积0.3hm2，位于耒阳华毅房地产开发有限公司未开发的建设地块上，位于项目东侧。场地内设置材料堆放场、砂石料堆放区、临时堆土区、混凝土搅拌站、预制场。. 施工便道; 设置一处施工便道，占地面积0.16hm2，位于项目左侧路基旁。. 施工营地; 项目不设施工营地，施工人员就近租住附近民房。. 取土场; 本项目不设置取土场. 弃渣场; 本项目不设置新弃渣场，利用耒阳华毅房地产开发有限公司未开发的建设地块上的弃渣场. 工程用水; 耒水水量充沛，水质良好，可满足工程用水需要。. 工程用电; 项目施工生产紧靠居民区，区内已有国家和地方电网分布，工程用电可从附近电网中取得，可满足工程及生活用电。. 土石方工程; 本工程开挖土石方53272m3（其中土方38808m3，表土剥离12150m3，淤泥2314m3），土石方回填总量33431m3（其中土方26606m3，表土回填6825m3），弃渣19841m3（其中土方12202m3，表土5325m3，干泥2314m3），本项目弃渣置于耒阳华毅房地产开发有限公司未开发的建设地块上，并综合利用于该房地产开发过程中的填土工序。; 水土流失 植被破坏; /. 工程占地; 工程占地5.46hm2，其中永久性占地为4.99 hm2，临时性占地为0.46hm2; 水土流失 植被破坏; /. 拆迁工程; 本项目土地拆迁安置由政府部门在土地转让前完成，本工程不涉及拆迁安置。; /; /. 环保工程; 废水处理; 路面径流通过排水沟排入耒水; /; 废水. 废气处理; 汽车尾气通过加强排放监管和绿化; /; 废气. 噪声治理; 噪声通过加强管理和绿化带的降噪作用; /; 噪声. 固废处理; 车辆洒落物由环卫人员集中收集后进行处置; /; 固废. 三、交通量预测 根据项目可行性研究报告，交通运输部颁《公路工程技术标准》(JTG B01-2014)和《交通建设项目可行性研究报告编制办法》（2010年）的规定，交通量预测年限为调查年到公路建成运营后15年。项目计划于2022年12月通车，因此，本项目预测特征年为2023年、2030年、2037年。根据项目所在区域的实际交通情况，该项目路段预测交通量结果见下表。 表2-3 本项目交通量预测表 路段名称; 特征年交通量（单位：pcu/d）. 2023年; 2030年; 2037年. 车流量; 6917; 7523; 7996. 数量为标准小客车数. 表2-4 车型比例统计表 年份; 小型车; 中型车; 大型车. 2023年; 72%; 22%; 6%. 2030年; 75.9%; 17.1%; 7%. 2037年; 76.5%; 15.6%; 7.9%. 根据项目区域机动车出行量实际情况，综合交通量调查，项目区域日昼比为1.25，项目特征年交通量预测结果见下表。 表2-5 项目特征年交通量预测结果表（单位：辆/h） 预测年; 2023年; 2030年; 2037年. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 小型车; 249; 125; 285; 143; 306; 153. 中型车; 51; 25; 43; 21; 42; 21. 大型车; 8; 4; 11; 5; 13; 6. 四、主要原辅材料及机械设备 1、主要原辅材料 所需筑路材料为路基桥涵工程的石料及砼所需粗细骨料、路基路面的填筑料、粗集料、细集料。本项目所需砂石材料需从项目附近料场购买，材料较为丰富，各类材料均能符合项目建设的标准要求，材料运输也比较方便。 表2-6 外购主要原辅材料一览表 名称; 单位; 用量; 备注. 木材; m3; 76; 外购. 光圆钢筋; t; 127; 外购. 带肋钢筋; t; 517; 外购. 砂石; t; 200; 外购. 沥青混凝土; t; 50; 外购. 水泥; t; 3822; 外购. 电; kw·h; 391900; 地方电网供给. 水; m3; 2190; 工程用水可取自地表水，生活用水由市政自来水网提供. 原材料来源：工程所需筑路材料为路基桥涵工程的石料及砼所需粗细骨料、路基路面的填筑料、粗集料、细集料。本项目所需砂石材料需从项目附近料场购买，材料较为丰富，各类材料能符合项目建设的标准要求，材料运输也比较方便。施工场地混凝土搅拌站用于混凝土搅拌，预制场用于箱梁。 （3）工程用水 项目区耒水水量充沛，水质良好，可满足工程用水需要。生活用水由市政自来水网提供。 （4）工程用电 项目施工场地紧靠居民区，区内已有国家和地方电网分布，工程用电可从附近电网中取得，可满足工程及生活用电。同时施工单位应自备柴油发电机，供高峰或临时停电使用。 2、主要施工机械设备 项目作业机械类型较多，主要机械设备有挖掘机、推土机、平地机等，具体详见下表。 表2-7 项目施工设备一览表 机械类型; 型号; 数量（台、辆）. 反循环钻机; /; 1. 轮式装载机; ZL40; 2. 平地机; PY160A; 1. 振动式压路机; YZJ10B; 1. 三轮压路机; /; 1. 轮胎压路机; Z116; 1. 推土机; T140; 2. 轮胎式液压挖掘机; W4-60C; 2. 摊铺机; VOGELE; 1. 柴油发电机组; FKV-75; 1. 运输车; /; 4. 泥浆分离机; /; 1. |
| 总平面及现场布置 | ①施工平面布置 项目施工临时设施主要有施工场地、施工便道等。施工场地用于放置施工机械和施工材料。 施工场地：计划设置一处施工场地，占地面积0.3hm2。场地内设置材料堆放场、砂石料堆放区、临时堆土区、混凝土搅拌站、预制场。其中沥青混凝土外购，混凝土施工前剥离表土，集中堆放，并采取装土编织袋临时拦挡和无纺布临时苫盖措施。施工过程中，场地周边布设排水沟，末端设沉沙池。施工结束后，进行土地整治，回覆表土，复耕或植灌草绿化。 施工便道：施工便道距离本项目起点桩号约为50m，占地面积0.16hm2。 施工营地：项目不设施工营地，施工人员就近租住附近民房。 ②施工材料及运输 附近材料比较丰富，砼粗、细骨料及路基填料等可就近购买，质量和数量均可满足设计要求；路面材料需采购、远运，钢筋、水泥等就近购买，交通运输方便。 |
| 施工方案 | 一、工程实施方案 1、桥位方案比选 根据区域路网规划的研究结果，结合《耒阳市城市总体规划》(2015-2030)，本项目为总体规划路线，无项目比选方案。 2、桥型方案比选 为满足耒水规划Ⅲ级航道标准要求，并考虑因地制宜、便于施工和养护等因素，同时考虑目前国内外建桥经验、施工技术力量、施工设备及手段等多方面因素，从节省造价，选取经济跨径出发，设计对主桥上部结构推荐采用（48+85+85+48）m预应力混凝土连续箱梁，以主桥上部结构采用85m单跨预应力混凝土系杆拱进行桥型方案做比选。 表2-8 桥型方案比较表 项目; 推荐方案; 比较方案. 桥型; 小箱梁+预应力连续箱梁; 小箱梁+钢管砼系杆拱. 跨径; 4x40+35+48+2 x 85+48+20+4 x 40m; 6 x40+150+6×40m. 桥梁全长; 645m; 630m. 优点; 行车条件舒适，外形较美观；可采用悬臂预制拼装或挂篮现浇施工工艺； 施工时对通航影响小； 养护较简单。; 拱肋为二次抛物线，线形美观，主桥造型优美； 结构高度低，可降低线路标高，减小墩高。. 缺点; 悬臂挂篮与模板结构较复杂，施工用钢量大；节段长度较短，施工进度慢；由于中间跨径较大，造价较高；梁高相对较高。; 施工较为复杂，在吊装时，需搭设较高支架； 后期养护工作量较大，养护费用高；桥型较适合于城市道路；施工时对通航影响大。. 对环境的影响比选; 涉水桥墩（3 个），对水生生态的影响较方案二小，同时跨度85m，满足河道通航; 涉水桥墩（4个），对水生生态的影响大，同时跨度150m，满足河 道通航. 经综合比选，考虑到桥梁的整体美观性、施工工艺、质量控制难易程度和后期养护费用，以及通航河道船只的运行安全等因素，建设单位选取方案一作为本项目的建设方案，即主跨（48+85+85+48）m预应力连续箱梁结构为桥型方案。 3、桥梁结构设计 本次主桥采用 (48+85+85+48)m连续箱梁，引桥采用40m、35m、20m预制T梁，主桥桥墩采用群桩基础，墩身采用墙式墩，引桥桥墩采用柱式墩身，桩基础，桥台采用柱式桥台。桥梁全长645m。 - （1）48+85+85+48m变截面悬浇连续箱梁要点 1) 本设计图的设计基准期为100年，设计安全等级为一级，适用环境类别为Ⅱ类； 2) 上部结构采用单箱单室变截面连续箱梁，控制断面梁高：中间支点处5.2m，边跨直线段及主跨跨中处2.2m，其边跨和中跨高跨比分别为1/21.8和1/16.3。梁高变化段梁底曲线采用2次抛物曲线； 3) 箱梁横截面为两个单箱单室直腹板断面，箱梁顶板宽12m，底板宽6.6m，两侧翼板悬臂长2.7m。横坡为双向1.5%；箱顶横坡通过两腹板高差来调整。 4) 箱梁采用挂篮悬臂浇筑施工，纵向划分为墩顶0#梁段、18个对称悬浇梁段、中跨合龙段、边跨合龙段及边跨支架现浇梁段。墩顶0#梁段长10m，对称悬浇梁段长度从根部至跨中分别为：7x3.5m、3x4m，边跨现浇梁段分别长5.18m、3.5m，中、边跨合龙段长均为2m。 5) 箱梁桥纵向采用预应力钢绞线，塑料波纹管成孔，钢绞线标准强度1860Ma，锚下张拉控应力1395 MPa以及1340MPa。 6) 桥面铺装:采用10cm厚沥青混凝土。 7）桥梁伸缩缝:采用模数式伸缩装置。 - （2）40m、35m、20m小箱梁 本项目预应力混凝土小箱梁梁的设计基准期为100年，设计安全等级为一级。项目小箱梁结构设计如下。 1) 本设计采用先简支后结构连续体系，先简支后桥面连续体系。各墩位横桥向中心线径向布置，梁肋按直线预制，每片梁预制长度随曲率半径变化，梁长变化段应设置在靠梁端的第一个中横隔梁与腹板变宽点之间，平面曲线线型由边梁翼板悬臂长度变化或防撞栏位置变化调整。 2) 主梁断面：小箱梁高度2m，小箱梁梁间距均为2.957m，其中内梁预制宽度1.2m、边梁预制宽度1.65m，冀缘板中间湿接缝宽度0.557m；主梁梁底宽为1.0m。当桥跨处于超高缓和地段时，主梁行车道板顶面横坡度应严格按照《梁体预制长度平面图》中的横坡值进行预制。 3) 主梁横隔板：横隔板在横桥向上设有与桥面板横坡相对应的横坡度值，横隔板(包括梁端现浇连续段)下缘横坡折线式，梁端现浇连续段涉及支座预埋钢板范围横坡设为平坡。湿接缝范围的横隔板采用现浇混凝土连接。端横隔板及伸缩缝位置根据梁长调整，曲线桥端横隔板沿曲线径向布置。 4) 桥面铺装:设计总厚度 20cm，其中防水混凝土厚度 10cm，沥青混凝土厚度 10cm。 5) 桥梁支座：采用板式橡胶支座。 6) 桥梁伸缩缝:采用模数式伸缩装置。 4、路基工程 （1）路基设计原则 ①根据道路等级与使用要求，遵循因地制宜、合理选材、方便施工、利于养护的原则，结合当地条件和实践经验，对路基进行综合设计，以达到技术经济合理，安全适用的目的。 ②路基应具有足够的强度、稳定性和耐久性。 ③路基边坡设计以放坡处理为主，尽量少设置大型支挡构筑物，坡顶、坡脚采用弧形坡与地面自然衔接。 路基边坡（边坡坡度和高度）是影响路基稳定的重要因素之一。路基边坡的合理设计不仅能保证路基边坡的稳定，也能减少占地和土石方数量，最终减少工程总投入。但是，道路与周边地块的实施是否同步又是影响路基边坡设计的一个关键因素，特别是道路建设与周边地块建设的不同步，采用放坡形式同时考虑租借地、以及政策处理等一系列实际问题。 a.填方路基边坡 一般路段：第一级边坡坡率采用1：1.5，第二级边坡坡率采用1:1.75，每级边坡相接处，设置了2m的碎落台，边坡分级高度分为8米。 b.挖方路基边坡 一般路段：第一级边坡坡率采用1:1.5，第二级边坡采用1:1.75，每级边坡相接处，设置了2.0m宽的平台，每级边坡高度根据路堑边坡地质情况采用8米。 路基的防护和加固是保证路基强度和稳定性的重要措施之一。路基的设计，不仅应在路基的位置、高度、断面形状和尺寸、填料选择等方面有合理的设计，而且要根据道路性质和当地的条件，结合路基自身的类型和排水情况，采取相应的防护和加固措施。为了防止水流及其他因素对路基边坡的危害，保证路基边坡的稳定性，原则上路堤防护在满足路基安全前提下，充分考虑环境保护和景观要求，采用以植物防护为主、工程防护为辅的原则。 根据本项目周边用地规划类型与规划年限情况，宜对道路两侧进行简单防护，一般路段边坡采用普通湿法喷播撒草籽，以便后期利用。 路基压实度：填方路基的路床、零填及路堑路床的压实度应大于94%，上路堤压实度应大于94％，下路堤压实度应大于92％。辅道与主线采用统一标准。 （2）路基横断面 本项目主线定位为城市次干路，辅道为支路，结合道路沿线规划路网结构和交通量预测结果，同时考虑沿线规划用地性质和道路沿线现状实际情况（地形、地貌和实际开发情况），确定道路的横断面设计。 横断面布置方案： 主线道路：0.25m护栏+2.5m人行道+2.25m非机动车道+14m机动车道+2.25m非机动车道+2.5m人行道+0.25m护栏,全宽24m，西侧红线宽度36m（含两侧辅道）、东侧红线宽度46m（含两侧辅道）； 起点左右辅道（单向单车道）：0.5m路缘带+3.25m机非混行道+0.25m路缘带+2m人行道，全宽6m； 终点左右辅道（单向双车道）：0.75m路缘带+7m行车道+0.25m路缘带+3m人行道，全宽11m； 桥梁横断面：0.25m护栏+2.5m人行道+净18.5m+2.5m人行道+0.25m护栏,全宽24m。 - 桥面排水及纵向雨水收集系统 路面水通过路拱横坡排入路面两侧雨水篦子，通过雨水管纵向汇集后进入既有排水系统。桥面水通过桥面泄水孔纵向收集后进入竖向排水管道，最终进入耒水。 5、路面工程 路面设计以双轮组单轴载100kN为标准轴载，沥青混凝土路面设计基准期为15年。根据主线及辅道等级、行车道分为以下2种路面结构： 具体路面结构组合设计如下： ①机动车道路面结构设计 4cm 细粒式SBS改性沥青砼（AC-13C）-玄武岩 5cm 中粒式沥青混凝土（AC-16C) 7cm 粗粒式沥青混凝土（AC-25C) SBS改性沥青同步碎石封层+透层 18cm 5%水泥稳定碎石基层 18cm 4%水泥稳定碎石底基层 18cm 4%水泥稳定碎石底基层 15cm 级配碎石垫层 总厚 86cm（加1cm封层） ②机动车道路面结构设计 4cm 细粒式SBS改性沥青混凝土（AC-13C）-玄武岩 6cm 中粒式沥青混凝土（AC-20C） SBS改性沥青同步碎石封层+透层 20cm 5%水泥稳定碎石基层 20cm 4%水泥稳定碎石底基层 总厚 51cm（加1cm封层） ③人行道A结构设计 人行道采用绿道透水混凝土，具体结构如下： 5cm C20绿色强固透水砼 10cm C20强固透水砼素色层 15cm 级配碎石垫层 总厚 30cm ④人行道B结构设计 引道人行道路面结构面层同桥梁，具体结构如下： 1.5cm 广场砖 2.5cm M10水泥砂浆 20cm C20混凝土 3cm 中粗砂垫层 总厚 27cm 6、交叉工程 本项目与主要道路交叉共5处，具体形式如下表： 序号; 桩号; 道路名称; 交叉形式; 被交道宽度; 管理方式; 备注. 1; K0+000.000; 德泰隆路; 十字; 42; 信号灯. 2; K0+334.913; 429乡道; 下穿; 5. 3; K0+409.327; 沿江北路; 下穿; 20; 信号灯. 4; K0+727.279; 滨江路; 下穿; 30. 5; K0+969.484; 振兴北路; 环岛; 36. 7、交通工程 交通工程及沿线设施是道路的重要组成部分，是发挥市政道路经济效益、保障行驶安全必不可少的配套设施，是公路现代化、智能化的标志之一。 交通标志：根据道路所属路网区域交通组织情况，设置相应的警告标志、禁令标志、指示标志和指路标志，各标志形状、尺寸、颜色、字高均按规范和行车速度要求选用。 交通标线：按照《道路交通标志和标线》(GB5768-2009）的布设原则，本路段布设交通标线有：车行道边缘线、禁止跨越对向车行道分界线、可跨越同向车行道分界线、导向车道线、人行横道线、导流线、安全岛、非机动车路面标记和导向箭头等。 路侧护栏：在桥梁及引道范围外侧设置防撞护栏及人行道护栏，在主线中央设置对向分隔护栏。同时在桥下禁止通行区域设置护栏进行围挡。 交通信号灯：利用现代化设备服务于道路交通管理的手段和方法，包括交通信号控制、交通闭路电视监控和交通信息检测诱导等。信号灯设置符合《道路交通信号灯设置与安装规范》(GB14886-2016)。平面交叉口的机动车信号灯采用悬臂式，人行横道信号灯采用立柱式，在冲突处亦可附着在机动车灯立柱上。人行横道信号灯采用计时器灯具，以方便行人过街。各主要交叉路口加设监控灯。信号灯、监控灯具体位置及型式由交管部门或有资质的设计安装单位确定认证。 二、工程占地及土石方平衡 1、工程占地 工程占地5.46hm2，其中永久性占地为4.99 hm2，临时性占地为0.46hm2。临时占地包括施工便道和施工场地。 2、土石方平衡 本项目表土剥离重点区域为路基工程，临时工程（施工场地）占用菜地，路基剥离表土就近集中堆存于路基永久占地范围内的边缘位置，必须远离路基高填深挖路段，保持和施工作业面的一定距离，供施工结束后绿化覆土使用；临时工程剥离表土集中堆存于临时占地范围边缘，供其后期绿化复耕使用。 经土石方平衡分析，本工程开挖土石方53272m3（其中土方38808m3，表土剥离12150m3，淤泥2314m3），土石方回填总量33431m3（其中土方26606m3，表土回填6825m3），弃渣19841m3（其中土方12202m3，表土5325m3，干泥2314m3）。 3、拆迁 本项目建设过程中不涉及环保拆迁。 4、临时工程布置合理性分析 项目全线临时工程主要包括施工场地、施工便道、预制场、表土及物料堆场等，现分述如下： （1）施工营地 项目不设施工营地，施工人员就近租住附近民房。 （2）施工场地 本项目计划设置一处施工场地，主要用于设置仓库、材料堆放场、砂石料堆放区、拌合站、预制场等。 （3）施工便道 项目就近设置一处施工便道。 （4）弃渣场 本项目利用线路终点东侧80m处耒阳华毅房地产开发有限公司房地产开发建设的弃渣场，弃渣场的占地面积为100m2。施工产生的泥浆、钻渣收集后堆放在此弃渣场，干化后合理综合利用，严禁向耒水倾倒。 表2-9 临时工程设置及合理性分析一览表 序号; 工程名称; 设置位置; 占地情况; 占地类型; 环境合理性分析. 1; 施工营地; 租用附近民居，不单独设施工营地; /; /; 占地不涉及基本农田；施工场地距离河流较近，不在洪水汇流区，周围地质条件稳定；施工结束后可恢复；施工便道布设就近利用项目周边土路，减少了便道所需占地面积，故本项目临时工程布设合理。. 2; 施工场地; 桥梁左侧路基; 0.3hm²; 菜地. 3; 施工便道; 桥梁起始桩号50m; 0.16hm2; /. 4; 弃渣场; 项目东侧80m; 100m2; /. 三、施工组织方案 1、施工场地布置原则 根据项目规模、施工进度计划、高峰期施工人数，结合施工场地实际，在现场红线用地范围内布置施工临时设施。施工应满足安全文明施工要求： ①采取全封闭施工方案。 ②将高噪声源机械远离环境噪声敏感点。 ③建材运输避开上下班高峰，尽量在夜间进行，避免发生交通堵塞。 ④施工入口附近均设清洗池，以便进出车辆的清洗。 ⑤凡进场的材料设备必须按施工总平面布置图指定位置堆放整齐，不得随意乱放。 ⑥在施工期，应加强交通管理和组织，采取必要的限制与分流措施，减少因为施工车辆增多而带来的交通堵塞；同时要设置必要的警告、安全措施，以防止发生意外伤害事件。同时，还应加强施工管理，严禁施工车辆超速行驶。营运期，有关部门必须加大：“安全第一”的思想宣传，并在事故易发地安装相应的设备（如危险信号、附上标记等），以降低安全事故的发生率。 ⑦桥梁施工尽量安排在枯水期，避开雨季，防止雨水漫流将油污及其他污染物带入河中；采用预制构件和先进的施工方法，如钢板围堰施工；桥梁钻孔灌注桩施工产生的泥浆采取泥浆分离机回收泥浆，设置泥浆回收沉淀池沉淀处理，泥浆池应进行防渗处理，并设置围堰，防止泥浆及废水渗漏外溢；桥梁施工要充分考虑防洪、防涝需要，不得妨碍沿线地区防洪、排涝，必须保证河道畅通。 2、施工组织 ①施工平面布置 项目施工临时设施主要有施工场地、施工便道等。施工场地用于放置施工机械和施工材料。 施工场地：计划设置一处施工场地，占地面积0.3hm2。场地内设置材料堆放场、砂石料堆放区、临时堆土区、混凝土搅拌站、预制场。其中沥青混凝土外购，混凝土施工前剥离表土，集中堆放，并采取装土编织袋临时拦挡和无纺布临时苫盖措施。施工过程中，场地周边布设排水沟，末端设沉沙池。施工结束后，进行土地整治，回覆表土，复耕或植灌草绿化。 施工便道：施工便道距离本项目起点桩号约为50m，占地面积0.16hm2。 施工营地：项目不设施工营地，施工人员就近租住附近民房。 ②施工材料及运输 附近材料比较丰富，砼粗、细骨料及路基填料等可就近购买，质量和数量均可满足设计要求；路面材料需采购、远运，钢筋、水泥等就近购买，交通运输方便。 3、施工管理 ①围栏施工：施工现场必须连续设置牢固、安全、美观、整洁的硬质封闭围挡，并按规定搭设安全设施和警示标识。 ②路面硬化：施工现场进出入口、主要道路、施工场地、办公区必须进行硬化处理。 ③物料堆放：建筑材料、构件、机具应按施工图要求堆放，布置合理，建筑材料、构件必须做到安全、分门别类、堆放整齐、标识齐全。施工现场裸露的空地和集中堆放的土方、渣土、砂堆、灰堆等，必须采取覆盖、定时雾炮降尘等有效措施控制扬尘。严禁违章占道作业、占道堆放材料、构件、机具。水泥等可能产生严重扬尘污染的建筑材料要集中存放库房或严密遮盖。 ④建筑废料：施工现场应当设置垃圾站，施工垃圾、生活垃圾应分类存放，并及时清运出场。施工过程中的土方和建筑垃圾因故不能及时运走的，应分类集中堆放整齐并全面覆盖，禁止土方和建筑垃圾外溢或露天存放。 ⑤施工过程中，各类建筑垃圾应及时清理，日产日清，严禁将废弃的建筑材料作为燃料燃烧。建筑垃圾、工程渣土在48h内不能完成清运的，应当在施工工地内设置临时堆放场，临时堆放场应当采取围挡、覆盖等防尘措施。 ⑥施工现场出入口处应当设置运输车辆冲洗装置、地面水槽、泥浆沉淀装置，凡驶出工地车辆的轮胎、箱体应当经高压水冲洗干净后方可净车上路。 ⑦运输工程渣土、沙石及其他散体物料的车辆必须严格管理，安装使用全密闭机械装置。 4、施工时间 本项目计划于2021年4月开工，2022年12月竣工，施工工期 20 个月。 |
| 其他 | 无 |

- 三、生态环境现状、保护目标及评价标准

| 生态环境现状 | - 生态环境现状 （1）陆生生态环境现状 项目区域主要为居住地，居住地内只有少量菜地等。动物主要为家养动物和一些常见野生动物如麻雀、青蛙、老鼠等。 （2）水生生态系统 项目涉及地表水体主要是耒水，水生生物主要有浮游生物、虾、蟹和鱼类，其中鱼类主要有肉食性鱼类如马口鱼、鲇、鳜等和杂食性鱼类鲤鱼、鲫鱼等。项目评价区域内无珍稀野生动植物，也无重要水生生物自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等。 根据查阅资料及参阅水利部水库渔业研究所吴生桂、简东在“长江流域资源与环境”发表的《东江水库对耒水中下游原生动物的影响》，耒水生物资源调查结果如下： (1)耒水鱼类资源 从生态习性来看，耒水鱼类资源可以划分为五种生态类型： ①江湖半洄游性鱼类，如鲢、鳙、草鱼、青鱼等。 ②定居性鱼类，如鲤、鲫、鲶鱼、乌鳢等。 ③短距离洄游性鱼类，如团头鲂、三角鲂、大鳍鹱等。 ④山溪定居性鱼类，如犁头鳅、下司中华吸腹鳅、中间前台鳅等。 (2)饵料生物资源分布评价范围内的浮游植物种类组成以藻类为主。藻类中又以硅藻和绿藻为主。这些藻类大多是鱼类易于消化利用的饵料，它们的变动是衡量水域初级生产力的依据，同时也决定了水域中浮游生物的生产力。评价范围内的原生动物：肉足虫类的表壳虫、鳞壳虫、匣壳虫、圆壳虫和砂壳虫等属的种类检出率较高，纤毛虫的肾形虫、斜管虫、草履虫、膜袋虫、钟虫和似铃壳虫等属的种类也有较高的检出率。 评价范围内的底栖动物主要分布栖息在有机质含量较多的沿岸地带，呈不连续的块状分布；少数底栖动物栖息于水流湍急，水质清澈、底质为鹅卵石或砂石区域，有的伏于块石底部，以着生藻类和小型无脊椎动物为食。评价范围内底栖动物种类主要是扁形动物、环节动物、软体动物。 评价河段大型水生植物资源有挺水植物如菖蒲、香蒲、稗草、马齿、水葱、水芋、空心莲子草、水芹菜等，主要在耒水沿岸消落区。 2、环境空气质量现状 2.1 数据来源 为了解本项目所在地及周边大气环境质量现状，优先采用衡阳市生态环境局发布的《关于2019年12月及1-12月全市环境质量的通报》，2019年度耒阳市具体各污染物统计详见下文。 2.2 空气质量达标区判定 经统计分析，耒阳市2019年城市环境空气质量达标情况如下表3-1所示： 表3-1 2019年耒阳市环境空气质量统计情况表 评价因子; 平均时段; 百分位; 现状浓度 μg/m3; 标准浓度 μg/m3; 达标情况. SO2; 年平均浓度; -; 50; 60; 达标. NO2; 年平均浓度; -; 10; 40; 达标. CO; 年平均浓度; -; -; -; -. 百分位上日平均; 95; 1.5mg/m3; 4mg/m3; 达标. 臭氧; 年平均浓度; -; -; -; -. 8h平均质量浓度; 90; 146; 160; 达标. PM2.5; 年平均浓度; -; 36; 35; 不达标. PM10; 年平均浓度; -; 64; 70; 达标. 根据表3-1可知，2019年度耒阳市环境空气质量SO2、NO2、PM10的年平均浓度值均优于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准限值（年均值）；CO 24小时平均均值均优于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准限值（年均值）；O3的日最大8小时平均值均优于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准限值（日最大8小时平均值）；PM2.5出现超标情况。根据导则分析，项目所在地为大气环境空气不达标区。 超标原因分析：PM2.5超标可能是由部分区域能源结构以煤为主、部分企业污染物超标排放、交通车辆尾气等引起的。 区域达标规划：根据《湖南省污染防治攻坚战三年行动计划（2018—2020年）》（湘政发[2018]17号）《衡阳市污染防治攻坚战三年行动计划（2018—2020年）》（衡发[2018]20号），通过促进产业结构调整、优化产业空间布局、严格环境准入管理、优化调整能源结构、推动交通结构调整，大气环境质量状况可以得到进一步改善。 目前，耒阳市环境空气质量达标方案正在政府督导、市局制定中。根据耒环委发〔2018〕4号（关于印发《耒阳市2018年污染防治“水、气、土”实施方案及“夏季攻势”项目清单》的通知），具体的区域大气环境质量改善目标与实施方案已经在有条不紊的持续推进，基本目标为城区PM2.5 年平均浓度下降到46μg/m3以下；PM10年均浓度下降到71μg/m3以下；城市环境空气质量优良率达到81%以上。主要措施包括完成“散乱污”涉气企业整治工作；完成重点工业企业无组织排放治理；水泥制造行业完成提标升级改造；进一步加强烧制砖瓦行业综合整治；加快能源结构调整，实施“以电带煤”、“以气代煤”工程；积极推进生活面源污染防治；严格控制秸秆露天焚烧；提高燃油品质，强化用车监管；控制渣土运输扬尘，加强渣土运输监管等。在已过去的2018 年，城市区域大气环境质量已经取得阶段性成果，随着各项措施的持续深入推进，摘掉不达标区域帽子已为期不远。 3、地表水环境质量 本项目位于耒阳市东江街道和蔡子池街道，主要涉及河流为耒水。本次地表水环境质量现状评价，委托湖南中石检测有限公司对本项目桥梁跨越的耒水大桥处水质进行环境质量现状监测，监测时间2020年12月7日- 9日。 （1）监测断面 W1：耒水（拟建桥上游500m）断面； W2：耒水（拟建桥断面）断面； W3：耒水（拟建桥下游500m）断面（为下游水文站附近）。 （2）监测因子：水温、pH、色度、CODcr、BOD5、DO、NH3-N、TN、TP、SS、石油类、硫化物、阴离子表面活性剂、粪大肠菌群。 （3）监测结果分析：具体水质监测结果见表3-2。 表3-2 地表水检测结果 （单位:pH值无量纲，色度为倍，粪大肠菌群为MPN/L，其他均为mg/L） 检测点位; 检测项目; 检测日期检测结果; 标准指数; 标准值. 2020.12.7; 2020.12.8; 2020.12.9. W1：耒水（拟建桥上游500m）断面 26.422539389°N，112.85956532°E; 水温; 12.0; 12.2; 12.2; --; --. pH值; 6.74; 6.88; 6.76; 0.03~0.08; 6~9. 色度; 2; 2; 2; --; --. 悬浮物; 7; 8; 10; --; --. 溶解氧; 7.9; 7.8; 8.0; 0.83~0.88; 5. 化学需氧量; 5; 8; 6; 0.25~0.4; 20. 五日生化需氧量; 0.6; 0.8; 0.6; 0.15~0.175; 4. 氨氮; 0.248; 0.244; 0.252; 0.24~0.25; 1.0. 总磷; 0.11; 0.11; 0.11; 0.55; 0.2. 总氮; 0.81; 0.81; 0.80; 0.8~0.81; 1.0. 硫化物; 0.005L; 0.005L; 0.005L; --; 0.2. 石油类; 0.01L; 0.01L; 0.01L; --; 0.05. 阴离子表面活性剂; 0.05L; 0.05L; 0.05L; --; 0.2. 粪大肠菌群; 3.5×103; 2.8×103; 3.5×103; 0.28~0.35; 10000. W2：耒水（拟建桥）断面 26.429041063°N，112.865196985°E; 水温; 12.8; 11.9; 11.8; --; --. pH值; 7.04; 7.02; 7.08; 0.01~0.02; 6~9. 色度; 2; 2; 2; --; --. 悬浮物; 6; 8; 6; --; --. 溶解氧; 7.2; 7.4; 8.2; 0.79~0.91; 5. 化学需氧量; 8; 7; 5; 0.25~0.4; 20. 五日生化需氧量; 0.6; 0.6; 0.9; 0.15-0.225; 4. 氨氮; 0.280; 0.279; 0.282; 0.27~0.28; 1.0. 总磷; 0.11; 0.10; 0..11; 0.5~0.55; 0.2. 总氮; 1.69; 1.70; 1.71; 1.69~1.71; 1.0. 硫化物; 0.005L; 0.005L; 0.005L; --; 0.2. 石油类; 0.01L; 0.01L; 0.01L; --; 0.05. 阴离子表面活性剂; 0.05L; 0.05L; 0.05L; --; 0.2. 粪大肠菌群; 9.2×103; 5.4×103; 5.4×103; 0.54~0.92; 10000. W3：耒水（拟建桥下游500m）断面26.433482801°N，112.869574350°E; 水温; 11.7; 11.9; 12.3; --; --. pH值; 7.02; 7.06; 7.03; 0.01~0.02; 6~9. 色度; 2; 2; 2; --; --. 悬浮物; 9; 6; 5; --; --. 溶解氧; 8.1; 7.9; 8.2; 0.81~0.85; 5. 化学需氧量; 8; 10; 11; 0.4~0.55; 20. 五日生化需氧量; 0.7; 0.8; 0.6; 0.15~0.2; 4. 氨氮; 0.334; 0.325; 0.331; 0.32~0.33; 1.0. 总磷; 0.11; 0.10; 0.10; 0.5~0.55; 0.2. 总氮; 1.73; 1.71; 1.73; 1.71~1.73; 1.0. 硫化物; 0.005L; 0.005L; 0.005L; --; 0.2. 石油类; 0.01L; 0.01L; 0.01L; --; 0.05. 阴离子表面活性剂; 0.05L; 0.05L; 0.05L; --; 0.2. 粪大肠菌群; ≥2.4×104; 1.6×104; 1.6×104; 1.6~2.4; 10000. 备注：“ND”表示低于检出限值； 由上表可以看出，本项目桥梁跨越的耒水中的总氮监测因子超标，耒水拟建桥下游500m断面中的粪大肠菌群超标，总氮和粪大肠菌群项目不参与水质类别评定，其余监测因子均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求，地表水环境质量较好。 4、 声环境质量 （1）监测布点 根据工程特点、沿线环境敏感点及噪声源情况，监测点的布置以能反映沿线敏感点的声环境现状为原则，采用“以点代线，反馈全线”的方法进行布点，本次环评委托湖南中石检测有限公司对项目起点、终点以及沿线有代表性的敏感目标进行声环境质量现状监测，监测共选择8处敏感点进行了声环境现状监测，监测点位分布详见表3-3。 表3-3 声环境现状监测布点一览表 监测点位; 测点名称; 监测因子; 监测频次; 执行标准; 备注. N1; K0+000北侧15m 芳丽花苑小区; Leq（A）; 连续监测2天，每天昼夜各监测1次；监测时段为昼间（6:00-20:00）和夜间（22:00-06:00）; 执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类、4a标准; 居民集中区测点设在临路第一排房屋外1m处，测点高度为离地1.2m. N2; K0+000南侧20m 鸿泰国际小区. N3; K0+300北侧5m 思量桥居民点1. N4; K0+300南侧35m 思量桥居民点2. N5; K0+380北侧5m 思量桥居民点3. N6; K0+380北侧35m 思量桥居民点4. N7; K0+969东面60m 汤家湾居民点. N8; K0+969南面160m 杜甫学校. （2）监测时间与频次：2020年12月7日-8日，连续监测二天，各监测点按昼夜分段监测。昼间：6：00～22：00；夜间：22：00～次日6：00。监测分昼间、夜间，每次连续监测20分钟。 （3）监测方法：按照《声环境质量标准》（GB3096-2008）中有关规定进行。 （4）评价因子：等效连续A声级Leq。 表3-4 环境噪声监测结果统计表 单位：dB（A） 序号; 监测点名称; 监测 时间; 与道路 红线距离; 昼 间; 夜 间. 监测值 dB(A); 评价结果; 监测值dB(A); 评价 结果. N1; K0+000北侧15m 芳丽花苑小区; 2020.12.07; 15米; 55.6; 达标; 46.9; 达标. 2020.12.08; 54.9; 达标; 45.8; 达标. N2; K0+000南侧20m 鸿泰国际小区; 2020.12.07; 20米; 54.2; 达标; 46.4; 达标. 2020.12.08; 55.2; 达标; 45.2; 达标. N3; K0+300北侧5m 思量桥居民点1; 2020.12.07; 5m; 53.7; 达标; 47.6; 达标. 2020.12.08; 54.3; 达标; 46.7; 达标. N4; K0+300南侧35m 思量桥居民点2; 2020.12.07; 35m; 54.2; 达标; 46.8; 达标. 2020.12.08; 54.7; 达标; 46.1; 达标. N5; K0+380北侧5m 思量桥居民点3; 2020.12.07; 5m; 52.9; 达标; 47.1; 达标. 2020.12.08; 52.3; 达标; 44.6; 达标. N6; K0+380北侧35m 思量桥居民点4; 2020.12.07; 35m; 52.3; 达标; 44.6; 达标. 2020.12.08; 53.7; 达标; 45.2; 达标. N7; K0+969东面60m 汤家湾居民点; 2020.12.07; 60m; 53.4; 达标; 45.8; 达标. 2020.12.08; 54.5; 达标; 44.7; 达标. N8; K0+969南面160m 杜甫学校; 2020.12.07; 160m; 52.8; 达标; 45.2; 达标. 2020.12.08; 53.9; 达标; 43.8; 达标. 监测结果及分析：由监测结果可知，项目沿线噪声监测点昼、夜间噪声监测值皆满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类、4a类标准限值。 5、河流底泥环境质量现状监测 为了解本工程涉水桥墩河流底泥现状，2020年12月委托湖南中石检测有限公司对本工程涉水河流的底泥现状进行了监测。 - 监测断面布设 表3-5 底泥现状监测布点 监测点位; 样品种类; 监测因子; 监测频次. D1：耒水（拟建桥上游500m）断面; 底泥; pH、Cd、Hg、As、Pb、Cr、Cu、Ni、Zn; 监测1次. D2：耒水（拟建桥）断面; 底泥; pH、Cd、Hg、As、Pb、Cr、Cu、Ni、Zn; 监测1次. D3：耒水（拟建桥下游500m）断面; 底泥; pH、Cd、Hg、As、Pb、Cr、Cu、Ni、Zn; 监测1次. （2）监测时间和监测因子 底泥监测时间为2020年12月，监测因子有：pH、Cd、Hg、As、Pb、Cr、Cu、Ni、Zn。 （3）底泥环境现状监测结果 底泥环境监测结果见表3-6。 表3-6 底泥检测结果（单位：pH值无量纲，其他均为mg/kg） 检测点位; 检测项目; 检测结果. D1：耒水（拟建桥上游500m）断面; pH值; 6.56. 镉; 1.16. 汞; 0.368. 砷; 35.1. 铅; 53. 铬; 60. 铜; 36.5. 镍; 41. 锌; 162. D2：耒水（拟建桥）断面; pH值; 6.68. 镉; 1.53. 汞; 0.361. 砷; 45.5. 铅; 71. 铬; 68. 铜; 37.9. 镍; 43. 锌; 197. D3：耒水（拟建桥下游500m）断面; pH值; 6.88. 镉; 1.29. 汞; 0.348. 砷; 44.7. 铅; 54. 铬; 90. 铜; 29.8. 镍; 24. 锌; 133. |
| --- | --- |
| 与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题 | - 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： （1）项目区环境现状 项目区目前属于城市环境，项目区目前植被类型主要以少量菜地为主。项目区域生态现状图1-2所示。项目区目前主要污染物为生活污水和农业污染源和生活垃圾，根据现场调查，项目区的居民生活污水排入耒阳市桑德水务污水处理厂处理，根据监测结果表明，未出现地表水污染的现象。 项目耒阳段生态照片1; 项目耒阳段生态照片2. 图1-2 项目生态植被现状 |
| 生态环境保护目标 | ## 主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 根据项目性质和污染物排放特征以及所在区域环境关系，确定本项目环境保护目标如下： （1）社会环境保护目标 主要是项目沿线居民。 （2）水环境保护目标 经现场勘查和调查，项目主要涉及河流为耒水。项目水环境保护目标如下图所示： 表3-7 水环境保护目标 序号; 名称; 与本项目关系; 水体功能. 1; 耒阳淝江至耒阳水产取水口上游3000米段; 横跨大桥; Ⅲ类. 2; 跨水大桥下游500m处水文站; 下游500m; Ⅲ类. 3; 耒阳耒水饮用水水源保护区; 上游12300m; Ⅱ类. （3）生态环境保护目标 经过现状调查与核实，项目建设影响范围内无自然保护区和风景名胜区等生态敏感区。项目沿线主要生态保护目标见下表。 表3-8 生态环境保护目标 环境要素; 生态环境保护目标. 保护级别或情况说明; 环境影响源. 珍稀动植物; 无珍稀保护植物及动物; 工程占地、开挖活动、施工惊扰、伤害. 水土流失; 轻度及中度侵蚀; 开挖、占压扰动、弃土. 土地资源; 道路中心线两侧200m内范围内水质、土壤、水土保持. （4）大临工程环境保护目标 经现场勘查，本项目施工场地、弃渣场、施工便道等大临工程周边的环保目标如下所示。本项目大临工程设置于耒阳华毅房地产开发有限公司未开发的闲置空地上，同时合理利用耒阳华毅房地产开发有限公司已建的弃渣场，并综合利用渣土。 表3-9 大临工程环境保护目标 类别; 名称和编号; 坐标/m; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对方位; 相对中心线距离/m. X; Y. 大气 环境; 7; 汤家湾居民点; 686539.25; 2924166.01; 居民; 居民，约100人; 二类; 北; 60~200. 8; 杜甫学校; 686558.33; 2924031.08; 师生; 师生，约500人; 二类; 南; 160~200. 声环境; 7; 汤家湾居民点; 686539.25; 2924166.01; 居民; 居民，约100人; 二类; 北; 60~200. 8; 杜甫学校; 686558.33; 2924031.08; 居民; 居民，约50人; 二类; 北; 160~200. （5）主体工程环境保护目标 经现场勘查，本项目施工场地设置在本项目桥梁两端路基上，故本项目施工场地、主体工程环境敏感保护目标如下表所示。 表3-10主要大气、声环境保护目标 序号; 名称; 桩号; 距道路最近中心线/红线; 功能; 目标简介; 第一排建筑情况（距离为距红线距离）; 高差; 阻隔; 朝向; 环境特征. 声环境4a类; 声环境4b类; 声环境2类; 户数; 层数; 距离范围. 1; 芳丽花苑小区; K1+60; 道路左侧 40m; 居住; 500户约2000人; /; /; 30户/120人; 10F; /; 0m; 无阻隔; 侧对; 砖混结构，质量较好，窗户为铝合金. 2; 鸿泰国际小区; K1+70; 道路右侧 45m; 居住; 375户 约1500人; /; /; 20户/80人; 7F; /; 0m; 无阻隔; 侧对; 砖混结构，质量较好，窗户一般为铝合金. 3; 思量桥居民点1; K1+110; 道路左侧 30m; 居住; 15户 约60人; /; /; 2户/8人; 1-3F; /; 0.5m; 无阻隔; 侧对; 砖混结构，质量较好，窗户一般为铝合金. 4; 思量桥居民点2; K1+105; 道路右侧 60m; 居住; 20户 约80人; /; /; 5户/20人; 1-3F; /; 0.5m; 无阻隔; 侧对; 砖混结构，质量较好，窗户一般为铝合金. 5; 思量桥居民点3; K1+130; 道路左侧 30m; 居住; 10户/约40人; /; /; 2户/8人; 1-3F; /; 1m; 无阻隔; 侧对; 砖混结构，质量较好，窗户一般为铝合金. 6; 思量桥居民点4; K1+135; 道路右侧 60m; 居住; /; /; 20户 约80人; 2户/8人; 1-3F; /; 0m; 无阻隔; 侧对; 砖混结构，质量较好，窗户为铝合金. 7; 汤家湾居民点; K1+969; 道路右侧 85m; 居住; /; /; 25户 约100人; /; /; /; 1m; 无阻隔; 正对; 砖混结构，质量较好，窗户一般为铝合金. 8; 杜甫学校; K1+969; 道路右侧 185m; 学校; /; /; 约500人; /; /; /; 0.5m; 无阻隔; 正对; 砖混结构，质量较好，窗户一般为铝合金. |
| 评价 标准 | 一、环境质量标准 1、环境空气质量 执行国家《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准及其修改单中的二级标准要求。标准值见下表。 表3-11 环境空气质量标准限值 单位：mg/m3 执行标准; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）. 污染物名称; SO2; CO; NO2; O3; PM10; PM2.5. 取值时间; 年平均值; 0.06; /; 0.04; /; 0.07; 0.035. 日平均值; 0.15; 0.004; 0.08; 0.16; 0.15; 0.075. 1小时平均值; 0.50; 0.01; 0.20; 0.20; /; /. 2、地表水环境质量 耒阳耒水工业用水区河段执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准要求限值。具体见下表。 表3-12 地表水环境质量标准限值 序号; 监测因子; Ⅲ类标准. 1; pH; 6~9（无量纲）. 2; 水温; 周平均最大温升≤1℃；周平均最大温降≤2℃；. 3; 色度; --. 4; CODcr; 20mg/L. 5; BOD5; 4mg/L. 6; DO; 5mg/L. 7; NH3-N; 1.0mg/L. 8; TN; 1.0mg/L. 9; TP; 0.2mg/L. 10; SS; --. 11; 石油类; 0.05mg/L. 12; 硫化物; 0.2mg/L. 13; 阴离子表面活性剂; 0.2mg/L. 14; 粪大肠菌群; 10000（个/L）. - 声环境质量 执行国家《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类、4a类标准限值，标准值见下表。 表3-13 环境噪声标准限值 等效声级LAeq：dB 环境噪声; 时 段. 昼 间; 夜 间. 2类; ≤60; ≤50. 4a类; ≤70; ≤55. 二、污染物排放标准 1、废气 施工期：施工期废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的无组织排放监控浓度限值。 表3-14 大气污染物综合排放标准 污染物; 排放浓度限值（mg/m3）; 监控点及最高允许排放浓度. 施工期扬尘; 颗粒物; 1.0; 无组织排放监控浓度限值. 2、噪声 施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），营运期执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类、4a标准。 表3-15 建筑施工场界环境噪声排放标准 类别; 时段; 单位; 标准值; 执行标准. dB（A）; 昼间; 夜间. 噪声; 等效连续A声级; 施工期; 70; 55; 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）. - 表 3-16 声环境质量标准 单位：dB(A) 类别; 适用区域; 昼间; 夜间. 2; 以居住为主要功能的区域; 60; 50. 4a; 道路边界线外35m范围内区域; 70; 55. 3、固体废物 一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改中的固体废物控制要求；生活垃圾执行《生活垃圾填埋场污染控制标准》(GB16889-2008)。 |
| 其他 | 无 |

- 四、生态环境影响分析

| 施工期生态环境影响分析 | 一、工艺流程简述(图示)： 1、施工期生产工艺流程简述 本项目主要为桥梁新建工程，拟计划2021年2月份开工，2022年12月竣工。项目对环境的影响主要表现在施工期，施工期产生的主要污染因素为噪声、废气、废水、固废、水土流失及植被破坏等。项目各阶段施工顺序和工艺产生影响见下图。 图4-1 施工工艺流程及产污环节示意图 （1）施工组织及主要施工工艺 项目为新建项目，采用全封闭、分段施工的方式进行。 ①施工组织 全段施工组织应结合项目区域内特有的气象水文，路基工程、路面工程应尽量安排在非雨季施工，从而确保工程质量，加快工程进度，项目占地主要为菜地，应以机械创造较多的作业面同时施工，以确保全段同步完工，并确保对正常交通的干扰减小到最低程度。施工场地应合理布局，高噪声设备应设置在远离敏感点的一侧；项目运输时，应按照指定线路行驶；道路铺设时，应合理安排工作时间缩短铺设施工期，减少沥青混凝土路面施工过程沥青烟产生，禁止沥青砼的现场热拌。各分项工程必须遵循从准备工作—认可实施报告—实施—检测合格—转入下道工序的原则，并做好各工序的衔接配合，使之有条不紊。 ②施工工艺 本次主桥采用 (48+85+85+48)m连续箱梁，引桥采用40m、35m、20m预制T梁，主桥桥墩采用群桩基础，墩身采用墙式墩，引桥桥墩采用柱式墩身，桩基础，桥台采用柱式桥台。桥梁全长645m。上部结构均为预制结构，架桥机架设施工； 桥面铺装（自上而下）为：引桥采用 4cm厚SMA13+6cm厚Ac-20+SBS改性沥青防水层+10cm厚C50钢筋混凝土，主桥采用4cm厚SMA13+6cm厚 Ac-20+SBS改性沥青防水层。 沥青混凝土为外购成品混凝土，施工场地不设沥青混凝土搅拌站，但设置混凝土搅拌站。 搭建栈桥 围堰施工 桩基施工 承台施工 墩身施工 盖梁施工 桥面施工 埋设护筒 泥浆制备 钻进 清孔 下放钢筋笼 浇筑 养护 承台基坑 封底混凝土 钢筋绑扎 桥墩模板安装 浇筑 养护 图4-2 桥梁主要施工工艺流程 连接线路面（自上而下）为：2cm厚沥青表处+4cm细粒式SBS改性沥青AC-13+1cmSBS改性热沥青碎石封层+透层+15cm 5%水泥稳定碎石+15cm 4%水泥稳定碎石+15cm天然砂砾。 图4-3 路堑开挖施工工艺流程 图4-4 填筑路基施工工艺流程 项目具体建设流程及排污节点如下： A.勘查设计 项目前期由专业单位对桥梁线路进行实地勘察和图纸设计，确定本次工程线路走向。 B.桥墩工程 项目桩基施工采用反循环钻法成孔，吊放钢筋笼，浇筑混凝土，承台采用钢板桩围堰的方法施工。钻桩前在岸上挖好沉淀池，每台钻机均配备泥浆箱，用于储存、循环、沉淀泥浆。钻孔完成后使用架桥机进行钢筋笼的吊装，钢筋笼制作完成后进场安装，混凝土由罐车运输至施工场地，采用导管回顶法进行混凝土的灌注。灌桩出浆进入泥浆池进行土石的沉淀，沉淀后的泥浆循环使用，多余泥浆输送至岸上沉淀池，并定期清理沉淀池。主要施工工序为：孔口护筒埋设、护壁泥浆配制、钻孔、清底、吊装钢筋笼、灌注水下混凝土。承台施工采用基坑内抽水立模浇筑。 桥墩工程施工主要污染物为施工作业和车辆运输扬尘、施工场地和桥墩施工废水、施工机械噪声以及施工过程产生的废泥浆等建筑材料。 C.桥梁工程 项目预制箱梁全部现场预制，架桥机架设。拼接桥梁施工按先下构、后上构、再拼接的工序施工。 本工序主要污染源为施工设备运行时产生的噪声。 D.桥面施工 桥面现浇层浇筑完成后，进行桥面摊铺处理，桥面结构为沥青混凝土桥面。为保证桥面各结构层具有足够的强度和稳定性，桥面摊铺材料全部外购，并采用机械化施工方案，桥面结构材料均采用摊铺机摊铺，碾压按初压、复压、终压三个阶段进行。 本工序主要污染为桥面摊铺过程中摊铺设备运行时产生的沥青烟、噪声、少量施工废料。 E.运行通车 桥梁施工完成，经检验合格后通车。 本工序主要污染源为汽车尾气，路面径流、交通噪声。 ③施工方案、施工时序、时段、时限 项目采用机械与人工相结合的方式进行施工，为尽量减轻施工活动对人群带来的不利影响，评价要求建设单位应监督施工部门合理安排好施工时间、严禁夜间(22：00～06：00)进行机械施工，同时还应避免大风天气以及雨季施工。 ④施工交通运输 结合项目实际情况，本项目为新建项目，对交通的影响主要为施工车辆运输将加大局部交通压力，项目业主应与交通部门协调做好运输车辆路线规划，避开交通拥堵路段以及人群集中路段，尽量降低对周边居民和行人的影响，合理安排运输时间。 ⑤主要施工方法 本桥跨越耒水，桥位位于河道顺直处，有3处桥墩基础位于设计水位中。 A下部结构 本桥桩基全部采用冲孔成孔，再灌注混凝土。在桥位上游侧搭设钢栈桥，桥墩处搭设施工平台，桩基采用钢护筒护壁，承台采用钢围堰施工，在浇注承台时先浇注 15cm 封底混凝土，墩柱采用在承台上搭设支架滑模进行施工。两岸陆地桥墩按常规陆地施工方案进行施工。 B上部结构 引桥上部结构箱梁采用钢管桩+贝雷梁作为支架进行现浇施工。主桥预应力砼悬浇梁现浇箱梁采用挂篮悬臂浇注法施工。首先安装永久支座、设置硫磺砂浆临时支座、搭设落地临时支架，并对支架进行预压，然后施工 0 号段；待 0 号段完成后在 0 号段上拼装挂篮和对挂篮进行预压；然后利用挂篮对称悬臂灌注悬灌梁段，并保持相邻T 构的施工进度基本一致；在悬灌梁段施工结束前的 15 天左右， 采用托架法完成边跨现浇段施工。接着，根据设计要求，选择适当时机顺序进行合拢段施工。在部分合拢段施工完成、梁体成为稳定结构后，即可拆除临时支座、落梁于永久支座之上。然后再进行其它合拢段的施工。完成上述工作后，拆除全部临时设施，清理桥面，进行桥面施工。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境影响分析 | - 一、营运期生产工艺流程简述 项目运营期主要为机动车辆行驶产生的汽车尾气、降水冲刷路面造成的路面径流、过往车辆产生的垃圾及交通噪声对周边环境的影响。 二、主要污染工序： 1、施工期主要污染工序 废气：建筑施工过程中，产生的施工扬尘、沥青烟以及施工机械燃油尾气。 废水：建筑施工过程中，产生的施工废水及施工人员生活污水。 噪声：建设施工过程中，施工机械和设备产生的噪声。 固废：施工过程中产生的建筑垃圾；施工人员生活垃圾。 生态：施工过程中对水域生态环境的影响，主要是对浮游生物、底栖生物及鱼类产生的影响。 2、运营期主要污染工序 废气：运营期道路行驶车辆排放的尾气。 废水：运营期废水主要为路面径流。 噪声：运营期噪声主要来自车辆行驶产生的交通噪声。 固废：运营期固废主要来自于过往车辆产生的垃圾。 三、污染物排放及治理措施 1、施工期污染物排放及治理措施 （1）废水 项目施工期产生废水主要为施工人员生活污水和施工废水。本项目不设置机修点，主要利用周边已有的机修点解决维修问题，无机修废水产生。 ①施工废水 施工期主要水污染物为SS和石油类。施工机械跑、冒、滴、漏的污水及露天机械受雨水冲刷后产生的油水污染，运输车辆出入施工场地和设备产生的含油冲洗废水，灌浆废水和围堰废水等。 A．灌浆废水 由于项目桥墩涉水，因此，环评要求项目在桥墩钻孔过程中必须采取围堰施工，施工过程中会有含泥浆废水产生。钻孔泥浆由水、粘土（或膨润土）和添加剂（如碳酸钠，掺入量0.1~0.4%；羧基纤维素，掺入量<0.1%）组成，灌桩前提前在岸边挖好沉淀池，灌桩出浆进入沉淀池进行沉淀，沉淀后的上清液循环使用，不外排，清出的沉淀物运至临时弃渣场处置，灌浆废水不外排。 B．围堰废水 桥墩采用钢围堰，围堰工艺会对河底底泥产生扰动，使局部水域的悬浮物浓度升高，根据同类工程的研究表明，围堰施工时，局部水域的悬浮物浓度在80~160mg/L之间，但施工处下游100m范围外悬浮物增量不超过50mg/L，对下游100m范围外水域水质不产生污染影响，并且围堰施工工序短，围堰完成后，这种影响也不复存在。 C．施工期雨水 项目施工期间，路段上裸露的开挖路基及填筑边坡在当地强降雨条件下，产生大量的水土流失而进入周围水体，对水环境造成较大的影响，甚至淤塞泄排水沟渠。所以在施工期间要注意对这些裸露地表的防护。项目在施工时考虑了用防雨布对裸露地表进行遮盖。采取这些措施后，施工期间，降雨产生的面源流失对周围水环境的影响很小。 由于骨料、粉灰在运输、储存和加工使用的各个环节的抛撒散落，场地地面通常尘土较多，降雨径流SS含量极高，会对周围水体造成水体浑浊的影响。但由于降雨时日有限，降雨径流水量较小，在通过采取地面硬化，设置一个集水沉淀池，将该降雨径流废水引入沉淀池处理后排放，可缓解对周围水体的影响。 D．冲洗废水 拟建项目施工时使用的机械设备较多，一般情况下，都会产生含油冲洗废水，主要包括车辆冲洗废水和设备冲洗废水，主要污染物为SS和石油类，环评要求对施工设备冲洗水集中收集，经隔油沉淀池处理后回用不外排。 ②生活污水 项目施工期间不设施工营地，采用就近租用民房的方式解决。施工高峰期间施工人员及工地管理人员约30人，施工人员每人每天生活用水量按100L计，污水排放系数取0.9，则施工人员每天排放的生活污水量约2.7m3/d。施工人员生活污水可排入租用民居的化粪池处理，用作农肥灌溉周边农田，不外排。 （2）废气 施工大气污染源主要为施工扬尘、沥青烟以及施工机械燃油尾气。 ①施工扬尘 施工过程中扬尘主要来自三个方面：道路运输扬尘、临时堆场扬尘和施工作业点扬尘，扬尘污染是造成大气中TSP值增高的主要原因。 道路运输扬尘：机动车在运输土石方、建筑原料的过程中，车轮从施工场地、未铺装道路等携带的泥块、沙尘、物料以及车载土石方、建筑原料均会抖落遗撒，经往来车辆的碾压后形成粒径较小的颗粒物进入空气，形成道路运输扬尘。车辆行驶产生的扬尘占施工扬尘总量的60%以上。 临时堆场扬尘：由于施工需要，一些建筑材料都需要露天堆放，一些施工作业点的表层土壤在经过人工开挖后，临时堆放于露天，在气候干燥且有风的情况下，会产生大量的扬尘。 施工作业点扬尘：主要为主体工程路基填挖平整、碎石、砂土层铺设和临时工程施工场地内拌合站等施工时产生的扬尘。施工扬尘排放量与施工面积、施工水平、施工强度和土壤类型、气候条件等有关。 根据原西安公路交通大学对西安至临潼高速公路施工期间雾炮降尘实验可知，施工期使用雾炮可有效降低TSP浓度。 表4-5 施工期雾炮降尘试验结果 距路边距离(m); 0; 20; 50; 100; 200. TSP(mg/m3); 不洒水; 11.03; 2.89; 1.15; 0.86; 0.56. 洒水; 2.11; 1.4; 0.68; 0.6; 0.29. 降尘率%; 81; 52; 41; 30; 48. 因此，评价要求建设单位应督促施工方做好施工现场扬尘防护工作，建设期间定时雾炮抑尘，所使用的具有粉尘逸散性的工程材料，如砂石、土方或废弃物，应当遮盖或密闭处理。临时堆置的物料，则应采取覆盖防尘布、覆盖防尘网等措施，防止风蚀起尘。在风速大于3m/s时应停止挖、填土方作业。对开挖的弃方应及时外运回填，制定合理的物料运输路线，外运弃土渣车辆冲洗后出场地，采用材料覆盖，避免遗洒和漏失。全面推行现场标准化管理，需做到“灰霾重度污染气候条件下禁止施工。要加强对建设工地的监督检查，督促责任单位落实降尘、压尘和抑尘措施。 本项目沥青混凝土为外购，施工场地不设沥青混凝土搅拌站，因桥梁需要预制，故需要设置混凝土搅拌站。本项目所设混凝土搅拌站不得外供商品砼，只能自用，施工结束应即刻拆除。项目混凝土搅拌站和预制场内堆放的砂石料较多，由于生产作业以及车辆运输容易将尘土带入场地内，若不采取相应防治措施，遇风或车辆通过将产生扬尘，对场界外空气环境质量产生影响。为减轻拌合站、预制场扬尘对环境的影响，评价建议采取如下的大气环境污染防治措施：预制场、拌合站场地应硬化，保持场内地面路面清洁，及时清扫散落在场地内上的泥土和建筑材料，并雾炮降尘。石料堆放区内设置砂石料堆放棚，并雾炮降尘。粉状材料采用筒（仓）储存。 环评要求建设单位在施工过程中应严格做好道路施工场地的扬尘防治工作，按照“六必须”、“六不准”进行治理，即：必须打围作业、必须硬化道路、必须设置冲洗设施、必须湿法作业、必须配齐保洁人员、必须定时清扫施工现场；不准车辆带泥出门，不准运渣车辆冒顶装载、不准高空拋撒建渣、不准现场搅拌沥青混凝土、不准场地积水、不准现场焚烧废弃物。为预防和减轻重污染天气影响，以提高全市重污染天气预防、预警和应对能力，有效控制、减轻重污染天气条件下的风险和危害，保障人民群众身体健康。 ②沥青烟 项目建设使用沥青均外购，用无热源或高温容器将沥青运至铺筑工地，铺设过程中将产生沥青烟尘，其排放浓度较低，可以满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中的沥青烟尘最高允许排放浓度。 拟建项目全线均采用沥青混凝土路面，路面铺设过程中会产生沥青烟，沥青烟气主要成分包括非甲烷总烃和苯、甲苯、二甲苯及微量苯并[a]芘。沥青烟产生于炼化油系统的熬制工艺、拌合器拌合工艺及铺路时的热油蒸发等。本项目所需沥青量小且因地理位置影响，不设沥青混凝土搅拌站，项目所需的沥青均在当地购买商品沥青。运送沥青均采用罐装沥青全封闭式专用车辆装运，以防止沿程撒落污染环境。仅在摊铺和压实过程中产生少量的沥青烟。根据类似工程施工现场监测结果，施工期间空气污染源强可以满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中的沥青烟尘最高允许排放浓度。 表4-6 施工期空气污染源强 施工行为; 污染物种类; 下风向污染物浓度mg/m3. 50m; 60m; 100m; 150m. 铺设沥青; 苯并芘[a]; <0.001; /; /; /. THC; /; 0.16; /; /. PM10; /; 0.01; /; /. ③施工场地车辆、机械设备燃油废气 施工期间，机动车运送原材料、设备和建筑机械设备使用柴油时，均会排放一定量的燃油废气，其特点是排放量小，且属间断性无组织排放，由于其这一特点，加之施工场地开阔，扩散条件良好。一般未采取特殊的治理措施，但因本项目道路沿线散居敏感点较多，本环评要求施工单位在选用施工机械时，应选择新型环保型的设备并加强机械的维护，尽可能的减少烟气排放。施工期内应多加注意施工设备的维护，使其能够正常的运行，提高设备原料的利用率，尽量减少燃油废气的排放。 （3）噪声 在本项目施工期间，施工主要机械设备为平地机、压路机、运输汽车，这些机械运行时在距声源5m处的噪声值在76～90dB之间，施工机械噪声值见下表。 为减轻施工活动对周围环境的不良影响，评价要求建设单位应监督施工部门合理安排好施工时间、设备选型尽量采用低噪声设备、做好施工场所设备维护管理，严格规范操作，合理进行施工平面布置，严禁夜间进行机械施工。同时，作业时间应尽量避开居民午休时间，最大限度减轻施工活动对群众生活带来的不利影响。 表4-7 各种机械设备的噪声源强值 机械类型; 测试点; 施工机械距离（m） 最大声级Lmax（dB）. 轮式装载机; 5; 90. 平地机; 5; 90. 振动式压路机; 5; 86. 双轮双振压路机; 5; 81. 三轮压路机; 5; 81. 轮胎压路机; 5; 76. 推土机; 5; 86. 轮胎式液压挖掘机; 5; 84. 摊铺机; 5; 82. 发电机组; 1; 98. 为尽量避免施工作业对区域现有居民等生活、工作产生干扰，防止噪声扰民，建设单位必须督促各施工单位采取有效的噪声污染防治措施加以控制，为此评价提出如下噪声防治完善措施： ①施工前做好准备工作计划安排，包括人、物、材料等，并有专人指挥施工，争取在最短时间内完工，尽量缩短施工噪声对民众的影响时间段。 ②施工单位要合理安排施工作业时间，禁止夜间（夜间22：00~06：00）施工，尽量避免午休时间施工，以减小施工对其的影响。 ③施工设备尽量采用先进低噪声设备，对产生噪声的施工设备加强维护和维修工作。施工场地内合理布局，高噪固定声源采取远离居民住宅等敏感点布置，道路在进行路面施工时采取必要的隔声、降噪措施。 ④施工单位要加强与施工点周围农户的沟通和联系，做好受影响群众的思想工作，提高广大群众的认识，争取群众的理解和支持。 （4）固废 施工过程产生的固体废弃物包括建筑垃圾和施工人员的生活垃圾。 ①建筑垃圾 建筑垃圾包括拆迁产生的建渣、施工产生的废料、边角料、废包装材料、废弃土石方、桥梁基础施工清淤产生的淤泥、桩基施工产生的钻渣等。施工产生的废弃建材、废弃包装材料和拆迁产生的砖瓦，对可作为资源加以回收利用，既杜绝了浪费，又避免了乱堆乱放导致的环境污染。不能回用的建筑垃圾需运送至指定的建筑垃圾堆场处理。桥梁基础施工清淤产生的淤泥、桩基施工产生的钻渣放置于耒阳华毅房地产开发有限公司的渣土场，并综合合理利用。 土石方：根据水保资料，开挖土石方53272m3（其中土方38808m3，表土剥离12150m3，淤泥2314m3），土石方回填总量33431m3（其中土方26606m3，表土回填6825m3），弃渣19841m3（其中土方12202m3，表土5325m3，干泥2314m3）。不需要借土。 ②生活垃圾 项目施工期产生的生活垃圾，以0.5kg/d的人均生活垃圾产生量计算施工人员生活垃圾量，项目施工人员为30人，则施工期生活垃圾的产生量为15kg/d。生活垃圾采用小型垃圾桶收集后集中送附近市政垃圾收集点。 （5）生态、景观影响 ①土石方的开挖和路基填筑等工序使沿线的植被遭到破坏，地表裸露，从而使沿线地区的局部生态结构发生一定的变化。开挖后裸露地表在雨水及地表径流的作用下将引起大量的水土流失。对局部水文条件和陆生生态系统的稳定性影响较小。 ②车辆运行、爆破、路基和边坡加固、打桩等工序产生的施工噪声会对沿线小型动物造成负面影响。经当地林业部门相关人员确认，道路沿线无珍稀动植物集中分布。 ③项目路线全长969.484m，道路建设时开挖、填筑等施工行为，在一定程度上将破坏所经区域的原有自然景观。 ④项目建设使悬浮泥沙及水的浑浊度增大，透明度降低，不利于浮游植物的繁殖生长。施工会暂时性的破坏鱼类等水生生物的生存环境。 2、营运期污染物排放及治理措施 （1）废气 项目运营期大气污染物为汽车尾气和扬尘。扬尘来源于运送散装含尘物料时洒落、风吹等因素，道路上汽车行驶也会使路面积尘扬起，从而产生扬尘污染。汽车尾气主要来自曲轴箱漏气、燃油系统挥发和排气管的排放，主要有CO、NOX。CO是燃料在发动机内不完全燃烧的产物，主要取决于空燃比和各种汽缸燃料分配的均匀性。NOX是汽缸内过量空气中的氧气和氮气在高温下形成的产物，主要表现为NO2。 汽车尾气污染物采用下列模式计算其排放源强。 式中：Qj =j类气态污染排放源强(mg/s.m)； Ai = i型车预测年的小时交通量(辆/小时)； Eij = i型车j类气态污染物等速工况的单车排放因子(g/辆km) 表4-8 车辆单车排放因子推荐值(mg/辆•m) 平均车速(km/h); 50.00; 60.00; 70.00; 80.00; 90.00; 100.00. 小型车; CO; 31.34; 23.68; 17.90; 14.76; 10.24; 7.72. NOx; 1.77; 2.37; 2.96; 3.71; 3.85; 3.99. 中型车; CO; 30.18; 26.19; 24.76; 25.47; 28.55; 34.78. NOx; 5.40; 6.30; 7.20; 8.30; 8.80; 9.30. 大型车; CO; 5.25; 4.48; 4.10; 4.01; 4.23; 4.77. NOx; 10.44; 10.48; 11.10; 14.71; 15.64; 18.38. 根据上表及本项目交通量，参考执行车速为50km/h的源强，本项目车辆排放因子计算运营期大气污染物排放源强，见下表。 表4-9 运营期大气污染物排放源强(mg/辆•m) 污染因子; 2023年; 2030年; 2037年. CO; 0.43; 0.54; 0.63. NO2; 0.04; 0.04; 0.05. 减缓空气污染的对策措施：加强交通管理，规定车速范围，减少事故发生，严禁车辆超载，降低各类污染物的单车排放量。 项目路面采用沥青路面，扬尘污染相对较小。类比相关项目工程的营运期间大气环境影响，道路沿线营运期的主要气态污染物CO、NO2对沿线两侧的环境空气质量影响较小。随着桥梁交通量的不断增大，汽车尾气排放量也呈增加趋势。因此，建议有关部门加强管理，严格执行国家规定的汽车尾气排放标准，减少汽车尾气污染物的排放量，达到净化空气的目的。 （2）废水 ①路面径流 降雨冲刷路面产生的路面径流污水，影响因素包括降雨强度、降雨历时、降雨频率、车流量、路面宽度和产污路段长度等。 在车流量和降雨量已知的情况下，降雨历时一小时，降雨强度为81.6mm，在一小时内按不同时间采集水样，测定结果见下表。降雨初期到形成路面径流的30分钟内，雨水中的悬浮物和石油类物质的浓度比较高，30分钟以后其浓度随降雨历时的延长下降较快，雨水中BOD5随降雨历时的延长下降速度稍慢，pH值相对较稳定，降雨历时40分钟后，路面基本被冲洗干净。 表4-10 路面径流中污染物浓度值表 单位：mg/L 项目; 5～20min; 20～40min; 40～60min; 平均值. pH; 7.0～7.8; 7.0～7.8; 7.0～7.8; 7.4. SS（mg/L）; 231.4～158.2; 158.22～90.36; 90.36～18.71; 100. BOD5（mg/L）; 7.34～7.30; 7.30～4.15; 4.15～1.26; 5.08. CODCr（mg/L）; 200.5~150.3; 150.3~80.1; 80.1~30.6; 45.5. 石油类（mg/L）; 22.30～19.74; 19.74～3.12; 3.12～0.21; 11.25. ②危险品事故风险 运输车辆发生交通事故，尤其是发生危险物品泄露事故，会对人体健康、水环境和生态环境带来一定的危害。 （3）噪声 项目营运期噪声主要来自道路车辆行驶噪声。除道路行驶车辆的发动机产生噪声外，车辆行驶引起的气流湍动、排气系统、轮胎与路面的磨擦等也会产生噪声；此外，由于道路路面平整度等原因而高速行驶的汽车发生振动也将产生噪声。 汽车行驶的噪声起源于三个原因：发动机噪声、轮胎气泵噪声、轮胎与路面冲击噪声。汽车行驶的噪声的强弱不仅与车辆本身行驶速度有关，而且与车型密切相关，见表4-11。根据营运期车流量预测，得出各型车的平均辐射声级(dB)见表4-12。 表4-11 不同类型车辆的当量A 声级与车型关系（单位：dB(A)） 类型; 当量A声级Li. 小型车(3.5t 以下); Ls＝59.3＋0.23V. 中型车(3.5t－12t); Lm＝62.6＋0.32V. 大型车(12t 以上); Lh＝77.2＋0.18V. 注：适应车速20－80km/h。 表4-12 不同类型车辆Li值（单位：dB(A)） 类 型; Li(40km/h); Li(50km/h). 小型车(3.5t以下); 68.5; 70.8. 中型车(3.5t－12t); 75.4; 78.6. 大型车(12t以上); 84.4; 86.2. 针对项目运行期主要是交通噪声对沿线人群的影响，环评提出以下措施要求： ①加强行车管理，在路段进口处设交通标志，在居民区路段设置减速、禁鸣标志。 ②提高工程质量，并加强道路的维修养护，保证路面的平整度，以减少汽车在行驶过程中产生的振动和噪音。 （4）固体废弃物 由于本项目道路为城市公路建设，营运期全线固废主要为过往车辆产生的垃圾等。均由环卫部门定期对路面进行清扫处置。 |
| 选址选线环境合理性分析 | 2、选址选线合理性分析 本项目起讫桩号K0+000～K0+969.484，路线全长约969.484m，其中耒水河大桥长645m。根据自然资源部、国家发展和改革委员会发布实施的《限制用地项目目录（2012年本）》和《禁止用地项目目录（2012年本）》，本项目建设不属于其规定的限制用地、禁止用地范畴之内，本项目建设符合该法规要求。项目影响区域内无文物古迹。 - 本项目位于耒水耒阳工业用水区。本项目施工期生产废水通过设置隔油沉淀池，桥墩钻孔作业全部在围堰内进行，不与围堰外水体发生接触，围堰内产生的钻井渣、污泥，由循环的护壁泥浆将钻渣和污泥带到设在工作平台上的沉淀池，尽量利用开挖的土石方，将弃渣用于耒阳华毅房地产开发有限公司新建的房地产建设，综合合理利用，严禁向耒水倾倒。通过上述处理措施后，项目施工过程对水环境影响较小。 - 本项目渣土运输至耒阳华毅房地产开发有限公司房地产开发建设的弃渣场，由于弃渣场位于项目东侧，距离仅80m，且渣土由耒阳华毅房地产开发有限公司就地合理综合利用，所以本项目渣土运输应避让项目主体工程两侧的人群。 综上所述，本项目选址选线合理可行。 |

- 五、主要生态环境保护措施

| 施工期生态环境保护措施 | 一、施工期环境影响分析 项目属于新建桥梁工程，工程建设对环境的影响主要体现在施工期，其环境影响从以下方面进行分析。 1、水环境影响分析 施工期废水主要为生活污水和施工废水。 （1）施工废水 建筑施工废水主要来源于裸露地表及堆放的建筑材料被雨水冲刷产生的含泥浆雨水，灌浆废水、围堰废水、冲洗废水等，主要污染因子为SS。由于其产生量较少，因此修建临时沉淀池进行自然沉淀处理后用于雾炮降尘，不外排。冲洗废水经分级沉淀池处理后回用于生产，不外排。 ①桥梁基础施工对耒水水质的影响 - 桥梁施工悬浮泥沙主要发生在基础施工阶段。本工程主桥桥墩采用群桩基础，墩身采用墙式墩，引桥桥墩采用柱式墩身，涉水桥墩均采用反循环钻法成孔施工，吊放钢筋笼，浇筑混凝土，承台采用钢板桩围堰的方法施工。 - 项目主桥涉水桥墩3组，采用墙式墩，重力式桥台、扩大基础。项目涉水桥墩施工时桥墩水下基础施工采用围堰防水，钻孔作业在围堰中进行，产生的废渣运到指定地点临时堆放。因此桥墩施工产生的SS影响因素主要是围堰修筑过程中产生的，桥墩钻孔作业全部在围堰内进行，不与围堰外水体发生接触，因此在桥墩钻孔过程对水质基本不会产生明显影响。围堰内产生的钻井渣、污泥，由循环的护壁泥浆将钻渣和污泥带到设在工作平台上的沉淀池，将沉淀后的钻渣和污泥运至弃渣场，干化后定期运至市政指定的建筑垃圾填埋场，严禁向耒水倾倒，对水生生态的影响较小。 - 尽管如此，在施工初期围堰施工时仍将产生暂时和局部的悬浮物浓度升高，这些行为可能对局部水生动物的栖息环境有所影响，但影响是暂时的，且影响范围十分有限。根据类比资料，其影响范围在桥墩施工场地下游100m左右。综上所述，项目涉及耒水河段为Ⅲ类水体，水域功能主要为工业用水，通过采取钢板桩围堰施工产生悬浮物影响局部水域是暂时的，影响较小，且影响范围十分有限，将随着施工期的结束而消失，措施经济技术可靠，对水环境的影响较小。 - 水中基础的基坑开挖桥梁水中基础的施工方法是围堰法，围堰的作用主要是防水和围水，有时还起着支撑施工平台和基坑坑壁的作用。围堰必须满足以下的要求： - ①围堰顶高宜高出施工期间最高水位70cm，最低不应小于50cm，用于防御地下水的围堰宜高出水位或地面20 40cm。 - ②围堰的外形应适应水流排泄，大小不应压缩流水断面过多，以免壅水过高危害围堰安全，以及影响导流等。围堰内形应适应基础施工的要求，并留有适当的工作面积。堰身断面尺寸应保证有足够的强度和稳定性，使基坑开挖后，围堰不至发生破裂，滑动或倾覆。 - ③围堰要求防水严密，应尽量采取措施防止或减少渗漏，以减轻排水工作。 - 对围堰外围边坡的冲刷和筑围堰后引起的河床的冲刷均应有防护措施。 - ④围堰施工一般应安排在枯水期间进行。 - 本项目施工图设计跨水桥梁均采用钢板围堰进行防护。 ②桥梁上部结构施工对耒水水质的影响 项目主桥上部结构采取预制场预制，架桥机架设，封锚段均采用混凝土，桥面铺装层采用防水混凝土，由于混凝土采取泵送运输，因而混凝土撒落水体的可能大大减小，故本项目主桥上部结构施工对水环境基本不产生明显污染影响。 ③施工机械对耒水水质的影响 桥梁施工机械跑、冒、滴、漏的污油、露天机械被雨水等冲刷后产生油污也会引起耒水局部水体油污染以及出现含油钻渣。项目所在区域为耒阳耒水工业用水区。只要严格施工管理，及时维修机械设备，可有效减少施工机械的跑、冒、滴、漏，而露天机械被雨水等冲刷后产生含油污水量较少，持续时间短，含油钻渣通过隔油沉淀处理后，并通过含油废水收集装置收集后，交由有资质的单位处理，不会对水质造成明显影响。 ④施工场地废水影响 施工场地因雨水冲刷产生的高浊度含泥污水，会导致耒水泥沙含量增加，水质下降。材料堆放场内堆放的施工材料保管不善被暴雨冲刷进入水体引起水体污染。施工过程中产生的建筑垃圾、渣土等，若遇到强降雨作用，将大大增加地表径流中的污染物浓度和悬浮物颗粒；地表径流排入雨水管道或者直排耒水，将对耒水水质造成间接污染。评价要求，施工场地建临时沉淀池，废水经沉淀池沉淀后回用，不外排，对水环境影响小。 ⑤冲洗废水影响 施工期车辆进出场地冲洗和设备冲洗产生废水，主要污染物为SS和石油类，若含油污水直接排入水体，在水体表面形成油膜，对溶解氧恢复和河流水质造成一定的影响，因此需对这部分废水经隔油沉淀后用于施工场地雾炮降尘，不排入地表水体。 （2）生活污水 项目施工期间不设施工营地，采用就近租用民房的方式解决。施工高峰期间施工人员及工地管理人员约30人，施工人员每人每天生活用水量按100L计，污水排放系数取0.9，则施工人员每天排放的生活污水量约2.7m3/d。产生的生活污水排至化粪池后，用作农肥灌溉周边农田，不外排。 因此，施工期做好相应的防范措施对周边地表水无明显影响。 2、大气环境影响分析 施工大气污染源主要为施工扬尘、沥青烟以及施工机械燃油尾气。 （1）施工扬尘 1）主体工程施工扬尘 施工期扬尘污染造成大气中TSP增高，根据类比资料，施工扬尘的起尘量与许多因素有关，影响起尘量的因素包括：土方开挖起尘量、进出车辆带泥沙量、水泥搬运量、以及起尘高度、采取的防护措施、空气湿度、风速等。根据现场的气候情况不同，其影响范围也有所不同。 通过资料查询及类比分析项目可知，雾炮可以有效抑制扬尘，在施工期内对车辆行驶的路面实施雾炮抑尘，可以有效降低颗粒物浓度。施工期进行雾炮抑尘后的结果详见下表。 表5-1 施工场地雾炮抑尘结果（mg/m3） 距离; 5m; 20m; 50m; 100m. 颗粒物小时平均浓度; 不洒水; 10.14; 2.89; 1.15; 0.86. 洒水; 2.01; 1.40; 0.67; 0.60. 采取雾炮抑尘措施后并可将颗粒物污染距离缩小到20～50m。 通过资料查询及类比分析项目施工场地在采取防尘措施前后影响范围具体见下表。 表5-2 施工现场扬尘治理前后颗粒物浓度表（mg/m3） 产尘位置; 产尘因素; 治理前后; 距施工场界距离（m）. 10; 30; 50; 100; 150; 200; 400. 运输沿线料场、开挖现场; 开挖、建材、弃土运输装卸; 治理前; /; /; 8.0; 2.3; 1.0; 0.5; 0.3. 治理后; /; 2.0; 0.8; 0.5; 0.3; 0.1; /. 由上表可以看出，项目在采取扬尘控制措施以后，可以有效控制扬尘的影响范围，并且降低了颗粒物的浓度，防尘措施明显，能够有效减少扬尘对环境的影响。 在颗粒物影响范围内有芳丽花苑小区、鸿泰国际小区、思量桥居民点、汤家湾居民点，为进一步保护本项目对敏感点的影响，环评要求： 严格按照国家环境保护总局、建设部文《关于有效控制城市扬尘污染的通知》（环发[2001]56号）、《防治城市扬尘技术规范》等相关文件的要求对扬尘进行有效控制，将项目施工建设期的废气和扬尘污染降低到最小。总体要求，统筹城乡大气环境整治，建立有效。运行的灰霾污染防治联防联控工作机制，逐步完善灰霾污染防治法规政策和标准，主要大气污染物排放总量不断下降，空气环境质量逐步改善，灰霾污染有效控制。治理措施如下： ①要求施工单位文明施工：每天定时使用雾炮降尘，并对撒落在路面的渣土及时清除，清理阶段做到先洒水后清扫，避免产生扬尘对周边敏感点正常生活造成影响；施工现场必须设置明显的标牌；施工现场必须有恰当的标语和安全警戒标志，并设置在恰当位置；施工单位在施工现场周边设立围护设施，应当设置硬质封闭式围护设施作业，并保持工地周边整洁；施工现场应确保进出道路通畅、平整、坚实；材料临时堆放整齐，并悬挂标牌。 ②由于路面扬尘量与车辆的行驶速度有关，速度越快，扬尘量越大，因此，在施工场地对施工车辆必须实施限速行驶；在施工场地出口放置防尘垫，对进出的运输车辆轮胎进行清洗；自卸车、垃圾运输车等运输车辆不允许超载，定时对运输路线进行清扫，运输车辆出场时必须封闭，避免在运输过程中的抛洒现象。 ③施工场地设置围挡，对施工场地堆放的材料采用篷布完全遮盖，以免因风起尘对周围敏感点、大气环境造成影响。避免雨季、大风天气进行物料运输、施工。 ④大风天气和重污染天气时应停止施工。 ⑤施工现场设置2.5m～3m的施工围挡，以降低扬尘对敏感点影响。 ⑥施工出入口应设置洗车台以及临时沉淀池，用于防止水土流失以及减少扬尘产生。 同时，为了进一步加大扬尘的污染防治力度，在项目施工过程中，必须采取文明施工，避免扬尘污染，措施如下： A.运输沙、石、水泥、土方、垃圾等易产生扬尘物质的车辆，必须封闭严密，严禁撒漏。 B.施工建设使用的商品沥青混凝土外购，不设沥青拌合场，建设使用的混凝土由自建的混凝土搅拌站制造。 C.严禁抛撒建筑垃圾。建筑垃圾应及时清运并在指定的垃圾处置场处置。 D.施工工地运输车辆驶出工地前必须作除泥除尘处理，严禁将泥土带出工地。 2）临时作业点（拌合站、预制场）扬尘 项目拌合站、预制场内堆放的砂石料较多，由于生产作业以及车辆运输容易将尘土带入场地内，若不采取相应防治措施，遇风或车辆通过将产生扬尘，对场界外空气环境质量产生影响。项目取土过程会产生部分扬尘，可通过雾炮抑尘有效降低产生的扬尘。为减轻拌合站、预制场扬尘对环境的影响，环评建议采取如下的大气环境污染防治措施：a.砂石原料全部在封闭式存储；b.原料上料、配料、搅拌等设施均密闭，粗骨料配料计量点设置雾炮装置，以减少粉尘无组织排放；c.砂石等粗骨料由皮带输送至搅拌机，在落料口安装密封罩，减少粉尘无组织排放；d.搅拌层、称量层、车辆冲洗平台设置冲洗设施，并在平台四周设置排水沟，排水沟与分级沉淀池连接，冲洗废水进入沉淀池；e.沉淀池沉淀物收集后入棚存储，不得露天堆放；f.搅拌主机卸料口设置防止混凝土喷溅设施，保持地面清洁；g.生产作业区的地面全部硬化，及时清扫和雾炮降尘工作。 因此，本项目在做到以上扬尘控制措施后，对周围敏感目标的影响较小，不会对项目所在地空气环境造成较大影响。 （2）沥青烟的影响 道路路面施工阶段，沥青烟气主要出现在沥青裂变熬炼、搅拌和路面铺设过程中，其中以沥青熬炼过程中沥青烟气排放量最大。本项目不设沥青拌合站，项目所需的沥青均在当地购买商品沥青。环评要求，须采用罐装沥青专用车辆装运，以防止沿程撒落污染环境，合理安排沥青铺设时间，缩短沥青运输车辆在现场的等待时间。因此沥青烟气的排放浓度较低，可以满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中沥青烟气最高允许排放浓度，对周围环境影响较小。 （3）施工机械和运输车辆废气的影响 施工期间，使用机动车运送原材料、设备和建筑机械设备的运转，均会排放一定量的CO、NOx以及未完全燃烧的THC等，其特点是排放量小，且属间断性无组织排放。项目区域施工场地开阔，绿化面积大，扩散条件良好，通过选用先进的机械设备、加强设备维护、不使用劣质燃料等方法，施工期间产生的尾气不会对项目区域内的大气环境造成较大影响。 综上所述，本项目施工期间产生的各类废气经相关措施治理后对工程区大气环境影响不大。 3、噪声环境影响分析 （1）噪声源 道路施工需借助于各种机械进行，据调查，目前常用的筑路机械主要有：挖掘机、推土机、平地机、压路机等。 （2）施工噪声可近似视为点声源处理，根据点声源噪声衰减模式，估算出离声源不同距离处的噪声值，预测模式如下： 式中：L1、L2—距声源r1、r2处的等效A声级dB(A)； r1、r2—接受点距声源距离，m。 （3）各声源在预测点产生的合成声级采用以下公式计算： 式中：Lpe—叠加后总声级，dB(A)； Lpi—i声源至基准预测点的声级，dB(A)； n—噪声源数目。 根据点声源噪声衰减模式可计算出施工机械设备噪声值随距离衰减的情况，计算结果见下表。 表5-3 主要施工机械不同距离处的噪声值 机械名称; 不同距离处的噪声值(dB(A)). 5m; 10m; 20m; 40m; 60m; 80m; 100m; 150m; 200m; 300m. 反循环钻机; 90; 84; 78; 72; 68.5; 66; 64; 60.5; 58; 54.5. 轮式装载机; 90; 84; 78; 72; 68.5; 66; 64; 60.5; 58; 54.5. 平地机; 90; 84; 78; 72; 68.5; 66; 64; 60.5; 58; 54.5. 振动式压路机; 86; 80; 74; 68; 64.5; 62; 60; 56.5; 54; 50.5. 三轮压路机; 86; 80; 74; 68; 64.5; 62; 60; 56.5; 54; 50.5. 轮胎压路机; 84; 78; 72; 66; 62.5; 60; 58; 54.5; 52; 48.5. 推土机; 87; 81; 75; 69; 65.5; 63; 61; 57.5; 53; 49.5. 由上表可知，施工机械噪声级昼间在施工点60m范围内符合标准限值，夜间在距施工点300m处噪声衰减值符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)的要求。项目连接线两侧有芳丽花苑小区、鸿泰国际小区、思量桥居民点、汤家湾居民点等敏感点，其距离距道路中心线均较近，施工将对附近敏感点造成干扰，特别是夜间噪声影响，必须采取有效的噪声污染防治措施加以控制。 环评提出以下噪声防治措施： A.施工前做好准备工作计划安排，包括人、物、材料等，并有专人指挥施工，争取在最短时间内完工，尽量缩短施工噪声对民众的影响时间段。 B.施工单位要合理安排施工作业时间，禁止夜间（夜间22：00~06：00）施工，尽量避免午休时间施工，以减小施工对敏感点的影响。若确因工艺需要进行夜间施工，项目方应向相关部门进行申请，得到批准后，并告知附近居民取得理解后方可进行。 C.施工设备采用先进低噪声设备，对产生噪声的施工设备加强维护和维修工作。合理进行施工平面布置，在进行路面施工时，高噪固定声源采取远离敏感点布置，并在高噪声设备四周设置临时声屏障。 D.施工单位要加强与施工点周围居民的沟通和联系，做好受影响群众的思想工作，提高广大群众的认识，争取群众的理解和支持。 E.施工时避开周边敏感点的敏感时段，同时要求施工单位通过文明施工，加强有效管理加以缓解敲击、人的喊叫等施工活动声源。本项目主要在乡村区域，施工方应合理有效的制定施工计划，提高工作效率，把施工时间控制在最短范围内，并提前发布公告，最大限度的争取民众支持。 F.加强对集中居民点等路段的施工管理，合理制定施工计划。监理单位做好监理工作，配备一定数量的简易噪声测量仪器，随时对施工噪声进行监测。 G.对于高噪声设备需安装减震降噪措施，以降低其噪声的产生。 H.施工时加高施工围挡，尽量避免多机械同时施工，加快施工时间等措施。 总体来看，由于本工程路线较短，工程量较小，使用大型机械及高噪声设备的施工工点、需要的作业时间均较少，施工期噪声的环境影响范围和程度均有限。施工噪声影响是暂时的，将随着施工期的结束而消失，在采取上述噪声防治措施后，项目施工不会对评价范围内声环境产生严重不利影响。 4、固体废弃物影响分析 （1）建筑垃圾 ①建筑垃圾：建筑垃圾包括废弃的建材、包装材料，桥梁下部结构施工产生的泥浆及钻渣等。施工产生的废弃建材、废弃包装材料，可作为资源加以回收利用的优先回收利用，剩余的建筑垃圾及时清运，可送至建筑垃圾处理场或做妥善处置；做到工序完工场地清洁。施工完毕后的泥浆经自然沉淀固化后，用作绿化覆土。如遇到机械漏油等情况，可能会产生含油钻渣，该含油钻渣主要污染特征为机械油扩散，出现该情况，应及时导入隔油沉淀池，进行处理 ②弃方：经土石方平衡分析，开挖土石方53272m3（其中土方38808m3，表土剥离12150m3，淤泥2314m3），土石方回填总量33431m3（其中土方26606m3，表土回填6825m3），弃渣19841m3（其中土方12202m3，表土5325m3，干泥2314m3）。 环评要求：按照水土保持方案设置挡渣墙、排水沟、沉砂池，施工结束后进行土地平整、表土回覆、撒播草籽绿化等。 （2）生活垃圾 由于项目建设租用当地村民房屋，不设施工营地，在租用民房处设置垃圾收集点对于施工人员产生的生活垃圾进行收集，安排专人定期送附近市政垃圾收集点。环评要求：运送途中要避免垃圾的遗撒，必须采用毡布覆盖，不允许超载，出场前一律清洗轮胎，沿途不要随路散落，也不要随意倾倒建筑垃圾，制造新的“垃圾堆场”。同时应该特别注意对临时垃圾堆放收集的维护管理，对堆放点定期喷杀菌、杀虫药水，减少蚊虫和病菌的滋生。 综上所述，本工程施工期间产生的各类固废均得到合理、有效处置，评价认为施工期产生的固废对工程区环境影响不大。 （3）底泥 本项目属于道路桥梁项目，运营期间正常情况下不外排涉及重金属类废水，当桥上车辆发生危险事故时，项目事故废水直接流入事故废水池，再交给有资质的单位处理。施工期在桥墩钻孔过程中采取围堰施工，施工过程中会有含泥浆废水产生。钻孔泥浆由水、粘土（或膨润土）和添加剂（如碳酸钠，掺入量0.1~0.4%；羧基纤维素，掺入量<0.1%）组成，灌桩前提前在岸边挖好沉淀池，灌桩出浆进入沉淀池进行沉淀，沉淀后的上清液循环使用，不外排。沉淀后的钻渣和污泥运至弃渣场，干化后由耒阳华毅房地产开发有限公司合理综合利用，严禁向耒水倾倒。 综上所述，本项目施工期和运营期对底泥影响较小。 5、生态环境影响分析 （1）占地和景观影响 项目建设主要占用菜地。项目永久占地使土地的生物量减少、生态系统的调节作用有所削弱，同时，土地用途的变化也对区域景观的结构和功能产生影响。本项目桥梁工程区采取表土回覆并在桥底施工迹地撒播草籽进行绿化，其他道路采取表土回覆综合护坡（绿化），施工便道采取土地整治撒播灌草籽进行绿化，施工场地采取表土回覆、复耕、撒播灌草籽进行绿化，弃渣场采取表土回覆撒播灌草籽绿化。对区域土地利用影响较小。 （2）对陆生动物资源的影响 根据现场调查结果，拟建桥梁周边无受保护的珍稀动物资源，但仍有小型爬行动物（如蛇）、两栖动物（青蛙）、鸟类（麻雀）分布。施工期间，分布在该项目范围内的小型爬行动物（如蛇）两栖动物（青蛙），由于项目建设，施工人员干扰活动和施工机械对这些动物的活动有一定的影响，使他们会迁移到非施工区。施工完成后，项目范围内的小型爬行动物可以回到其他生态环境内，不会对其生存造成威胁。 （3）对水域生态环境的影响 ①施工悬浮泥沙对水生生物的影响分析 A.对浮游生物和底栖生物的影响 悬浮泥沙对浮游生物的影响主要反映在悬浮泥沙导致水的浑浊度增大，透明度降低，不利于浮游植物的繁殖生长。此外还表现在对浮游动物的生长率、摄食率的影响等。 新建桥梁的桥墩对流速影响不大，不会因此导致额外的泥沙淤积。施工期对作业点附近水域浮游生物有一定影响，但局限在桥墩两侧附近距离范围内，且这种影响是暂时的，随着桥梁水中施工结束而消失。施工后浮游生物和底栖生物将重新分布、恢复，对区域浮游生物和底栖生物生物量、密度、种群结构等不会产生大的影响。 B.对鱼类的影响 施工前，建设单位应当在桥墩处设置地表水与水生态环境监测点位，监测该处鱼类的种类和数量。设置地表水与水生态环境监测点位时，捕捞上来的鱼类要及时放流，保障鱼类的安全。因水中悬浮物在许多方面对鱼类产生不同的影响，故施工作业会破坏鱼类等水生生物的生存环境，不过鱼类等水生生物在遇到外界干扰时会选择逃离不利的生存环境，有自动规避的本能，且本工程施工对耒水的水质影响有限，鱼类等水生生物有规避的空间。本项目施工期选择避开鱼类繁殖期，施工期禁止施工人员捕捞等行为。施工结束后，先前的生存空间和质量恢复到此前的水平，鱼类等水生生物又回到工程区域河段生存，项目不涉及鱼类三场和洄游通道（具体见附件7）。因此，本工程施工期间悬浮泥沙影响范围和时限均较小，鱼类受影响较小。 ②施工噪声对水域生态的影响 项目施工噪声主要来自各种施工机械作业噪声，其中以打桩噪声为最大。水域中某些生物对噪声较敏感，但由于打桩在钢护筒内进行，打桩噪声传入水域的能量有限，鱼类等水生生物有规避的本能，因此施工噪声不会对水生生物造成危害。为减少施工期对生态环境的影响，建议采取下述生态保护措施：加强桥梁两端处的绿化建设；施工时间选择在耒水枯水期间；施工时保持水中机械清洁，避免机械油污污染水体，结束后应立即清理建筑垃圾。 6、生态恢复措施 （1）永久占地恢复 在所有永久建筑完工后，应立即进行裸露区的植被恢复。恢复时根据各地段的实际情况，因地制宜地对各类施工迹地进行绿化恢复，尽量减少工程区内的施工痕迹。如原为草丛植被的应恢复为草丛。 施工迹地的绿化恢复过程中将尽量采用当地树种、草种，最好是利用原自然植被的建群种进行恢复。建群种在整个植被中盖度最大，生物量最大，占有空间也最大，并在建造群落、改造环境以及物质与能量交换中作用最突出。绿化的草种和树种，一定是当地的土著物种，让其自然恢复。 （2）渣场恢复处理措施 由于渣场是人工再塑作用下形成的松散堆积体，初期稳定性差，为防止渣堆松滑、垮塌，同时再塑原有景观，拟采取工程和植物措施相结合的方式进行防护和美化。 在渣场使用以前，应该取出表层土壤放在旁边备用。各渣场堆渣结束后应做好渣场背坡排水和渣场顶面平整措施，使渣场边界与周围地形自然连接，减少人工痕迹。渣场平整后，地面上应该使用原备用土壤进行覆土、翻松，并在渣顶种植灌草，植草种类应选择与周围环境相适应的当地常见植物，然后实现灌木、乔木树种的自然恢复。 （3）道路施工迹地恢复 施工便道在施工过程中将严格按照设计规范要求，人工削坡和填方必须达到稳定边坡要求，并根据沿线地质情况，采取相应的工程护坡措施。工程尽量作到挖填平衡，少量弃渣将集中堆放至就近的工程渣场，严禁沿途随意乱堆、乱倒。对于裸露面，视开挖高度采用种草植物护面或浆砌格栅草皮护面。在施工结束后，对道路路面进行坑凹平整， 采取速生乔灌绿化方式进行迹地恢复。绿化树种选择以当地常见树种为主，林下撒播草种。 （4）施工生产设施区恢复措施 施工临时设施在建设过程中，应充分考虑综合利用要求，进行建筑物美化设计，工程竣工后，施工临时设施中除部分临时建筑物和临时道路结合评价区规划予以保留和改建外，其它与工程建设无关的临时设施和道路将全面拆除，对施工临时建筑物及废弃杂物及时清理，整治施工开挖裸露面，对所占耕地恢复其原使用功能，非耕地在施工临建设施拆除后，根据当地条件，种植经济林。 （5）道路沿途植被恢复 道路开挖的堆填土将使道路及周围的植被受到破坏，对于挖土后形成的陡急坡面应采用相应的草丛覆盖，沿渠也应种植一定绿化树种，可起到一定保持水土、加固渠岸和美化的作用。 （6）施工便道恢复 施工期结束后及时对施工便道完成垃圾清运和表土的凹坑回填并恢覆表土，占用菜地的施工便道在施工结束时应进行复垦或植被恢复。 （7）弃渣场生态恢复要求 1）表土是土地整治和恢复的重要资源，对项目设计的弃渣场进行弃渣前应进行表土的剥离和收集贮存； 2）弃渣场的土地整治，应选本地植物物种； 3）原则上按照原地类进行恢复，增加土壤肥力，2-3 年可恢复为旱地。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境保护措施 | 一、营运期环境影响分析 1、大气环境影响分析 （1）评价等级 根据《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018），本项目为等级公路，项目无服务区、车站等大型集中排放源，因此项目大气评价等级为三级。 （2）大气环境影响评价分析 项目营运期产生的主要大气污染物为车辆行驶激起的扬尘及排放的汽车尾气，汽车尾气中包含CO、NOx（以NO2作为评价因子）。 本项目区域大气环境质量较好。项目路面均为沥青混凝土，设计行驶速度较低，产生的扬尘较小；并且本项目车辆较少，车速也较小，产生的路面扬尘较小。因此，只要加强管理，定期安排环卫人员对道路进行清扫，保持路面清洁，道路扬尘对区域大气环境质量影响较小。 汽车尾气污染物主要集中在公路沿线，随着距道路边线距离的增加，环境空气中污染物的扩散浓度逐渐降低。项目建成以后，随着公路交通量的不断增大，汽车尾气排放量也呈增加趋势。因此，建议主管部门加强管理，严格执行国家规定的汽车尾气排放标准，减少汽车尾气污染物的排放量；并加强交通管理，限制汽车尾气超标车辆进入本项目道路；同时在道路两侧种植行道树、绿化带，达到净化空气的目的。因此，在加强管理的基础上，项目在营运期汽车尾气不会对当地大气环境产生明显影响。 综上所述，本项目营运期各污染物不会对区域大气环境造成明显影响。 2、水环境影响分析 （1）评价等级判定 根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》HJ2.3-2018，本项目地表水环境影响为水污染影响型，根据水污染影响型建设项目评价等级判定标准，具体如下： 表5-4 水污染型建设项目评价等级判定地表水等级判定 评价等级; 判定依据. 排放方式; 废水排放量Q/m3/d；水污染物当量数W/无量纲. 一级; 直接排放; Q≥20000或W≥600000. 二级; 直接排放; 其他. 三级A; 直接排放; Q＜200且W＜6000. 三级B; 间接排放; -. 根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）评价等级确定原则，本项目为交通运输项目，运营期无废水排放，地表水评价等级为三级 B。三级 B 可不开展区域污染源调查。 （2）地表水影响分析 桥梁建成后，主要为两岸居民提供通行通道，桥面上车辆来往不可避免会有少量固体碎屑撒落在桥面，也会有一些油污滴在桥上，汽车保养状况不良、发生故障、出现事故等时，都可能泄漏汽油和机油污染路面，但本项目设置事故应急池收集项目产生的事故废水，环评建议在主体大桥两端分别设置一个50m3的应急事故池，事故废水交给有资质的单位处理。通过上述处理措施后，本项目产生的事故废水对环境影响不大。 运营期废水主要来源于降水产生的沥青路面径流。 沥青路面径流影响分析：项目营运期水环境影响主要为初期雨水对水环境的影响。在车流量和降雨量已知的情况下，降雨历时一小时，降雨强度为81.6mm，在一小时内按不同时间采集水样，测定结果见下表。降雨初期到形成路面径流的30分钟内，雨水中的悬浮物和石油类物质的浓度比较高，30分钟以后其浓度随降雨历时的延长下降较快，雨水中BOD5随降雨历时的延长下降速度稍慢，pH值相对较稳定，降雨历时40分钟后，路面基本被冲洗干净。 路面排水一般有集中排水和分散排水两种形式。本项目排水本着整体考虑、局部设计、排水通畅、兼顾环保的原则来布置。路面水通过路拱横坡排入路基两侧边沟、排水沟导出路基范围；挖方边沟设矩形边沟，填方路段设梯形边沟，城镇路段边沟需加盖板。沿河路段靠河侧地面线较陡，靠河侧的水可通过地表漫流方式排出路基范围。桥面水通过桥面径流收集系统先进入收集池，最终进入耒水。 对河流水利的影响分析：根据收集资料显示，本项目桥梁横跨耒水，有3组桥墩涉水。设计时桥梁主孔跨径和桥下净空应满足通航和行洪要求，设计通航等级为Ⅶ级，符合耒水通航和行洪要求，不会影响耒水正常通航行洪。 耒阳耒水饮用水水源保护区位于本项目上游11km，本项目对耒阳耒水饮用水水源保护区影响较小；本项目下游3000m处为耒阳淝江至耒阳水产取水口，本项目营运期废水只有沥青路面径流，对下游取水口影响较小。 3、声环境影响分析 - （1）预测模式 - 本次评价采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）中推荐的公路噪声预测模式进行预测；其中部分参数参照《公路建设项目环境影响评价规范》（JTGB03—2006）确定。 - ①车速 车速计算参考公式如下： vi=k1ui+k2+1k3ui+k4 ui=vol(ηi+mi(1−ηi)) 式中： ——第i种车型车辆的预测车速，km/h；当设计车速小于120km/h时，该型车预测车速按比例降低； ui—该车型的当量车数； ηi—该车型的车型比； vol—单车道车流量，辆/h； mi—其他2种车型的加权系数。 k1、k2、k3、k4分别为系数，如下表所示。 表5-5 车速计算公式系数 车型; k1; k2; k3; k4; mi. 小型车; -0.061748; 149.65; -0.000023696; -0.02099; 1.2102. 中型车; -0.057537; 149.38; -0.000016390; -0.01245; 0.8044. 大型车; -0.051900; 149.39; -0.000014202; -0.01254; 0.70957. ②车型分类 车型分类（大、中、小型车），方法见下表。 表5-6 车型分类标准 车型; 总质量（GVM）. 小; ≤3.5t以下，M1，M2，N1. 中; 3.5t～12t，M2，M3， N2. 大; ＞12t，N3. 注：M1，M2，M3，N1，N2，N3和GB1495划定方法相一致。摩托车、拖拉机等应另外归类。 ③交通噪声预测模式 LAeq(h)i=(LoE)i+10lg(NiViT)+10lg(7.5r)+10lg[(Ψ1,Ψ2)π]+ΔL−16 式中： LAeq（h）i——第i类车的小时等效声级，dB（A）； ——第i类车速度为Vi，km/h；水平距离为7.5 m处的能量平均A声级，dB（A）； Ni——昼间，夜间通过某预测点的第i类车流量，辆/h； r——从车道中心线到预测点的距离，m； Vi——第i类车的平均车速，km/h； T——计算等效声级的时间，1h； Ψ1、Ψ2——预测点到有限长路段两端的张角（rad），如图7-1所示： 图7-1 AB为路段，P为预测点 ΔL——由其他因素引起的修正量，dB（A），可按下式计算： ΔL=ΔL1+ΔL2+ΔL3 ΔL1=ΔL坡度+ΔL路面 ΔL1=Aatm+Agr+Abar+Amusc 式中： ΔL1——线路因素引起的修正量，dB（A）； ΔL坡度——公路纵坡修正量，dB（A）； ΔL路面——公路路面材料引起的修正量，dB（A）； ΔL2——声波传播途径中引起的衰减量，dB（A）； ΔL3——由反射等引起的修正量，dB（A）。 混合车流模式的等效声级是将各类车流等效声级叠加求得。如果将车流分成大、中、小三类车，那么总车流等效声级为： ④单车行驶辐射噪声级 1).第i种车型在参照点（7.5m处）的平均辐射噪声级（dB）按下式计算： 小型车：LA，S=12.6+34.73log（SS）+Delt（纵） 中型车：LA，m=8.8+40.48log（SM）+Delt（纵） 大型车：LA，L=22.0+36.32log（SL）+Delt（纵） 式中：右下角注S、M、L──分别表示小、中、大型车； 2).源强修正 A.公路纵坡引起的交通噪声源强修正量△L坡度 公路纵坡修正量△L坡度按下式计算： 大型车：△L坡度=98×β （dB） 中型车：△L坡度=73×β （dB） 小型车：△L坡度=50×β （dB） 式中：β——公路纵坡坡度，%。 B.公路路面引起的交通噪声源强修正量△L路面 取值按下表取值。 表5-7 常见路面噪声修正值 单位：dB（A） 路面类型; 不同行驶速度修正量km/h. 30; 40; ≥50. 沥青混凝土; 0; 0; 0. 水泥混凝土; 1.0; 1.5; 2.0. 注：表中修正量为在沥青混凝土路面测得结果的修正。 C.地面覆盖物吸收衰减因子α 声波在传播过程中受地面覆盖物的吸收产生衰减，桥梁两侧主要为荒草地，土质松散，取α值为0.5。 D.声波传播途径中引起的衰减量△L2 障碍物衰减量（Abar） a．声屏障衰减量（Abar）计算 无限长声屏障可按下式计算： 式中： f——声波频率，Hz； δ——声程差，m； c——声速，m/s。 有限长声屏障计算： Abar仍由上式公示计算，然后根据图7-2进行修正，修正后的Abar取决于遮蔽角β/θ。图7-2a中虚线表示：无限长屏障声衰减为8.5dB，若有限长声屏障对应得遮蔽角百分率为92%，则有限长声屏障的声衰减为6.6dB。 图7-2 有限长度的声屏障及声源的修正图 b．高路堤或低路堑两侧声影区衰减量计算。 高路堤或低路堑两侧声影区衰减量Abar为预测点在高路堤或低路堑两侧声影区内引起的附加衰减量。 当预测点处于声照区，Abar＝0 当预测点位于声影区，Abar取决于声程差δ。 由图7-3计算δ，δ=a+b+c。再由图7-4查出Abar。 图7-3 声程差δ计算示意图 图7-4 噪声衰减量Abar与声程差δ关系曲线（f=500Hz） c．房屋附加衰减量估算值 房屋衰减量可参照GB/T17247.2附录A进行计算，在沿公路第一排房屋影声区范围内，近似计算可按图7-5和表7-8取值。 图7-5房屋降噪量估算示意图 表5-8 房屋噪声附加衰减量估算量 房屋状况; Abar. 40～60%; 3dB. 70～90%; 5dB. 以后每增加一排房屋; 1.5dB最大绝对衰减量≤10dB. ⑤环境声级计算 预测点P处的环境噪声为： （dB） 式中：——预测点环境噪声级，dB； ——预测点公路交通噪声值，dB； ——预测点的背景噪声值，dB。 - （2）预测参数 ①交通量 项目的交通量预测采用“四阶段”法，预测特征年为2021年、2023年、2030年、2037年、2040年，该项目路段预测交通量结果见表1-4。噪声预测分别以2023、2030、2037年作为近期、中期、远期噪声预测时间点。 ②车型比及昼夜比 根据项目可研成果，项目各预测年交通量车型比见表1-5。 ③车辆折算系数 根据项目可研，车型折算系数见下表。 表5-9 车型折算系数表 编号; 汽车代表车型; 车辆折算系数; 说明. 1; 小客车; 1.0; ≤19座的客车和载质量≤2T的货车. 2; 中型车; 1.5; >19座的客车和载质量2T～≤7T的货车. 3; 大型车; 2.0; 载质量>7T～≤14T的货车. ④车流量 根据可研提供特征年交通量（pcu/d）、车型比、车型折算系数和昼夜比系数，计算出本项目各段路绝对车流量（辆/h），见表1-6。 - （3）预测点位 公路沿线200m范围内敏感点情况及分布见表3-7。由现状监测结果知，公路沿线敏感点受周边交通噪声影响较小，本评价采用现状监测结果作为声环境预测本底值；未进行环境现状监测的预测点位，近似采用距离近、环境特点相似、声源类似的已有环境背景噪声作为预测点环境噪声背景值。 - （4）预测软件 本次噪声预测采用环安科技公司的噪声环境影响评价系统（NOISESYSTEM），环安噪声环境影响评价系统（NOISESYSTEM）是根据《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ2.4-2009）构建，基于GIS的三维噪声影响评价系统。软件综合考虑预测区域内所有声源、遮蔽物、气象要素等在声传播过程的综合效应，最终给出符合导则的计算结果。适用于工业项目、公路项目和铁路项目环境噪声的三级、二级和一级评价。 - （5）交通噪声预测 根据上述噪声预测模式和预测参数，结合实际情况，在桥梁AK0+000与连接线交叉地方，垂直于连接线设置一条200m的噪声预测线接受点，距道路中心线不同距离处的噪声预测值见表5-10。 |

表5-10 水十路铜锣洲大桥断面交通噪声预测结果 年份; 时段; 距公路中心线不同距离(m)处的交通噪声贡献值dB（A）. 10; 20; 30; 40; 50; 60; 70; 80; 90; 100; 110; 120; 130; 140; 150; 160; 170; 180; 190; 200. 2023; 昼间; 62.53; 59.33; 57.53; 56.27; 55.3; 54.5; 53.83; 53.25; 52.74; 52.28; 51.87; 51.49; 51.14; 50.82; 50.52; 50.24; 49.97; 49.73; 49.49; 49.27. 夜间; 59.59; 56.39; 54.59; 53.33; 52.36; 51.56; 50.89; 50.31; 49.8; 49.34; 48.93; 48.55; 48.2; 47.88; 47.58; 47.3; 47.03; 46.79; 46.55; 46.33. 2030; 昼间; 63.51; 60.31; 58.51; 57.25; 56.27; 55.48; 54.81; 54.23; 53.71; 53.26; 52.84; 52.46; 52.12; 51.79; 51.49; 51.21; 50.95; 50.7; 50.47; 50.24. 夜间; 60.55; 57.35; 55.56; 54.29; 53.32; 52.53; 51.85; 51.27; 50.76; 50.3; 49.89; 49.51; 49.16; 48.84; 48.54; 48.26; 48; 47.75; 47.51; 47.29. 2037; 昼间; 64.24; 61.04; 59.24; 57.98; 57.01; 56.21; 55.54; 54.96; 54.45; 53.99; 53.58; 53.2; 52.85; 52.53; 52.23; 51.95; 51.68; 51.44; 51.2; 50.98. 夜间; 61.28; 58.08; 56.28; 55.02; 54.05; 53.25; 52.58; 52; 51.49; 51.03; 50.61; 50.24; 49.89; 49.57; 49.27; 48.99; 48.72; 48.47; 48.24; 48.02. 经计算可知，噪声预测达标距离为公路中心线外50m。 （6）敏感点噪声预测 通过叠加声环境质量现状检测出的背景值，各敏感点的噪声预测结果分别见表5-11。 表5-11 各敏感点的噪声预测结果一览表 敏感点名称; 桩号; 所属声功能区; 首排房屋距道路中心线距离（m）; 高差（m）; 评价年; 环境噪声预测值（dB）; 标准值（dB）; 超标量（dB）. LAeq; LAeq; LAeq. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 芳丽花苑小区; K1+60; 4a类; 40; 0; 2023年; 58.83; 54.17; 70; 55; /; /. 2030年; 59.41; 54.99; 70; 55; /; /. 2037年; 59.88; 55.63; 70; 55; /; 0.63. 鸿泰国际小区; K1+70; 2类; 45; 0; 2023年; 58.6; 54.09; 60; 50; /; 4.09. 2030年; 59.21; 54.92; 60; 50; /; 4.92. 2037年; 59.69; 55.56; 60; 50; /; 5.56. 思量桥居民点1; K1+110; 4a类; 30; 0.5; 2023年; 60.6; 57.06; 70; 55; /; 2.06. 2030年; 61.39; 57.93; 70; 55; /; 2.93. 2037年; 61.99; 58.6; 70; 55; /; 3.6. 思量桥居民点2; K1+105; 2类; 60; 0.5; 2023年; 56.91; 51.82; 60; 50; /; 1.82. 2030年; 57.36; 52.52; 60; 50; /; 2.52. 2037年; 57.73; 53.08; 60; 50; /; 3.08. 思量桥居民点3; K1+130; 4a类; 30; 1; 2023年; 60.33; 56.94; 70; 55; /; 1.94. 2030年; 61.16; 57.83; 70; 55; /; 2.83. 2037年; 61.8; 58.52; 70; 55; /; 3.52. 思量桥居民点4; K1+135; 2类; 60; 0; 2023年; 56.15; 51.42; 60; 50; /; /. 2030年; 56.68; 52.19; 60; 50; /; /. 2037年; 57.11; 52.79; 60; 50; /; /. 汤家湾居民点; K1+969; 2类; 85; 1; 2023年; 55.91; 50.22; 60; 50; /; 0.22. 2030年; 56.29; 50.91; 60; 50; /; 0.91. 2037年; 56.61; 51.44; 60; 50; /; 1.44. 杜甫学校; K1+96; 2类; 185; 0.5; 2023年; 54.3; 47.41; 60; 50; /; /. 2030年; 54.51; 47.91; 60; 50; /; /. 2037年; 54.7; 48.32; 60; 50; /; /.

|  | - （7）运营期噪声影响防治措施及建议 ①方案比选 通过模式预测可知，营运期叠加背景值后，项目周边居民点噪声预测值有不同程度的超标，须采取相应的保护措施。 本项目在改善区域交通条件的同时，对沿线环境敏感点产生交通噪声污染。为使公路沿线两侧居民有一个安静的工作、生活的环境，应采取相应的噪声防治措施，各种常用降噪措施方案比选和降噪效果分析见表5-12。 表5-12 常用降噪措施一览表 措施; 降噪效果; 造价; 适用情况. 隔声屏障; 一般6-10dB，隔声材 料好的可达15dB; 150-200元/m2; 超标严重、距离公路很近的集中敏感点，适用于封闭式道路. 居民住宅 环保搬迁; 远离噪声污染源; 30-70万元/栋; 超标严重的零散住户. 通风式隔声窗; 15-20dB; 10000元/扇; 适用于分散分布受影响较严重的敏感点. 绿化隔声林带; 10m宽林带可达1-3dB; 100元/m2; 适用于超标量小且有绿化用地的区域. 限速带; 减噪效果依车流量和限速的大小而定; 1万元/处; 适用于距离公路较近的沿线集中居民区. 禁鸣牌; /; 0.5万元/处; /. a隔声屏障：降噪效果好，操作性强，不会干扰居民的正常生活等优点，其适用性为：1）路基或桥梁与敏感点房屋有一定高差；2）敏感点房屋分布较集中且距公路较近；3）敏感点附近无明显现有噪声源。 b居民住宅环保搬迁：降噪效果最好，可完全消除拟建桥梁的噪声影响。但由于搬迁的实施需要政府等各相关部门的通力合作，实施难度大，问题多。沿线敏感点搬迁成本高，再安置存在一定困难；且由于项目噪声影响范围较广，如搬迁距路较近的敏感点，则后面敏感点失去前面房屋遮挡后噪声依然超标，因此在公路建设过程中除了占用道路建设用地必须实施拆迁的住宅外，其余居民本次评价不推荐该措施； c通风隔声窗：根据敏感点的实际分布情况，因地制宜地选择通风隔声窗，以达到最佳的降噪效果。 d绿化降噪林：除了降噪的同时，又可以美化环境、净化空气，但降噪效果有限，且新增占地。 根据上述噪声预测结果，敏感点噪声预测值出现不同程度超标。项目敏感点噪声预测值超标主要是敏感点距离项目较近，受交通噪声影响较大。降噪防治措施推荐以下2个方案。 方案一：于敏感点道路两侧安装高3m，总长650m的隔声屏障，预计降噪量约10dB，预计总费用12万元。 方案二：在项目周边种植绿化降噪林，可适当降噪，预计降噪约5 dB(A)。降噪林的面积按照1000m2计算，预计总费用10万元。 方案比选：该敏感点受影响房屋距路较近，房屋排列较为集中，根据预测结果可知，噪声夜间超标最大值为5.56 dB(A)，隔声屏障有良好的隔声效果，也可满足相应的噪声标准，为故本环评建议采用隔声屏障等综合降噪措施。项目预留一部分环保费用，运营期后定期进行跟踪监测调查，若存在超标现象，则补充采用通风隔声窗防护措施。 采取上述措施后，可以确保项目两侧各敏感点噪声达到其相应功能要求。因此，上述噪声污染防治措施可行。 ②其它保护措施： a下一步设计阶段，当路段优化调整造成敏感点发生变化时，应及时采取防噪声补救措施；加强运营期沿线敏感点的噪声跟踪监测，建设过程中预留足够的环保费用，根据监测结果及时调整和完善噪声防治措施； b加强交通管理，在居民集中区附近路段设置禁鸣标志，以减少交通噪声扰民问题； c加强拟建桥梁沿线的声环境质量的环境监测工作，对可能受到较严重污染的敏感点实行环境噪声定期监测制度，根据因交通量增大引起的声环境污染程度，及时采取相应的减缓措施，穿越城镇规划区路段应预留安装隔隔声窗基础条件。 d经常养护路面，保证拟建桥梁的良好路况； e加强拟建桥梁征地范围内可绿化地段的绿化工作，公路村庄路段两侧在可能情况下营造多层次结构的绿化林带，使之形成立体屏障，加强对交通噪声的阻隔、吸收作用。同时尽量利用村镇与公路之间的闲散空地营建四旁林。 ③公路两侧规划用地控制措施 根据《中华人民共和国公路法》（2004年修订）、《公路安全保护条例》（国务院593号令，2011年）、《湖南省实施〈中华人民共和国公路法〉办法》的有关控制要求，本环评提出以下公路两侧规划用地控制距离： 根据运营期推荐线路距中心线不同距离处的噪声预测结果。考虑到本项目预测达标距离为50米，故建议规划部门在距本项目中心线外50m以内不要新建医院、学校等对声环境要求高的建筑。在进行城镇居住区规划时，应参考本环境影响报告关于项目两侧噪声影响控规范围，并结合当地的地形条件确定相应的防护距离，尽量远离本项目。 4、固体废弃物影响分析 项目投入使用后，固体废弃物主要为运输车辆的散落物，还有行驶的车辆丢弃的固体废弃物，主要成份为瓜果皮、塑料袋、纸屑及铝制易拉罐等。可由环卫人员集中收集处置。故固体废弃物对周围环境不会产生明显的影响。 5、生态环境影响分析 运营期的生态保护措施主要防治水土流失、恢复道路沿线生态系统原貌。可以采取以下措施： ①桥梁两端及引道沿线设置绿化带，栽种花草树木，改善区域环境，美化道路景观。 ②道路管理部门必须强化沿线的绿化苗木管理和养护，确保道路绿化长效发挥固土护坡、减少水土流失、隔声降噪、美化景观等环保功能。 6、土壤环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），根据行业特征、工艺特点或规模大小等将建设项目类别分为Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类、Ⅳ类，其中Ⅳ类建设项目可不开展土壤环境影响评价；自身为敏感目标的建设项目，可根据需要仅对土壤环境现状进行调查。本项目属于“交通运输仓储邮政业 其他”为Ⅳ类项目，故项目可不开展土壤环境影响评价工作。 7、社会环境影响分析 （1）对交通的影响分析 项目的建设对交通影响有一定的影响。结合场地及道路实际情况，项目新建采用全封闭、分段施工的方式进行，该方案可快速推进整个项目的施工进度，以减少施工过程中出现的安全隐患及环境问题。 施工期间，要动用较多运输车辆，一定程度会增加运输路线沿线地区的车流量，对现有交通产生干扰。因此，部分路段高峰小时可能造成交通拥挤、堵塞，项目应与交通管理部门协商，合理安排运输线路，避免人群集中段及道路拥堵处通行，加以管理，利用相邻路网组织交通，加以分流，保证居民正常生活不受干扰。 （2）对居民生活的影响分析 项目施工期间对周围居民的出行可能会造成一定的影响，同时项目产生废水、废气、噪声等污染物会对周边居民造成不良影响，施工单位通过合理安排施工时间，合理施工，做好污染物防治工作，可以确保污染物达标排放，降低对周边居民的影响，但项目施工期是短暂的，对周边居民影响有限。且项目建成后为出行提供了良好的交通条件，将有助于区域内的招商引资、经济发展，加快区域内的土地开发和升值，促进所在地的经济发展，推动耒阳市的发展进程，为当地人民群众提供更多的就业机会，对促进当地经济发展和人民生活水平提高极为有利，对耒阳市的城市建设和旅游产业发展是一个极大的推动，具有一定正效应。 三、环境风险影响分析 环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，建设项目建设和运行期间可能发生的突发事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害、易燃易爆等物质泄露，或突发事件产生的新的有毒有害物质，所造成的对人身安全与环境的影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。 1、风险调查 本项目的环境风险主要来源于桥上车辆交通事故，交通事故将可能对水体产生污染。 2、环境风险识别 营运期交通事故对环境的影响主要是当车辆在桥上行驶时，车辆发生事故，可能对水体产生污染，水污染事故途径主要有： （1）车辆本身携带的汽油（或柴油）、机油泄漏，并排入附近水体； （2）发生交通事故，汽车连带货物坠入河流，破碎或渗漏。 3、环境风险分析 本项目为新建桥梁，跨越耒水而设，耒水为Ⅲ类水体，主要水体功能为工业用水等。施工期主要环境风险源自施工废水的下泄对下游饮水用水源保护区造成污染；运营期，当交通事故发生后，车辆携带的汽油、柴油、机油等泄漏排入水中，可能会影响耒水的水质，造成水体污染。 4、环境风险防范措施及应急要求 （1）风险防范措施 为减缓项目发生事故风险带来的环境影响，本项目制定车辆事故污染风险减缓措施及应急措施。 环评要求：①在桥梁处，建设单位应完善截流沟以防止事故发生时油污等进入河流，并在截流沟末端各设置1个事故应急池。②在桥梁处修建路面径流收集沟，并设置交通安全标志（如转弯标志等）；桥梁设置护栏，混凝土结构。 根据《事故状态下水体污染的预防和控制规范》（QSY08190-2019）：事故缓冲设备有限容积按照V总=（V1+V2-V3）+V4+V5计算，其中V2=∑Q消×t消，V5=10q×f，q=qn/f。 式中：V1--收集系统范围内发生事故的物料量； V2--发生事故的储罐、装置或铁路、汽车装卸区的消防废水； Q消--发生事故的储罐、装置或铁路、汽车装卸区同时使用的消防设施给水流量； t消--消防设施对应的设计消防历时； V3--发生事故时可以转移到其他储存或者处理设施的物料量； V4--发生事故时仍必须进入该收集系统的生产废水量； V5--发生事故时仍可能进入该收集系统的降雨量； q--降雨强度，按平均日降雨量； qn--年平均降雨量； f--必须进入事故废水收集系统的雨水汇水面积，104m2； 经计算V1=30m3，V2=50m3，V3=0m3，V4=0m3，V5=15m3。 故可在截流沟末端各设置1个事故应急池，容积皆为100m3。当发生危险化学品事故时，事故废水集中收集到事故应急池，再交给资质的单位处理。 管理措施：①加强对车辆的管理，加强车检工作，保证上路车辆车况良好。②车辆必须保持安全车速，严禁外来明火。③在桥梁起止点处，应在醒目段设置减速慢行等标识标牌。 （2）应急要求 参照《耒阳市危险化学品事故灾难应急救援预案》，建设单位应编制详尽的应急计划，统一应急行动，明确应急责任人和有关部门的职责，确保在最短的时间将事故控制，以减少对环境的破坏。应急反应计划制定大概包括以下有关方面： ①建立突发性事故反应体系 为对突发性事故做出快速反应，应建立起相应的组织机构，包括指挥协调中心、咨询中心、监测中心和善后工作小组。 指挥中心：由道路建设单位牵头，包括各环保部门、水利局、消防大队、清污公司等有关单位。配备完善的通讯设备，有条件时，启动社会联动110报警系统，提高反应效率。其任务是建立应急体系，协调应急反应多边关系，指挥消除污染事故的行动。 咨询中心：由科研部门承担，主要任务是根据历史资料、自然资源资料和科研成果作出评价，提出配备防污设备、器材的种类、数量及贮存地点的建议，并根据事故可能类型，如碰撞、爆炸等，迅速而科学地作出处理突发性事故决定的指南，以供指挥协调中心决策，同时对事件进行跟踪，对自身工作做出评价，以便改进工作程序或调整研究方向。 监测中心：目前主要由环保或环境监测部门承担，建立化验室，配备相应的分析检测仪器，其主要任务是对水、大气环境总体状况做污染分析，并提交分析报告。 善后工作小组：由环保专业人员组成（必要时聘请法律顾问），主要负担清除费用和对污染损害的索赔工作进行法律研究和谈判。 ②建立监视和报告制度 一个应急反应体系，最主要的是制定操作性较强、适应性较好的作业计划，该计划对处理突发性事故的作用关系甚大。主要包括通知、评价、处理决定、调动和善后处理等，日常监视及接收信息的工作主要由建设单位负责，一旦发生事故(第一个信息来源可能来自包括公众在内的许多来源中的一个)，建设单位收到信息后立即按报告程序通知指挥中心等相关单位，启动反应体系。 ③培训和演习 制定了突发性事故应急计划后，应急队伍要根据计划的要求，在假设的情况下进行定期演练和理论学习，以检验计划的可操作性、适应性和严密性，并组织人力编写《突发性应事故应急手册》，人手一册，便于查阅。 项目存在潜在的交通事故和危险化学品泄漏引起的环境风险，如果安全措施水平高，则事故的概率必然会降低，但不会为零。一旦发生事故，需要采取应急措施，控制和减少事故危害。并需要实施社会救援，因此，制定应急预案如下表所示。 表5-13 环境风险突发事故应急预案 序号; 项目; 内容和要求. 1; 危险源情况; 详细说明危险源类型、数量、分布及其对环境的风险. 2; 应急计划区; 有害物质运输路段. 3; 应急组织; 交通和环保部门成立应急指挥小组，由相关干部人员担任小组长，负责现场全面指挥，专业救援队伍负责事故控制、疏散、救援和善后处理，事故临近地区养路部门配合交通部门实施全部工作。. 4; 应急状态分类应急响应程序; 规定环境风险事故的级别及相应的应急状态分类，以此制定相应的应急响应程序。. 5; 应急设施 设备与材料; 事故的应急设施、设备与材料等；防有毒有害物质外溢、扩散；中毒人员急救所用的一些药品、器材；必要的防毒面具。. 6; 应急通讯 通告与交通; 规定应急状态下的通讯、通告方式和交通保障、管理等事项。可充分利用现代化的通信设施，如手机、固定电话、广播、监视电视等。. 7; 应急环境监测及事故后评价; 由专业人员对环境风险事故现场进行应急监测，对事故性质、严重程度均所造成的环境危害后果进行评估，吸取经验教训避免再次发生事故，为指挥部门提供决策依据。. 8; 应急防护措施; 事故现场：控制事故发展，防止扩大、蔓延及连锁反应；对危险区进行隔离；清除现场废物，降低危害；相应的设施器材配备。. 9; 应急剂量控制撤离组织计划医疗救护与保护公众健康; 事故现场：事故处理人员制定毒物应急剂量、现场及临近装置人员的撤离组织计划和紧急救护方案； 临近地区：制定受事故影响的临近地区内人员的疏散组织计划和紧急救护方案。. 10; 应急状态中止 恢复措施; 事故现场：规定应急状态终止秩序；事故现场善后处理，回复运营措施； 临近地区：解除事故警戒，公众返回和善后恢复措施。. 11; 人员训练 与演习; 应急计划制定后，平时安排事故相关人员进行相关知识训练并进行事故应急处理演习；对工作人员进行安全教育。. 12; 公众教育 信息发布; 对临近地区公众开展环境风险事故预防教育、应急知识培训并定期发布相关信息。. 13; 记录和报告; 设应急事故专门记录，建立档案和报告制度，设专门部门负责管理。. 14; 更新程序; 适时对应急预案进行更新. 15; 附件; 准备并形成环境风险事故应急处理有关的附件材料. 5、风险分析结论 运营期可能出现的环境风险主要来源于车辆发生事故时引起油污泄漏，从而产生环境污染。但发生环境风险事故的概率小，在采取相应防范措施的基础上可将风险事故造成的危害降至最低，从环境风险角度分析，本项目实施可行。 四、项目正效益分析 项目位于耒阳市东江街道和蔡子池街道境内，桥梁横跨耒水，属渡改桥项目，是对区域公路网的进一步完善，是促进地区经济发展、提高人民生活水平的基础性工程。 项目建成前，当地居民主要通过渡船进行通行，存在严重的安全隐患。本项目建成后，将彻底解决渡口的安全隐患，并极大的提高通行能力，节约运输成本，将为两岸居民出行提供便捷通道。同时，国家政府工作报告也将民生问题放在一个极为显著的重要地位，确保人民群众安居乐业、社会安宁有序、国家长治久安是核心内容。 五、 环境管理与监测 （1）环境管理 ①环境保护管理目标 通过制定系统的、科学的环境管理计划，使环评报告表针对该项目在建设过程中产生的负面环境影响所提出的防治或减缓措施，在桥梁建设工程的设计、施工和营运中逐步得到落实，从而实现环境建设和工程主体工程建设符合国家同步设计、同步实施和同步投入使用的“三同时”制度要求。为环境保护措施得以有计划的落实，地方环保部门对其进行监督提供依据。 通过实施环境管理计划，做到桥梁施工和营运期对沿线的水环境、生态环境、声环境以及环境空气质量的负面影响减小到相应法规和标准限值要求之内，使桥梁建设的经济效益和环境效益得以协调、持续和稳定发展。 ②环境保护管理体系 在项目立项到营运期间，需做好环境保护工作，各设计部门及施工部门本着保护环境的态度开展工作。因项目立项到营运期要经历一个较长的时间，且中间环节较多，需建立完整和规范的环境管理体系，以贯彻执行各项方针、政策、法规及地方环境保护的管理规定。详细情况见表5-14。 表5-14 本项目建设工程环境保护管理体系及程序示意表 阶段; 环境保护内容; 环境保护措施执行单位; 环境保护管理部门; 环境保护管监督部门. 工程可行性研究; 环境影响评价; 评价单位; 耒阳华毅房地产开发有限公司; 衡阳市生态环境局耒阳分局. 设计期; 环境工程设计; 设计单位. 施工期; 施工环保措施处理突发性环境问题; 承包商. 竣工验收期; 竣工验收调查报告、制定运营期环境保护制度; 建设单位. 营运期; 环境监测及管理; 委托监测单位. ③环境保护管理职责 a贯彻执行国家、省市各项环境保护方针、政策和法规。 b负责编制项目在施工期、营运期的环境保护规划及行动计划，监督环境影响报 告表中提出的各项环保措施的落实情况。 c组织制定和实施污染事故的应急计划和处理计划，进行环保统计工作。 d组织环境监测计划的实施。 e负责本部门的环保科研、培训、资料收集和先进技术推广工作，提高工作人员的环保意识和素质。 （2）环境监测计划 本项目环境监测计划具体见下表5-15和表5-16。 表5-15 施工期环境监测计划 监测因子; 监测项目; 实施机构; 管理单位. 噪声; 环境空气; 地表水; 地表水与水生态环境. 施工场界噪声; TSP; SS、石油类、CODcr、氨氮; 桥墩处鱼类的种类和数量. 项目所在地; √; √; /; /; 业主委托相关资质机构; 衡阳市生态环境局耒阳分局. 监测频率及要求; 噪声：施工期监测1次，每次2d，昼、夜各1次；环境空气：施工期监测1次，每次7d，每天连续20小时；地表水与水生态环境监测计划：施工期监测1次，每次3d。. 表5-16 营运期环境监测计划 监测因子; 监测项目; 实施机构; 管理 单位. 噪声; 环境空气; 地表水. LAeq; PM10、NO2、CO; SS、石油类、COD、氨氮. 项目所在地; 每年1次，每次2天，每天测量2次，昼间、夜间各测1次，分别在车流量平均时段、高峰时段测量，每次测量10min，连续测量2天。; 每年1次，每次连续7天，PM10连续20小时，NO2、CO连续12小时; /; 业主委托相关资质机构; 衡阳市生态环境局耒阳分局. 除上述监测方案外，施工单位应自己进行日常监测，扬尘采用目测的方法随时监控，噪声采用便携式噪声仪随时监控，由经过培训的人员完成，日常监测能够及时发现问题，及时解决问题。 |
| --- | --- |
| 其他 | 无 |
| 环保投资 | 一、建设项目环境保护投资及竣工验收一览表 本项目建设总投资16425万元，估算本项目环保投资约54.5万元，占工程总投资的0.33%。建设项目环境保护“三同时”验收见下表。 表5-17 建设项目环境保护竣工验收一览表 项目; 污染物; 处理措施; 验收标准; 投资（万元）. 废气; 施工期; 施工扬尘; 按照“六必须”、“六不准”进行治理，即：必须打围作业、必须硬化道路、必须设置冲洗设施、必须湿法作业、必须配齐保洁人员、必须定时清扫施工现场；不准车辆带泥出门，不准运渣车辆冒顶装载、不准高空拋撒建渣、不准现场搅拌沥青混凝土、不准场地积水、不准现场焚烧废弃物；施工场地地面硬化。; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准颗粒物无组织贡献浓度≤1.0mg/m3; 2. 燃油废气; 加强机械保养，选用先进机械等措施等; 1. 运营期; 汽车尾气; 加强车辆汽车尾气排放监管和绿化; /; /. 废水; 施工期; 施工废水; 设置1座临时隔油沉淀池收集桥梁基础施工及部分运输车辆冲洗废水；各施工场地设置1座临时隔油沉淀池处理车辆冲洗、设备冲洗废水及现场地面径流; 不外排; 3. 生活废水; 依托已有污水处理设施处理; /. 运营期; 路面径流; 通过桥面径流收集系统收集后排入应急事故池; /. 噪声; 施工期; 噪声; 低噪设备、加强保养等；靠近敏感点路段设置施工围挡和禁鸣标示; 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）; 3. 运营期; 噪声; 通过设置隔声屏障等的降噪作用，车辆噪声对桥梁周边环境影响可降至最小。如后期跟踪监测存在超标现象，可加设隔声窗; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类、4a标准; 22. 固体 废物; 施工期; 建筑垃圾; 运至城建部门指定地点; 不外排; 3. 生活垃圾; 专人定期送附近市政垃圾收集点. 运营期; 车辆洒落物; 环卫人员集中收集后进行处置; 0.5. 生态; - 施工期结束后及时对施工便道、弃渣场等临时占地工程完成垃圾清运和表土的凹坑回填并恢覆表土，占用菜地的施工便道在施工结束时应进行复垦或植被恢复等; 5. - 环境监理; 6. - 施工期环境监测、营运期环境监测; 3. 风险; - 加强管理、防范，编制应急预案 - 防撞护栏、限速和其它相应提示标志 3、截流沟末端设置2个事故应急池，容积分别为100m3; 6. 合计; 54.5. |

- 六、生态环境保护措施监督检查清单

| - 内容 - 要素 | - 施工期 |  | - 运营期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - 环境保护措施 | - 验收要求 | - 环境保护措施 | - 验收要求 |
| 陆生生态 | / | 施工期结束后及时对施工便道、弃渣场等临时占地工程完成垃圾清运和表土的凹坑回填并恢覆表土，占用菜地的施工便道在施工结束时应进行复垦或植被恢复等 | / | / |
| 水生生态 | / | / | / | / |
| 地表水环境 |  |  | 设置1座临时隔油沉淀池收集桥梁基础施工及部分运输车辆冲洗废水；各施工场地设置1座临时隔油沉淀池处理车辆冲洗、设备冲洗废水及现场地面径流 | 不外排 |
| 地下水及土壤环境 | / | / | / | / |
| 声环境 | 低噪设备、加强保养等；靠近敏感点路段设置施工围挡和禁鸣标示 | 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） | 通过设置隔声屏障等的降噪作用，车辆噪声对桥梁周边环境影响可降至最小。如后期跟踪监测存在超标现象，可加设隔声窗 | 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类、4a标准 |
| 振动 | / | / | / | / |
| 大气环境 | 按照“六必须”、“六不准”进行治理，即：必须打围作业、必须硬化道路、必须设置冲洗设施、必须湿法作业、必须配齐保洁人员、必须定时清扫施工现场；不准车辆带泥出门，不准运渣车辆冒顶装载、不准高空拋撒建渣、不准现场搅拌沥青混凝土、不准场地积水、不准现场焚烧废弃物；施工场地地面硬化。 加强机械保养，选用先进机械等措施等 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准颗粒物无组织贡献浓度≤1.0mg/m3 | 加强车辆汽车尾气排放监管和绿化 | / |
| 固体废物 | 建筑垃圾运至城建部门指定地点；生活垃圾专人定期送附近市政垃圾收集点 | 不外排 | 车辆洒落物环卫人员集中收集后进行处置 | 不外排 |
| 电磁环境 | / | / | / | / |
| 环境风险 |  |  |  | 1、 加强管理、防范，编制应急预案 2、 防撞护栏、限速和其它相应提示标志 3、截流沟末端设置2个事故应急池，容积分别为100m3 |
| 环境监测 | / | / | / | / |
| 其他 | / | / | / | / |

- 七、结论

根据前文分析，耒阳华毅房地产开发有限公司耒阳市水十路铜锣洲大桥（杨武咀渡改桥）项目符合国家产业政策，符合耒阳市的城乡规划。项目实施后不会改变地表水、环境空气、声学等环境质量级别和现有功能。严格落实环境影响报告表提出的环保对策及措施，本项目施工期和营运期对周围环境的影响可以控制在允许的范围以内。从环境保护角度而言，本项目建设是可行的。